# Spis zawartości projektu

Str.:

  - Opis do projektu technicznego ciągów komunikacyjnych	3÷7

  - Oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, 
zaświadczenie o przynależności do izby budowlanej	8÷10

  - Plan sytuacyjno-wysokościowy ciągów

komunikacyjnych	rys. nr 1/D	11

  - Plansza tyczenia ciągów komunikacyjnych	rys. nr 2/D	12

  - Profile podłużne	rys. nr 3/D	13

  - Przekroje konstrukcyjne nawierzchni	rys. nr 4/D	14

Opis

do projektu technicznego ciągów komunikacyjnych remontu nawierzchni i budowy 13 miejsc postojowych oraz chodników przy pawilonie „G”,
 ul. Artwińskiego 3 w Kielcach, działki nr ewid. 931/11 i 931/14, obręb 0015 Kielce, jednostka ewidencyjna nr 266101_1 Kielce.

- Podstawa opracowania.

-	Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu.

- Projekt zagospodarowanie terenu „Remont nawierzchni i budowa 13 miejsc postojowych oraz chodników przy pawilonie „G”, ul. Artwińskiego 3 w Kielcach, działki nr ewid. 931/11 i 931/14, obręb 0015 Kielce”.

-	Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. 
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

- Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu lekkiego oraz innych części dróg (WR-D-63).

- Standard dostępności szpitali, Warszawa marzec 2022 r.

- Normy i wytyczne projektowania dróg.

- Wizja lokalna.

- Cel i zakres opracowania.

Opracowanie ma na celu dokończenie prac budowlanych, które będą polegały na remoncie istniejących dojazdów i miejsc postojowych (wykonanie nawierzchni na istniejącej podbudowie z wymianą krawężników) , budowie 13 miejsc postojowych oraz chodników przy pawilonie „G”, ul. Artwińskiego 3 
w Kielcach.

Zakresem opracowania objęto teren działki Inwestora nr ewid. 931/11, obręb 0015, jednostka ewidencyjna nr 266101_1 Kielce oznaczony literami A,B,C,D,E,F,G-A oraz fragment działki nr ewid. 931/14, obręb 0015 Kielce oznaczony literami A,I,J,K,L,B-A, na której zlokalizowany jest dojazd.

- Stan istniejący.

Teren projektowanej inwestycji położony jest w zachodniej części miasta Kielce pomiędzy ul. Artwińskiego a ul. Kamińskiego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Od strony zachodniej znajduje się pawilon „G” WSZ, od północy budynek onkologii, od wschodu dojazd wewnętrzny z parkingami, a od południa część niezabudowana działki.

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się dojazdy i parkingi z wykonaną podbudową betonową oraz chodniki z kostki betonowej brukowej w kolorze czerwonym. Rosnące tu wartościowe drzewa iglaste i liściaste przewidziano do pozostawienia. Uzbrojenie podziemne terenu stanowi: kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociąg, kable energetyczne i kanalizacja teletechniczna. Teren ukształtowany jest ze spadkiem ok. 2,0% w kierunku południowym. W podłożu występują wysadzinowe grunty spoiste.

- Plan sytuacyjny i parametry techniczne ciągów komunikacyjnych.

Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej brukowej na istniejącej podbudowie betonowej. Niweletę dojazdów i miejsc postojowych oraz spadki poprzeczne dostosowano do istniejącej podbudowy, którą tylko lokalnie należy wyremontować, uzupełnić lub wyprofilować. Dojazdy będą szerokości 5,00 m z łukami krawężnikowymi na włączeniach 3,5÷7,0 m. Przy dojeździe zaprojektowano plac gospodarczy pod kontenery na śmieci o wymiarach 8,0×10,0 m.

Miejsca postojowe, prostopadłe będą o wymiarach 2,50×5,00 m i 3,60×5,00 m dla osób niepełnosprawnych. Na terenie wyznaczono na istniejącej nawierzchni 22 miejsca postojowe w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz zaprojektowano 13 nowych miejsc postojowych. Łącznie na terenie uzyskano 35 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

Przy wejściu głównym do pawilonu „G” będzie wyremontowany chodnik, który uzyska wzmocnioną konstrukcję, na której wyznaczone będzie miejsce szerokości 3,0 m jako podjazd dla karetki. Przy wejściach do budynku  chodnik będzie obniżony 2 cm w stosunku do progów. Remontowane i projektowane chodniki będą szerokości 1,80 m. Ciągi piesze zapewniają dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym.

5.  Rozwiązania wysokościowe.

Spadki podłużne na ciągach komunikacyjnych wynoszą 0,50÷4,04%, spadki poprzeczne 1÷2%.  Przy placu gospodarczym i na przejściach sugerowanych dla pieszych krawężnik obniżony do 2 cm w celu umożliwienia ruchu osobom niepełnosprawnym.

- Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano na podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu lekkiego oraz innych części dróg (WR-D-63). Grupę nośności podłoża gruntowego nawierzchni w zależności od wysadzinowości gruntu i warunków wodnych określono jako G4, na podstawie WR-D-63. Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni.

Jezdnia dojazdów i miejsca postojowe na istniejącej podbudowie:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, szara, behaton	-	8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4	-	3÷6 cm

- warstwa wyrównawcza z betonu C12/15	-	3÷10 cm

Istniejącą podbudowę lokalnie należy wyremontować przez rozbiórkę istniejącej podbudowy i ułożenie nowej warstwy z betonu C12/15 o grubości odpowiadającej istniejącej podbudowie, ale nie mniej niż 20 cm. Na poszerzeniach nawierzchni dodatkowo wykonać warstwę mrozoochronną z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem C1,5/2  ≤ 4,0 MPa grubości 30 cm.

Nowoprojektowane miejsca postojowe, plac gospodarczy i chodnik wzmocniony (kategoria ruchu zbliżona do KR1):

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm	-	8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4	-	3 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 
(łamanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie	-	25 cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabilizowanego 
cementem C1,5/2  ≤ 4,0 MPa, układana w dwóch warstwach 	-	30 cm

razem	-	66 cm

Miejsca postojowe i plac gospodarczy wykonać z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, behaton w kolorze szarym. Chodnik wzmocniony ułożyć z kostki betonowej brukowej prostokątnej 10×20×8 cm, w kolorze czerwonym, a podjazd dla karetek wykonać z kostki szarej.

Nawierzchnia dojazdów,  miejsc postojowych i placu gospodarczego obramowana będzie krawężnikiem betonowym 15×30 cm ustawionym na ławie z betonu C12/15 z oporem. Chodnik wzmocniony wykończyć obrzeżem betonowym 8×30 cm ustawionym na ławie z betonu C12/15 z oporem.

Dla warstw nawierzchni spełniony jest warunek odporności na wysadzinowość: grubość wszystkich warstw jest większa od wymaganej, która wynosi H=0,60 m dla KR1, G4 i głębokości przemarzania gruntów hz=1,0 m.

Pod projektowaną nawierzchnią (na podłożu G4) wymagany jest wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 25 MPa. Na warstwie mrozoochronnej należy uzyskać wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 80 MPa, a na podbudowie zasadniczej E2  ≥ 130 MPa.

Chodniki:

- betonowa kostka brukowa prostokątna 10×20×8 cm, czerwona	-	8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4	-	3 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 
(łamanego 0/31,5) stabilizowanego mechanicznie 	-	15 cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabilizowanego 
cementem C1,5/2  ≤ 4,0 MPa 	-	20 cm

razem	- 	46 cm

Nawierzchnia chodnika obramowana będzie obrzeżem betonowym 8×30 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

Stopień schodów terenowych, przewidziany do regulacji, wykonać z obrzeża betonowego 8×30 cm ustawionego na ławie betonowej C12/15 z oporem grubości 15 cm.

Przy przejściach sugerowanych dla pieszych i przy istniejących schodach  terenowych zastosować fakturę ostrzegawczą z płyt betonowych chodnikowych 30×30×8 cm w kolorze żółtym z wypustkami, układanych w dwóch rzędach.

Pod projektowaną nawierzchnią (na podłożu G4) wymagany jest wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 25 MPa. Na warstwie mrozoochronnej należy uzyskać wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 50 MPa, a na podbudowie zasadniczej E2  ≥ 80 MPa.

- Odwodnienie.

Wody opadowe z dojazdów, miejsc postojowych i chodników odprowadzone będą do wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej wg opracowania branżowego, objętego odrębnym opracowaniem. Od strony północnej wejścia głównego zachowano powierzchniowy sposób odprowadzenia wody z dachu. Zaprojektowano ściek betonowy korytkowy szerokości 0,30 m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,  a na szerokości chodnika odwodnienie liniowe: korytko niskie głębokości 10 cm i szerokości 15 cm z rusztem żeliwnym dla klasy obciążenia C250 ustawione na ławie betonowej C20/25.

- Ukształtowanie terenu.

Pozostawiono istniejące ukształtowanie terenu wraz z zielenią wysoką. Roboty należy poprzedzić rozbiórką krawężników, obrzeży, fragmentów podbudowy betonowej oraz nawierzchni chodników. Roboty ziemne ograniczają się do wykonania koryta pod nawierzchnię nowoprojektowanych miejsc postojowych oraz pod chodniki. Podłoże pod korytem należy dokładnie zagęścić. Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela sieci. Nadmiar ziemi należy odwieźć na składowisko w Promiku lub w miejsce wskazane przez Inwestora. Tereny zielone w miejscu prowadzenia robót ziemnych uporządkować wbudowując warstwę grubości 10 cm ziemi urodzajnej z obsianiem trawą.

Roboty ziemne w rejonie drzew należy wykonywać ręcznie zwracając szczególną uwagę na to, aby w czasie wykonywania wykopów lub zagęszczania gruntu nie uszkodzić systemu korzeniowego. Należy unikać zagęszczania gruntu i warstw podbudowy w obrębie rzutu korony drzew przez wibrowanie, czy poruszanie się ciężkiego sprzętu. Nie należy również składować żadnych materiałów budowlanych. Odkryte korzenie należy wpuścić głębiej i aby nie dopuścić do wysuszenia lub przemarznięcia, okryć matami i dodatkowo pokryć papką ilastą, latem zwilżając je wodą. Pnie w ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi należy odeskować na wysokość 2,5÷3,0 m od poziomu gruntu. Określenie wysokości jest indywidualne dla każdego drzewa, tak aby nie uszkodzić najbliższych konarów. Odeskowanie należy przymocować do pnia opaskami z drutu lub taśmą stalową w trzech miejscach w odległości 40 ÷ 60 cm od siebie.

- Oznakowanie stałe.

Realizując inwestycję należy przestawić dwa znaki pionowe kolidujące z projektowanymi nawierzchniami na wjeździe i wyjeździe tj. znak B-36 i B-2. Istniejące szlabany parkingowe przewidziano do pozostawienia. Dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oznaczyć znakami poziomymi P-20
i  P-24 na nawierzchni barwy niebieskiej. Dodatkowo należy ustawić znaki pionowe D-18a z tabliczką T-29.

Oznakowanie poziome i pionowe wykonać i ustawić zgodnie z  Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 3211 z późn. zm.).

Znaki pionowe należy wykonać grupy  wielkości mini (MI) z folii odblaskowej. Znaki pionowe umieszczać w odległości 0,50 ÷ 2,00 m od krawędzi jezdni na wysokości min. 2,00 m, a w przypadku ustawienia znaku na chodniku na wysokości min. 2,20 m (odległość liczona jest od obrysu tablicy znaku).

Oznakowanie poziome wykonać jako cienkowarstwowe barwy białej.

- Uwagi.

Istniejące studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wpust uliczny kd na terenie działki nr ew. 931/14 wyregulować do rzędnej projektowanej. Pozostałe wpusty uliczne kd przewidziane są do przebudowy i ujęte w projekcie branżowym.

Nawierzchnie układać po wykonaniu uzbrojenia terenu. Roboty wykonywać zgodnie z normami branżowymi oraz przepisami BHP.

Opracował:

mgr inż. Jerzy Morawski