### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

### PAKIET NR 1 - FORMULARZ – ASORTYMENTOWO CENOWY

| Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry | ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. brutto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrocewniki do embolizacji naczyń mózgowych: - rozmiar: 1.2F; 1.5F; 1.8F - mikrocewniki o zmiennej miękkości - z końcówką w kształcie oliwki, z platynowym markerem na końcu - powlekane substancją hydrofilną | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewniki Lasso: - średnica cewnika 3F/2F - średnica pętli max 8.0mm - powlekane substancją hydrofilną | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Mikroprowadniki o budowie hybrydowej: - średnice części dystalnej: 0.007” i 0.008” - część dystalna widoczna w promieniach RTG na dł. 80mm - długość 210cm | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Mikroprowadniki o budowie hybrydowej: - średnica 0.012”/0.014” - długość 200cm | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Mikroprowadniki o budowie hybrydowej: - średnica 0.012” - długość 300cm | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Stent samorozprężalny intrakranialny z zestawem wprowadzającym: - pleciony z drutu nitinolowego, kąt splotu 60st. - średnica od 2,5mm do 5,5mm - długość od 12mm do 75mm - zestaw wprowadzający składający się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika zbrojonego, Y-connektora - dostępne też rozmiary dla średnicy 2.0-2.5mm i długości 12-25mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Mikrocewniki do embolizacji naczyń mózgowych z systemem bezpiecznej ewakuacji: - średnice 1.2F; 1.5F - system odłączania dystalnej części mikrocewnika o dł. 15mm i 25mm - mikrocewniki o zmiennej elastyczności - z 3 platynowymi markerami - kompatybilne z mikroprowadnikiem o średnicy 0.007” - pokryte powłoką hydrofilną | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Mikrocewnik z balonem do remodelingu podczas embolizacji tętniaków mózgowych - średnica od 3-5 do 4-6mm - długość w zakresie od 6-30mm - pokrycie hydrofilne - obecność 2 platynowych markerów | 20 |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy)

### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

### PAKIET NR 2 - FORMULARZ – ASORTYMENTOWO CENOWY

| lp | Nazwa asortymentu/wymagane parametry | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. brutto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych - urządzenie o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geometrii zamkniętych cel, - połączony trwale z popychaczem, całkowicie repozycjonowalny z możliwością ponownego złożenia - konstrukcja umożliwia przejście przez skrzep, przyciągnięcie go do mikrocewnika i usunięcie z naczynia, - dwie średnice urządzenia 4 i 6mm długość 15/20/30mm - system o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna, wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” (dla 4mm) lub 0,027” (dla 6mm), - ultra-elastyczny w dostawie – zachowujący się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna, - trzy lub cztery markery platynowe na dalszym końcu, jeden marker na bliższym końcu, - wskazania do stosowania w otwieraniu zamkniętych skrzepem naczyń wewnątrzczaszkowych | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | System dostawczy - mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2.8/2.3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3 cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie, - mikrocewnik o długości całkowitej 150 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2.8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik prowadzący z balonem do zabiegu trombektomii - cewnik prowadzący zakończony dystalnym balonem do zamknięcia tętnicy przy zabiegu trombektomii, - cewnik o średnicy 8F i w świetle wewnętrznym 0,075” i długości roboczej 95cm, - konstrukcja koaksjalna, cewnik zbrojony w obu warstwach, - wyposażony w dwa markery obrazujące końce balonu, - długość balonu 10mm | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy)

### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

### PAKIET NR 3 - FORMULARZ – ASORTYMENTOWO CENOWY

| Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry | ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. brutto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrocewnik do dostarczania spiral: - mikrocewnik o długości całkowitej 155cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014” oraz z cewnikiem prowadzącym 5F - mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,1/2,0/1,7F lub 2,4/2,0/1,9F i świetle wewnętrznym 0,017” na całej długości - mikrocewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu celem uzyskania pożądanej charakterystyki: popychalność/nawigacja/stabilność/miękkość od sekcji proksymalnej do dystalnej - konfiguracja zakończenia cewnika: prosty, 45st./2,5mm, 90st./5mm - dwa platynowe markery: proksymalny i dystalny odległe o 3 cm od siebie - pokrycie hydrofilne | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Spirale embolizacyjne: - spirale o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju, tzw. primary diameter, zmienny w zakresie: 0,0115”/0,0125”/0,0135” do 0,0145” w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali - spiralne kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle m.in. 0,0165” posiadającym dwa markery - konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza - konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe położenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 stopni), minimalizuje ruch końcówki cewnika po odczepieniu spirali - natychmiastowe uwalnianie spirali, jednoręczny system, bez kabli i baterii - dwa typy: 3D oraz heliakalne, rozmiary: 3D średnice 2-25mm długości 2-50cm, heliakalne 1,5-20mm, długości 2,50cm - spirale o zmiennej sztywności: od sztywnych (duże rozmiary) do miękkich (średnie rozmiary) i ultramiękkich (najmniejsze rozmiary) | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe urządzenie do odczepiania spiral - opakowanie zawiera 5 sterylnie zapakowanych urządzeń | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych - mikroprowadnik o długości całkowitej 175 lub 200 oraz 205cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5, 10 lub 20 cm - prowadnik miękki, atraumatyczny - średnica prowadnika 0,010” lub 0,014” lub 0,016” na całej długości - pokrycie hydrofilne w części dystalnej - w zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera | 25 |  |  |  |  |  |
| 5 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych z podparciem - mikroprowadnik o długości całkowitej 200cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10 lub 20 cm - prowadnik o zwiększonym podparciu - średnica prowadnika 0,010” lub 0,014” na całej długości -pokrycie hydrofilne w części dystalnej - w zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | Stent do remodelingu - stent z nitinolu o strukturze zamkniętych cel - stent o znakomitej apozycji do ściany naczynia i dużej sile radialnej dzięki budowie „overlaping cells” - połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej - stent repozycjonowalny z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu - stent o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” (stent 4mm) lub 0,027” (stent 6mm) - stent ultra-elastyczny w dostawie – zachowujący się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna - trzy markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu - stent o rozmiarach 3/4/5/6mm i długości części roboczej 15/20/30/40mm - wskazania do stosowania w remodelingu tętniaków o szerokiej szypule | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | System dostawczy do stentu - mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021” posiadający dwa markery odległe od siebie 3cmlub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie - mikrocewnik o długości całkowitej 150 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027” posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie | 15 |  |  |  |  |  |
| 8 | Oprzyrządowanie do odczepiania stentu - generator gwarantuje wizualną i dźwiękową informację o odczepieniu stentu - komplet kabli połączeniowych o długości 2,75m | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem - implant wykonany w postaci tubularnej siatki utkanej z drutu ze stopu stali kobaltowej oraz platynowo-wolframowego - implantowany w tętnicy, w odcinku szypuły tętniaka - implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka - rozmiary: średnice przedział 2,5-5,00mm co 0,25mm, długości 10-35mm - możliwość repozycji po 90% uwolnienia z mikrocewnika - posiadający wskazanie CE do stosowania jako tzw. „flow diverter” | 15 |  |  |  |  |  |
| 10 | System dostawczy do implantu - mikrocewnik zbrojony, zachowujący nie zniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych - posiadający podwójne zbrojenie – spiralny oplot i plecione wzmocnienie na całej długości - miękki kształtowalny kształt nad parą czubek cewnika - wewnętrzne światło wykonane z teflonu, pokrycie hydrofilne na zewnątrz - średnice zewnętrzne 2,8/3,2F dyst/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 105-150cm | 15 |  |  |  |  |  |
| 11 | Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu - kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH - DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH - zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie - dostępny w trzech lepkościach 18,20,34 - w zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki | 25 |  |  |  |  |  |
| 12 | Mikrocewnik infuzyjny typu „Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH - mikrocewnik o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010” - mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 3,0/1,5F oraz 2,7/1,3F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,012” oraz 0,013” - mikrocewnik o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej - mikrocewnik o dużej odporności na załamanie – zdolność do utworzenia pętli o średnicy 0,23mm bez załamania - mikrocewnik z dużej odporności na rozciąganie – wytrzymałość 550g obciążenia bez deformacji - mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 35 oraz 42cm - dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika - pokrycie hydrofilne na całej długości - wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH - mikrocewnik o długości całkowitej 165cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010” - mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. W miejscu odłączenia końcówki średnica cewnika 1,9F - odczepialna końcówka o długości 1,5/3/5cm - mikrocewnik o zbrojeniu w części proksymalnej stalowym, w części dystalnej nitinolowym - mikrocewnik z dużej wytrzymałości ciśnieniowej – wytrzymałość ponad 411PSI statystycznego ciśnienia - mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm - dystalne markery obrazujące początek i koniec segmentu odczepialnego cewnika - objętość zalegająca mniejsza niż 0,23ml, w zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | Urządzenie do rekonstrukcji naczyń mózgowych 5szt Urządzenie do przeznaczone do leczenia śródnaczyniowego złożonych tętniaków wewnątrzczaszkowych o szerokiej szypule oraz w rozwidleniu tętnic Urządzenie wykonane z nitynolu , przypominające kształtem beczkę z poszerzoną sekcją centralna po rozprężeniu Dopasowujące się do naczyń o średnicy od 2 do 4 mm Dostępne średnice najszerszej sekcji centralnej od 6.0do 7.5 mm Długość użytkowa produktu 20 mm , 21 mm oraz 22 mm Urządzenie o dużej sile radialnej Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej Repozycjonowalność z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu do 3 razy Dostarczane jak spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” Doskonała widoczność dzięki systemowi wielu znaczników platynowych | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

### PAKIET NR 4 - FORMULARZ – ASORTYMENTOWO CENOWY

| lp | Nazwa asortymentu/wymagane parametry | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. brutto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszulka naczyniowa długa z cewnikiem prowadzącym: - średnica wewnętrzna 0,088” (6F) - długość 80 lub 90 cm - Zakończenie proste lub MP - kompatybilny z prowadnikami 0,035”-0,038” - powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku - dystalny segment widoczny w skopii (8cm) - dostępna z cewnikiem prowadzącym 6F o długościach 105 lub 125cm i różnych zakończeniach (BER, H1, SIM lub SIM-V) | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Spirala embolizacyjna o zmiennej miękkości - mechaniczne uwalnianie spirali, pozwalające na korektę położenia/ułożenia - mocowanie spirali do popychacza pozwalające na swobodne rotowanie - popychacz segmentowy, bardziej elastyczny dystalnie - długość spirali – od 1 do 60 cm, średnica struktury drugorzędowej (3D) – od 1 do 18mm - kompatybilne z mikrocewnikiem 0,010” - trzy klasy miękkości – standard, miękka, ultra miękka oraz ultra miękka heliakalna - za utrzymywanie długości odpowiada nitka z superwytrzymałego materiału typu ULTRA HD, dodatkowe wzmocnienie drutem nitilinowym, zewnętrzna spirala wykonana z platyny - progresywna miękkość – każda spirala posiada bardziej elastyczny pierwszy zwój, dodatkowo – w zależności od grupy miękkości – od 10 do 100% długości jest bardzo elastyczny | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | Urządzenie do odczepiania spiral | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

### PAKIET NR 5 - FORMULARZ – ASORTYMENTOWO CENOWY

| lp | Nazwa asortymentu/wymagane parametry | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. brutto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flov Diverter o długościach roboczych 9-48mm i średnicach naczyń 1,5-5,5mm. Tkany z 64 nitilowych włókien. Dwa rentgeno-kontrastowe włókna na całej długości FD 8 markerów na końcu proksymalnym. Całkowicie wysuwany. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,027”. Odłączany mechanicznie | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Podpórka nitilowa „Stent like” do coilingu tętniaków zlokalizowanych przy bifurkacjach (alternatywa stentingu „Y”). Długość szaftu 25mm lub 15mm, średnica korony 5-15mm. Korona posiada 4 płatki wytkane siatką nylonową w celu zapewnienia idealnego podtrzymania coili. Korona – 4 markery RTG w celu kontroli rozwinięcia i idealnego położenia. Ostatni marker na proksymalnym końcu shaftu – w połączeniu z położonym ekscentrycznie drutem prowadzącym. Stentu wspierającego przeznaczony dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,5-3,75mm. Odłączany elektrolitycznie urządzeniami dostępnymi na rynku | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nitinolowy „stent like“, wewnątrzczaszkowy, samorozprężający ekstraktor materiału zakrzepowo-zatorowego, nieodpinany. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021‘‘lub 0.017 ‘‘Dwa markery dystalne, jeden proksymalny. Wysoka siła radialna, możliwość wielokrotnego użycia. Otwarty koniec dystalny i proksymalny, drut prowadzący uchwycony ekscentrycznie. Możliwość otwarcia za skrzepem, lub wewnątrz Stały pierścień obwodowy w części proksymalnej. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

### PAKIET NR 6 - FORMULARZ – ASORTYMENTOWO CENOWY

| lp | Nazwa asortymentu/wymagane parametry | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. brutto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produkt do embolizacji Flow diverter z następującymi cechami: - dostępne rozmiary: średnica 3,5-6-0mm; długość 15-50mm - dopasowujący się do naczyń o średnicy od 2,5 do 6,0 mm - długość użytkowa produktu od 15 do 82 mm - lepszą widoczność dzięki znacznikom wykonanym z kompozytu na bazie nitinolu splecionych ze sobą oraz rozciągniętych na całej długości urządzenia ułatwiających wizualizację kształtu produktu podczas fluoroskopii - posiadającym trzy proksymalne oraz trzy dystalne markery platynowo – irydowe, - idealnym dopasowaniem się do ściany naczynia - możliwość wyboru urządzenia z końcówką lub bez końcówki - stent repozycjonowany do 90% uwolnienia | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nitilowy Stent samorozprężalny do naczyń mózgowych: - dostępne rozmiary: średnica 3,5-6,5mm, długość 15-35 mm - dopasowujący się do naczyń o średnicy od 1,5 do 6,0mm - laserowo cięty stent zamkniętokomórkowy o atraumatycznej końcówce posiadający trzy dystalne oraz trzy proksymalne złote markery - trzy markery na prowadniku ułatwiające pozycjonowanie stentu – dystalny, centralny oraz proksymalny - stent repozycjonowalny do 90% uwolnienia | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

### PAKIET NR 7- FORMULARZ – ASORTYMENTOWO CENOWY

| lp | Nazwa asortymentu/wymagane parametry | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. brutto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe systemy do zamykania miejsca po nakluciu tetnicy udowej po zabiegach wewnatrznaczyniowych embolizacji tetniaka, naczyniaka mozgu. Zestaw zamyka dostep naczyniowy 5F, 6F, 7F. Zestaw zawiera: -urzadzenie do zamykania miejsca po nakluciu tetnicy udowej na bazie polimeru, - lokalizator tetnicy, - prowadnik typu “J”. Mechanizm dzialania: -zamkniecie dostepu naczyniowego z 2 stron naczynia: kotwica z bioabsorbowalnego polimeru od strony swiatla naczynia, oraz dyskiem polimerowym/ korkiem kolagenowym od strony zewnetrznej przydanki, - wszystkie zaimplementowane komponenty urzadzenia - (kotwica polimerowa, dysk polimerowy/ korek kolagenowy, szew chirurgiczny laczacy kotwice z dyskiem) ulegaja pelnej biodegradacji w ciagu do 90 dni od daty implantacji. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

### PAKIET NR 8- FORMULARZ – ASORTYMENTOWO CENOWY

| Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry | ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. brutto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spirale embolizacyjne pokrywane, odczepiane elektromechanicznie - Spirale platynowe pokrywane polimerem – hydrożelem zwiększającym objętości spirali w zależności od jej grubości. - System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia 3 sekundy - Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka - Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010 ; 0,018 ‘’ - Spirale o różnych wymiarach średnic i długości | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Spirale platynowe do embolizacji tętniaków odczepiane elektromechanicznie - Spirale platynowe - System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia 3 sekundy - Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka - Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010 ; 0,018 ‘’ - Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | System odczepiania elektromechaniczny - gwarantujący wizualną – zielona / czerwona dioda sygnalizująca informację o odczepieniu spirali - czas odczepienia spirali 3 sekundy. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych - Prowadnik o budowie hybrydowej - Prowadnik o średnicy 0,012’’ w części dystalnej oraz 0,014 ‘’ w części proksymalnej - Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej wykonany z nitynolu - Prowadnik o długości 200 cm. | 120 |  |  |  |  |  |
| 5 | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych - Cewnik zbrojony – zbudowany z 7 segmentów - Polerowany atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną - Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali - Zewnętrzna średnica 2,4 F , średnica wewnętrzna 0,017’’ - Długość cewnika 150 cm , pokrycie hydrofilne na długości 120 cm | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych Cewnik atraumatyczny w części dystalnej , zbrojony w części proksymalnej , pokrycie PTFE w części środkowej cewnika Cewnik o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie : - część zewnętrzna – cewnik prowadzący o średnicach 5 F – średnica wewnętrzna 0,059 ‘’ , 6 F – średnica wewnętrzna 0,071 ‘’ długość cewnika 95 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm - cześć wewnętrzna – cewnik diagnostyczny o średnicach 4 F – średnica wewnętrzna 0,041 ‘’ , 5 F – średnica wewnętrzna 0,048 ‘’ , długość cewnika 117 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm , pokrycie hydrofilne na długości 15 cm - różne kształty końcówki, | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik diagnostyczny hydrofilny do wykonywania angiografii naczyń mózgowych o średnicy 5Fr, różne kształty końcówek. | 250 |  |  |  |  |  |
| 8 | Prowadniki do badań angiografii naczyń mózgowych hydrofilne o długości od 150 do 300 cm - kształt końcówki J - różne stopnie twardości prowadnika | 300 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów neuroradiologicznych - cewnik zbrojony - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - atraumatyczny dystalny segment - zewnętrzna średnica 5F, średnica wewnętrzna 0,055” - długość cewnika 125cm, pokrycie hydrofilne na długości 60 cm. | 40 |  |  |  |  |  |
| 10 | System do trombektomii mechanicznej - system zbudowany z połączonych ze sobą nitynolowych „klatek” – segmentów wewnątrz których znajdują się rozciągające się, wycinane laserowo przestrzenne tuby, połączone ze sobą stalowym drutem z markerami pomiędzy każdą z klatek - każdy segment obraca się niezależnie wokół własnej osi dopasowując się do średnicy i ścian naczynia - system zamocowany na popychaczu z cieniującą końcówką w obrazie RTG - średnica sfer od 3-6mm, ilość sfer w jednym systemie od 1-5, długość robocza różna w granicach 5-44mm w zależności od ilości sfer w jednym systemie - długość sfer 5, 6, 7, 8mm w zależności od ilości sfer w jednym systemie - długość systemu dostawczego 180cm, długość końcówki cieniującej 5cm - kompatybilne z mikrocewnikiem 0,017” | 25 |  |  |  |  |  |
| 11 | Materiał embolizacyjny - materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu - kopolimer PLGA rozpuszczalny w DMSO (dimetylosulfotlenek) - zawiera sód jako środek cieniujący - dostępny w trzech stężeniach 25%, 30%, 35% - czas precypitacji 15-25 sekund - w zestawie: 1 szklana strzykawka z 1ml materiału embolizacyjnego, 1 szklana strzykawka 1 ml DMSO, zestaw adapterów odpowiednich do wybranych cewników | 30 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy - Stent pleciony wykonany z nitinolu - 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii - Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,021’’ - rozmiary -średnica 3 mm dł 15-41mm | 15 |  |  |  |  |  |
| 13 | Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy o małych rozmiarach - Stent pleciony wykonany z nitinolu -3 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii -Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,017’’ - rozmiary średnica 2-3mm dł. 17-24mm | 15 |  |  |  |  |  |
| 14 | Balon do remodelingu - Balon przeznaczony do techniki remodelingu naczyń mózgowych - shaft balonu : średnica zewnętrzna części proksymalnej 2.8 F ; średnica części dystalnej 2.1 F - balon o budowie 2 kanałowej – 1 kanał do inflacji i deflacji balonu , 2 kanał – kompatybilny z DMSO i spiralami embolizacyjnymi - Cewnik balonowy o kształtowalnej końcówce - Dostępność rozmiarów : 4mmm/10mm;4mm/15mm;4mm/20mm; | 15 |  |  |  |  |  |
| 15 | Stent modelujący przepływ w naczyniu z tętniakiem -implant samorozprężalny o dużej sile radialnej, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłaczając napływ do worka tętniaka -implant składający się z 2 połączonych współśrodkowo stentów nitynolowych min. 4 marekry w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione nici tantalowe -kompatybilne z cewnikiem o śr.0,027” -zakres dł stentu zew/wew: 13/7-62/56 | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

### PAKIET NR 9- FORMULARZ – ASORTYMENTOWO CENOWY

Jednorazowy sprzęt do zabiegu embolizacji tętniaka, trombektomii mechanicznej w przypadku udaru mózgu

| Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry | ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. brutto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spirale embolizacyjne do tętniaków, odczepiane elektrolitycznie - spirale platynowe - spirale trwale połączone, lecz odizolowane galwanicznie od popychacza - system odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali - spirale z możliwością repozycjonowania, wyjmowania i ponownego wkładania do worka tętniaka - spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,0095”; 0,010”; 0,011”; 0,012” oraz 0,014” - spirale kompatybilne z mikrocewnikiem o średnicy ≥0,0165” - spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 360st – spirale o kształcie przestrzennym rotujące wewnątrz tętniaka wersje sztywności: standard – standardowa, soft – miękka, ultra – super miękka, Helical Ultra – super miękka. - spirale o rozmiarach, średnice od 1 mm do 24 mm, długości od 1 cm do 50 cm | 75 |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral - gwarantujący wizualną (zielona dioda) oraz dźwiękową sygnalizację wyczepienia spirali – od 3 do 5 sekund | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Mikroprowadnik o transmisji siły skrętnej 1:1 - prowadnik o średnicy 0,012” oraz 0,014” i długości 200/300cm - rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej pokrytej nitinolową tubą z mikrofabrykacją - dystalna część cieniująca na długości 35/45/55cm - pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej - dostępny w dwóch wersjach sztywności: standard i support | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Balon do remodelingu - balon compliant lub super compliant (podatny lub super podatny) - kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,014” - śr. cewnika OD (prox/dist) 2,8F/2,7F - pojedyncze światło cewnika balonowego - cewnik dł. 150cm - balon compliant o śr. nomianlnej 3,4,5mm oraz dł. nominalnej 10, 15, 20, 30mm - balon super compliant o śr. 3,4,7mm oraz dł. 5,7,10,15mm | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

### PAKIET NR 10- FORMULARZ – ASORTYMENTOWO CENOWY

| Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry | ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. brutto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent do remodelingu naczyń mózgowych: - Stent rozpręzany za pomocą suwaka, Całkowicie widoczny w skopii, Na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego. Siłę radialną oraz srednice rozprężanego stentu można kontrolować i regulować za pomocą specjalnego suwaka. Stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0017. długości stentu to 17 mm. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stent do remodelingu naczyń mózgowych : -Stent rozpręzany za pomocą suwaka, Całkowicie widoczny w skopii, Na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego. Siłę radialną oraz srednice rozprężanego stentu można kontrolować i regulować za pomocą specjalnego suwaka. Stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0021. długości stentu to 35, 24, mm. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stent Pleciony do udarów mózgu: - Nitynolowy całkowicie widoczny w skopii stent, którego rozpręzenie można kontrolować za pomocą suwaka. Przymocowany na stałe do systemu wprowadzającego. Dystalnie i proksymalnie zakonczony jest on koszyczkami które umozliwiają zamknięcie skrzepliny wewnatrz stentu. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

### PAKIET NR 11- FORMULARZ – ASORTYMENTOWO CENOWY

| Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry | ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. brutto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Angiograficzne cewniki diagnostyczne: 5F; Szaft wykonany z nylonu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki, zbrojony na całej długości;Różne typy ukszałtowania końcówek (Vert, Pig, VTK, RDC, RIM, SIM1, H1, Val, Piccard, HET, TIPS, BMC, Dav, MPA, C2), Cewniki typu flush bez zbrojenia; dobra sterowalność 1:1; Długość od 65 do100cm, krzywizna VTK dostepna w dł 125 cm. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Długie zbrojone koszule wprowadzające z bocznym ramieniem (y-conector) : -kompatybilne z prowadnikami 0,038". Marker na końcu koszulki. Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie. Dostępna wersja koszuli do t. szyjnych z atraumatyczną końcówką, z 3lub 2stopniową strefą przejściową redukująca uszkodzenie naczyń. Koszulka wraz z poszerzaczem hydrofilna na całej długości. Ręcznie regulowana 5F, 6F. Długość koszulki: 90cm. Duże światło wewnętrzne: od 0,074" w 5F i 0,087" w 6F. | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

### PAKIET NR 12- FORMULARZ – ASORTYMENTOWO CENOWY

| Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry | ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. brutto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spirale do embolizacji Spirale embolizacyjne platynowe do tętniaków, odczepiane w wyniku termicznego rozpuszczenia złącza. Dostępne rodzaje coili: zwiajające się w sposób helicalny oraz bez pamięci kształtu. Konstrukcja coili niweluje efekt wypychania mikrocewnika z worka tetniaka podczas upakowywania coili. Rozmiary średnica 1,5-12mm długość 1-30cm | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral Aparat gwarantujący wizualną oraz dźwiękową sygnalizację w momencie kiedy spirala jest prawidłowo pozycjonowana do wczepienia – czas wczepiania spirali do 5 sekund. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.

podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy