EZ/164/2024/RŁ                                                                                           Załącznik nr 2.20 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Wózek do przewozu pacjenta w pozycji leżącej

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024 | Tak, podać |  |
|  | Wymiary całkowite wózka 2170x860(+/- 20mm) | Tak, podać |  |
|  | Wymiary leża min. 1990x820 mm(+/- 20mm) | Tak, podać |  |
|  | Dwusegmentowe leże wózka winno być umieszczone na dwóch siłownikach pokrytych osłonami z tworzywa sztucznego – odpornego na środki dezynfekcyjno-myjące. | Tak |  |
|  | Zakres regulacji wysokości leża(wysokość bez materaca): 560 - 930 mm (+/- 20 mm) – regulacja za pomocą nożnej pompy hydraulicznej poprzez dźwignię umieszczone po dwóch dłuższych stronach wózka oraz od strony nóg pacjenta. Dźwignia musi być oznaczona innym kolorem niż dźwignie przechyłów wzdłużnych. | Tak, podać |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w 4 koła niezależne o średnicy 200 mm z systemem centralnej blokady | Tak, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w barierki boczne (po obu stronach). Barierki boczne wykonane z anodyzowanego aluminium. Składanie barierki za pomocą przycisku (guzika) zwalniającego blokadę. Przycisk zwalniający winien znajdować się od strony nóg pacjenta, aby pacjent samowolnie nie mógł zwolnić blokady. | Tak |  |
|  | Zdejmowalna(dla łatwego czyszczenia i konserwacji) obudowa podstawy z miejscem na butlę z tlenem oraz miejscem na rzeczy pacjenta | Tak |  |
|  | Regulacja przechyłów trendelenburga/anty-trendelenburga: 18°. | Tak, podać |  |
|  | Zdejmowalny 100 mm(+/- 10mm) materac wykonany z wysokiej jakości elastycznej pianki (35kg/m³) | Tak, podać |  |
|  | Zdejmowalny, dżersejowy pokrowiec powlekany PVC. Kolor: szary | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie materaca przed przesuwaniem się min. z jednej strony leża | Tak |  |
|  | Materiał przezierny dla promieni RTG | Tak |  |
|  | Odbojniki we wszystkich 4 narożnikach wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. | Tak, podać |  |
|  | Minimum 6 otworów do montowania uchwytu na kroplówki | Tak, podać |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia oparcia pleców za pomocą dwóch sprężyn gazowych (0°-90°) | Tak, podać |  |
|  | Chowane 5-te koło kierunkowe | Tak, podać |  |
|  | Składane, 2-częściowe rączki do prowadzenia wózka zarówno od strony stóp jak i od strony głowy pacjenta | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w podajnik na prześcieradło w rolce, mocowany u wezgłowia wózka. | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w mocowany na stałe pionowy uchwyt na butlę z tlenem możliwy do zamocowania w każdym rogu.(do wyboru przez Zamawiającego) | Tak |  |
|  | Uchwyt na dokumenty pacjenta umiejscowiony pod sekcją pleców | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w wyjmowany 2 stopniowy uchwyt kroplówki(2 haczyki). Uchwyt możliwy do zamontowania w każdym rogu wózka | Tak |  |
|  | Wózek z produkcji seryjnej o parametrach nie modyfikowanych dla potrzeb niniejszego postępowania przetargowego | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 320kg | Tak, podać |  |
|  | Właściwe dokumenty zgodnie z klasą wyrobu medycznego potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty WE / deklaracje zgodności) | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta