EZ/203/2024/RŁ                                                                                                                                                                                                                                     Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zamówienia

(Parametry techniczno – eksploatacyjne)

I. Komputer stacjonarny z monitorem

Producent komputera:	...................................................................

Model/Symbol komputera:	...................................................................

| L.p. | Wymagania komputera* | Potwierdzenie spełnienia konfiguracji minimalnej* | Typ /model | Oferowane warunki (należy podać rzeczywiste parametry, jakimi charakteryzuje się sprzęt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2024 r. Komputer stacjonarny w konfiguracji fabrycznej. | TAK/NIE |  |  |
|  | Procesor klasy x86. Wydajność obliczeniowa: procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark CPU Mark (wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik min. 36500 punktów (na dzień składania ofert). Procesor powinien charakteryzować się współczynnikiem zużycia energii Typical TDP (Thermal Design Power) nie większym niż 65 W. | TAK/NIE | ……………………….…… Należy podać | Wydajność obliczeniowa procesora (punkty): ………. Współczynnik zużycia energii – Typical TDP (W): ………. |
|  | Parametry pamięci masowej: Dysk o pojemności minimum 1000 GB SSD z interfejsem M.2 NVMe. Obudowa musi umożliwiać montaż dodatkowego dysku. | TAK/NIE |  | Pojemność dysku (GB): ……. |
|  | Pamięć operacyjna: min. 32 GB DDR4 z możliwością rozbudowy do min 64 GB, minimum jeden wolny slot pamięci na płycie głównej. | TAK/NIE |  | Pojemność pamięci (GB): ………. Ilość wolnych slotów: ………. |
|  | Karta grafiki zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę na min. 2 monitorach, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenCL 3.0, OpenGL 4.5, Shader Model 5.0, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci. | TAK/NIE | ……………………….…… Należy podać |  |
|  | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. | TAK/NIE | ……………………….…… Należy podać |  |
|  | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną. Zintegrowana karta sieciowa musi być wyposażona w diodę statusu informującą o aktywności połączenia oraz diodę informującą o prędkości połączenia. | TAK/NIE | ……………………….…… Należy podać |  |
|  | Zainstalowana karta WiFi802.11ac/ax + Bluetooth, z interfejsem M.2 | TAK/NIE | ……………………….…… Należy podać |  |
|  | Obudowa: - typu SFF z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 735 mm, - zasilacz o mocy nie większej niż 260W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i spełniający wymagania certyfikatu co najmniej 80 Plus BRONZE według informacji podanej na stronie: https://www.clearesult.com/80plus/ - obudowa jednostki centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi, - napęd optyczny (nagrywarka DVD +/-RW) zamontowany w dedykowanej wnęce 5.25” typu slim, - możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera. - kolor obudowy: czarny | TAK/NIE |  | Suma wymiarów obudowy (mm): ………. Moc zasilacza (W): ………. |
|  | BIOS / UEFI. Możliwość odczytania z BIOS / UEFI informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - AssetTag/IDTag/ServiceTag - MAC Adres karty sieciowej, - dacie produkcji komputera, - wersji Biosu, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem i obłożeniem slotów Możliwość z poziomu BIOS / UEFI: - ustawienia hasła administratora, - włączenia/wyłącznie możliwości bootowania komputera z urządzeń zewnętrznych | TAK/NIE | - | - |
|  | Wbudowane porty: - 1 x HDMI w wersji min. 1.4 - 1 x DisplayPort w wersji min. 1.4 - 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w układzie: - Panel przedni minimum: 2 x USB 3.2 gen 1 Typu A (lub 1 x USB 3.2 gen 1 Typu A i 1 x USB 3.2 Typu C ) oraz 2 x USB 2.0, - Panel tylny minimum: 4 x USB 2.0 - złącze lub złącza audio (jack 3,5mm) umożliwiające podłączenie słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, - 1 x port audio wyjściowy na tylnym panelu, - 1 x RJ-45 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | TAK/NIE |  |  |
|  | Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 2.0 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. | TAK/NIE |  |  |
|  | Chipset dostosowany do oferowanego procesora. | TAK/NIE | ……………………….…… Należy podać |  |
|  | Wbudowane złącza: - 2 złącza PCI-Express (w tym co najmniej jedno PCI-Express x16) - 1x M.2 dla dysku SSD o parametrach co najmniej PCIe 3.0 x4 NVMe - 1 x M.2 dla karty WiFi / Bluetooth - 1 x SATA dla napędu optycznego - 1 x SATA 3.0 dla dysku twardego 2,5” / 3,5” | TAK/NIE |  |  |
|  | Klawiatura USB w układzie polskim programisty | TAK/NIE |  |  |
|  | Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll) | TAK/NIE |  |  |
|  | Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 11 Pro 64-bitowy w polskiej wersji językowej lub system równoważny wraz z nośnikiem instalacyjnym. Klucz licencyjny systemu musi być zapisany trwale w BIOS / UEFI i umożliwiać jego instalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, reaktywowanego systemu. System równoważny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Dostępny graficznego interfejsu użytkownika umożliwiający: - obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, - sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych. - Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim. - Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet. - Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo. - Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne. - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. - Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. - Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. - Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. - Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: - Login i hasło, - Karty z certyfikatami (smartcard), - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). - Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. - Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec. - Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. - Wsparcie dla środowiska .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanym środowisku. - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. - Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. - Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych typów urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych. - Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający uruchomienie maszyn wirtualnych. - Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika. - Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 2.0 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. - Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych. - Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. - Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. | TAK/NIE | ……………………….…… Należy podać |  |
|  | Komputer musi spełniać n/w normy i posiadać n/w certyfikaty i oświadczenia: - Producent komputera musi posiadać certyfikat ISO 9001 oraz certyfikat ISO 14001 co najmniej, w zakresie produkcji oraz certyfikat ISO 27001. - Deklarację zgodności CE dla komputera. - Certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym który zostanie zainstalowany. - Certyfikat EPEAT dla standardu IEEE 1680.1 – 2018 dla oferowanego komputera. | TAK/NIE | Wymagane certyfikaty/deklaracje i oświadczenia należy załączyć zgodnie z pkt. III.6 Zaproszenia |  |

II Monitor

Producent monitora: 	...................................................................

Model/Symbol monitora: 	...................................................................

| L.p. | Wymagania monitora* | Potwierdzenie spełnienia konfiguracji* | Typ /model | Oferowane warunki (należy podać rzeczywiste parametry, jakimi charakteryzuje się sprzęt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2024 r. Monitor w konfiguracji fabrycznej. |  |  |  |
| 2. | Wymagane parametry techniczne monitora: - Typ ekranu: panoramiczny z matrycą o przekątnej ekranu min. 27” - Technologia wykonania matrycy: IPS lub VA (MVA, AMVA) - Jasność: min. 250 cd/m2 - Kontrast statyczny: min. 1300:1 - Wielkość plamki: nie większa niż 0,25 mm - Kąty widzenia (pion/poziom): min. 178°/178° - Czas reakcji matrycy (GTG): nie więcej niż 5 ms - Głębia kolorów: min. 16,7 mln - Rozdzielczość natywna: 2560 x 1440 pikseli - Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 90Hz - System podświetlenia: LED - Powłoka powierzchni ekranu: Antyodblaskowa - Technologia ochrony wzroku: - Flicker Free (redukcja migotania) - Low Blue Light (filtr światła niebieskiego) - Kolor obudowy: czarny - Zakres pochylenia monitora: co najmniej od -5° do +20° - Zakres regulacji wysokości: (Height): min. 100mm - Złącza: minimum dwa złącza cyfrowe kompatybilne ze złączami oferowanego komputera, - Wbudowane 2 głośniki min. 2 W (każdy), - możliwość zastosowania zabezpieczenia typu Kensington Lock, - Klasa energetyczna: min. E, - Monitor musi być dostarczony z kablem zasilającym i sygnałowym video (zgodnym ze złączem cyfrowym w oferowanym komputerze). | TAK/NIE |  | Przekątna ekranu: ………. Technologia wykonania matrycy: ………. Jasność: ………. Czas reakcji matrycy: ………. Częstotliwość odświeżania matrycy : ………. Złącza: ………. |
| 3. | Monitor musi spełniać n/w normy i posiadać n/w certyfikaty i oświadczenia: - deklarację zgodności CE dla monitora, - certyfikaty: TCO 8.0 lub późniejszy, | TAK/NIE | Wymagane certyfikaty/deklaracje i oświadczenia należy załączyć zgodnie z pkt. III.5 Zaproszenia |  |

III. Komputer przenośny – notebook

Producent komputera:	...................................................................

Model/Symbol komputera:	...................................................................

| L.p. | Wymagania komputera* | Potwierdzenie spełnienia konfiguracji minimalnej* | Typ /model | Oferowane warunki (należy podać rzeczywiste parametry, jakimi charakteryzuje się sprzęt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2024 r. | TAK/NIE |  |  |
|  | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Wydajność obliczeniowa: procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark CPU Mark (wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik min. 14650 punktów (na dzień składania ofert). Procesor powinien charakteryzować się współczynnikiem zużycia energii Typical TDP (Thermal Design Power) nie większym niż 30 W. | TAK/NIE | ……………………….…… Należy podać | Wydajność obliczeniowa procesora (punkty): ………. Współczynnik zużycia energii – Typical TDP (W): ………. |
|  | Parametry pamięci masowej: Dysk o pojemności minimum 512 GB SSD z interfejsem M.2 NVMe. | TAK/NIE |  | Pojemność dysku (GB): ……. |
|  | Pamięć operacyjna: min. 32 GB DDR4. | TAK/NIE |  | Pojemność pamięci (GB): ………. |
|  | Karta grafiki zintegrowana z procesorem ze wsparciem dla DirectX 12, OpenCL 3.0, OpenGL 4.5, Shader Model 5.0, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci. | TAK/NIE | ……………………….…… Należy podać |  |
|  | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon. | TAK/NIE |  |  |
|  | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną. | TAK/NIE |  |  |
|  | Zainstalowana karta WiFi802.11ax + Bluetooth z interfejsem M.2 | TAK/NIE |  |  |
|  | Ekran: - panoramiczny z matrycą o przekątnej ekranu od 15,6” do 16” - Technologia wykonania matrycy: IPS lub VA (MVA, AMVA) - Jasność: min. 250 cd/m2 - Rozdzielczość natywna: 1920 x 1080 pikseli (Full HD) - System podświetlenia: LED - Powłoka powierzchni ekranu: Antyodblaskowa | TAK/NIE |  |  |
|  | Kamera internetowa HD | TAK/NIE |  |  |
|  | Zewnętrzny zasilacz sieciowy 230V 50/60Hz z kablami połączeniowymi | TAK/NIE |  |  |
|  | Waga, z zainstalowaną baterią bez zasilacza, nie większa niż 1,85kg | TAK/NIE |  |  |
|  | Obudowa: - możliwość zabezpieczenia linką przed kradzieżą komputera, - kolor dominujący: czarny lub srebrny lub szary. | TAK/NIE |  |  |
|  | Wbudowane porty zewnętrzne: - 1 x HDMI, umożliwiający podłączenie zewnętrznego monitora, - 4 porty USB, w tym: min. 2 x USB 3.2 gen 1 Typu A i min. 1 x USB 3.2 Typu C - złącze lub złącza audio (jack 3,5mm) umożliwiające podłączenie słuchawek i mikrofonu - 1 x RJ-45 Wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB (na zewnątrz obudowy komputera) nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | TAK/NIE |  |  |
|  | Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 2.0 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. | TAK/NIE |  |  |
|  | Chipset dostosowany do oferowanego procesora. | TAK/NIE |  |  |
|  | Wbudowana klawiatura w układzie polskim programisty z wydzieloną klawiaturą numeryczną. | TAK/NIE |  |  |
|  | Wbudowany panel wielodotykowy (TouchPad multi-touch). | TAK/NIE |  |  |
|  | Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll), w kolorze czarnym. | TAK/NIE |  |  |
|  | Torba w kolorze czarnym, kompatybilna z rozmiarem oferowanego komputera. Torba wyposażona w oddzielną wzmocnioną komorę na komputer przenośny, oddzielną komorę na dokumenty oraz pasek na ramię. | TAK/NIE |  |  |
|  | Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 11 Pro 64-bitowy w polskiej wersji językowej lub system równoważny wraz z nośnikiem instalacyjnym. Klucz licencyjny systemu musi być zapisany trwale w BIOS / UEFI i umożliwiać jego instalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, reaktywowanego systemu. System równoważny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Dostępny graficzny interfejs użytkownika umożliwiający: - obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, - sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych. - Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim. - Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet. - Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo. - Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne. - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. - Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. - Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. - Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. - Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: - Login i hasło, - Karty z certyfikatami (smartcard), - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). - Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. - Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec. - Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. - Wsparcie dla środowiska .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanym środowisku. - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. - Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. - Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych typów urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych. - Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający uruchomienie maszyn wirtualnych. - Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika. - Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 2.0 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. - Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych. - Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. - Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. | TAK/NIE | ……………………….…… Należy podać |  |
|  | Oprogramowania biurowe Microsoft Office 2024 Home & Business PL lub równoważne Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania oprogramowania pochodzącego z rynku wtórnego, reaktywowanego. Oprogramowanie równoważne - pakiet biurowy równoważny, musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Musi zawierać co najmniej następujące komponenty: - edytor tekstu, - arkusz kalkulacyjny, - program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji - program do zarządzania informacją przez użytkownika (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami); 2. Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi; 3. Dostępna pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej; 4. Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów); 5. Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic w plikach xls, xlsx oraz formuł w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016, MS Office 2019, MS Office 2021, MS Office 2024, bez utraty danych oraz bez konieczności przerabiania dokumentów; 6. Możliwość zapisywania wytworzonych dokumentów bezpośrednio w formacie PDF; 7. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory; 8. Możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich elementów; 9. Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na udostępnionym dokumencie arkusza kalkulacyjnego; 10. Posiadać pełną kompatybilność z systemami operacyjnymi: MS Windows 10 (32 i 64-bit). MS Windows 11 (32 i 64-bit). | TAK/NIE | producenta/wersję oprogramowana ………………… (podać) |  |
|  | Komputer przenośny – notebook musi spełniać n/w normy i posiadać n/w certyfikaty i oświadczenia: - Producent komputera musi posiadać certyfikat ISO 9001 oraz certyfikat ISO 14001 co najmniej, w zakresie produkcji oraz certyfikat ISO 27001. - Deklarację zgodności CE dla komputera. - Certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym który zostanie zainstalowany. - Certyfikat EPEAT dla standardu IEEE 1680.1 – 2018 dla oferowanego komputera. | TAK/NIE | Wymagane certyfikaty/deklaracje i oświadczenia należy załączyć zgodnie z pkt III.7 Zaproszenia |  |

IV. Urządzenie wielofunkcyjne: drukarka, kserokopiarka, skaner

Producent urządzenia: 	...................................................................

Model/Symbol urządzenia: 	...................................................................

| L.p. | Wymagania urządzenia* | Potwierdzenie spełnienia konfiguracji* | Typ /model | Oferowane warunki (należy podać rzeczywiste parametry, jakimi charakteryzuje się sprzęt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2024 r. Urządzenie w konfiguracji fabrycznej. |  |  |  |
|  | Drukarka: - Technologia druku: laserowa lub LED, - Druk monochromatyczny, - Maksymalna możliwa szybkość druku A4: co najmniej 40 str./min, - Zalecany miesięczny nakład stron: minimum 4000, - Obsługiwany typ nośnika: papier zwykły, papier makulaturowy, koperty - Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5, DL, formaty niestandardowe, - Rodzaje podajników papieru: kaseta + podajnik ręczny (tacka), - Podajnik papieru (kaseta) pojemność: min. 250 arkuszy, - Liczba wkładów drukujących: nie więcej niż 1, - Druk dwustronny (dupleks): automatyczny, Skaner: - Maksymalna możliwa rozdzielczość skanowania: co najmniej 600 x 600, - Maksymalny format skanu: A4, - Formaty plików skanowania: PDF, JPG, - Rodzaje podajników dokumentów skanera: automatyczny (ADF) z funkcją jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego o pojemności 50 arkuszy; skaner płaski, - Skanowanie bezpośrednio do e-mail: tak, - Skanowanie do udziału sieciowego: tak, Parametry ogólne urządzenia: - Wyświetlacz: wbudowany, dotykowy, - Interfejsy: USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet), - Pamięć RAM: min. 512MB, - Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów, skanowanie do pamięci USB, drukowanie z pamięci USB, - Zgodne systemy operacyjne: Windows 10 lub nowszy, Linux, - Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel USB, toner startowy, - Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 1200 mm, - Waga: maksymalnie 13 kg | TAK/NIE |  | Maksymalna możliwa szybkość druku A4 (str./min): ………. Suma wymiarów obudowy (mm): ………. |
|  | Urządzenie musi spełniać n/w normy i posiadać n/w certyfikaty i oświadczenia: - producent urządzenia musi posiadać certyfikat ISO 9001 lub równoważny | TAK/NIE | Wymagane certyfikaty/deklaracje i oświadczenia należy załączyć zgodnie z pkt III.8 Zaproszenia |  |

V. Gwarancja jakości producenta na komputer stacjonarny, monitor, komputer przenośny oraz urządzenie wielofunkcyjne:

| L.p. | Wymagania gwarancji | Potwierdzenie spełnienia konfiguracji minimalnej* | Typ /model | Oferowane warunki (należy podać rzeczywiste parametry, jakimi charakteryzuje się sprzęt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Minimalny okres gwarancji 24 miesiące dla zestawu komputerowego oraz komputera przenośnego – notebooka. W przypadku urządzenia wielofunkcyjnego wymaga się minimalnego 12 miesięcznego okresu gwarancji. - Świadczenie gwarancyjne w siedzibie Zamawiającego (Onsite), W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego naprawa sprzętu możliwa jest w siedzibie producenta, lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca naprawy gwarancyjnej. - Czas reakcji serwisu na zgłoszoną reklamację gwarancyjną do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia serwisowego. - W przypadku monitora dopuszcza się gwarancje typu door to door., wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca naprawy gwarancyjnej. - Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień dla komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – należy podać link do strony. | TAK/NIE |  | link do strony producenta komputera umożliwiającej dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień oraz możliwość sprawdzenia parametrów urządzenia : …………………………………………… link do strony producenta komputera przenośnego – notebooka umożliwiającej dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień oraz możliwość sprawdzenia parametrów urządzenia : …………………………..……………………. |

* 	niewłaściwe skreślić

*	o ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy OPZ zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne