EZ/30/2025/MZ

Załącznik nr 2b do Zaproszenia

Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

Pakiet nr 2 Rejestrator holter RR – 7 kpl

| L.p. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji min. 2024 | Tak, podać |  |

| Lp | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymaganie | Potwierdzenie parametrów wymaganych katalog/ulotka/specyfikacja techniczna – strona podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego System Holtera CardioPoint | TAK |  |
| 2 | Holter ABPM (ciśnieniowy / RR) – urządzenie medyczne służące do wykonywania pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego o poniższych parametrach: | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonania badania trwającego 51 godz. | TAK |  |
| 4 | Pojemność pamięci: min. 600 pomiarów | TAK |  |
| 5 | Zakres pomiaru ciśnienia krwi 30 – 280 mmHg | TAK |  |
| 6 | Zakres pomiaru Pulsu 40 – 240 uderzeń/ min Dokładność pomiaru ±3mmHg lub ±2% (w zależności od tego która wartość jest większa) | TAK |  |
| 7 | Minimum 3 wbudowane konfiguracje pomiaru w rejestratorze z możliwością wyboru dowolnego z nich tj. -Pomiary co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy -Pomiary co 20 minut w dzień i co 40 minut w nocy -Pomiary co 30 minut niezależnie od pory dnia | TAK |  |
| 8 | Metoda pomiaru oscylometryczna, krokowe wypuszczanie | TAK |  |
| 9 | Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg | TAK |  |
| 10 | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta | TAK |  |
| 11 | Sensor ciśnienia - Piezo rezystywny | TAK TAK |  |
| 12 | Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku. | TAK |  |
| 13 | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą | TAK |  |
| 14 | Przycisk informacji o pobraniu leku | TAK |  |
| 15 | Przycisk nagrywania notatek głosowych dla pacjenta. Możliwość nagrywania co najmniej 8 notatek, możliwość nagrywania notatek o długości 15 sekund i krótsze. | TAK |  |
| 16 | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły: BHS, AAMI oraz ESH-IP | TAK |  |
| 17 | Funkcja wspierania snu pacjenta - niepowtarzanie nieudanych pomiarów, jeśli nie jest to konieczne | TAK |  |
| 18 | Możliwość uruchomienia badania z poziomu rejestratora bez użycia komputera | TAK |  |
| 19 | Komunikacja z komputerem poprzez przewód mini-usb – USB (przewód jest częścią zestawu) | TAK |  |
| 20 | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | TAK |  |
| 21 | Wyświetlanie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora | TAK |  |
| 22 | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK |  |
| 23 | Waga rejestratora bez akumulatorów max. 196g | TAK |  |
| 24 | Maksymalne rozmiary rejestratora: max. 72x 100 x 31 mm | TAK |  |
| 25 | W zestawie z rejestratorem pokrowiec na urządzenie, mankiety – 2 kpl (rozmiar do wyboru Zamawiającego), dwie baterie, rozkładane etui do przechowywania zestawu. | TAK |  |
| 26 | Kompatybilność z mankietami w rozmiarach: 25-32 cm 33-42 cm 18-24 cm | TAK |  |
| 27 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elekronicznej | TAK |  |
| 28 | Karta gwarancyjna – załączyć do dostawy | TAK |  |
| 29 | Okres pełnej gwarancji –24 miesiące | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.