EZ/49/2025/MZ 		Załącznik nr 2.2 do Zaproszenia

Załącznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

Pakiet nr 2 – Meble medyczne do gabinetu zabiegowego

Nazwa urządzenia:	Meble płycinowe- biurko z kontenerem

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm melaminowanej obustronnie, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. Płyta meblowa w jednolitym wybarwieniu na całości mebla | Tak |  |
|  | Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2 mm (fronty) | Tak |  |
|  | W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone wzdłuż dłuższej krawędzi | Tak podać |  |
|  | Kolor płyty dostosowany do wymagań Zamawiającego | Tak |  |
|  | Szuflady typu skrzynkowego (boki metalowe) z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku, regulacja frontu 3D. Udźwig min. 30 kg | Tak podać |  |
|  | Meble montowane za pomocą mimośrodów, nie dopuszcza się zewnętrznych widocznych połączeń w celu ułatwienia mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Blat biurka o grubości min 25 mm z płyty melaminowanej | Tak podać |  |
|  | Uchwyty C-kształtne o rozstawie min 128 mm, wykonane z metalu | Tak podać |  |
|  | Biurko wsparte na stelażu metalowym malowanym proszkowo, profil nogi o przekroju 50x50 mm. Blat wsparty na ramie metalowej malowanej proszkowo po całym obwodzie | Tak podać |  |
|  | Meble, jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych | Tak załączyć |  |
|  | Biurka i stoły robocze musza posiadać atesty PN-EN 527-1:2011; PN-EN 527-2+A1:2019; PN EN 1730:2013 | Tak |  |
|  | Producent mebli musi posiadać : Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli, mebli medycznych oraz mebli laboratoryjnych | Tak załączyć |  |
|  | Producent mebli musi posiadać : Certyfikat ISO 13485:2016 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli medycznych | Tak załączyć |  |
|  | Gwarancja 24 miesięcy licząc od dnia wydania towaru Zamawiającemu. | Tak |  |

Nazwa urządzenia:	Meble na profilu aluminiowym

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją, umożliwiającą wykonanie zabudowy „pod wymiar”. Zewnętrzna (widoczna) część profila gładka bez żadnych załamań | Tak |  |
|  | Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie | Tak |  |
|  | Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach nie mniejszy niż 25x25 mm | Tak podać |  |
|  | W profilach typu ćwierćwałek boki min. 25 mm | Tak podać |  |
|  | Wszystkie krawędzie pionowe przednie stelaży mebli, mają być wykonane z profila typu ćwierćwałek (nie dotyczy mebli dwu lub trzy sekcyjnych w tym przypadku jedynie zewnętrzne krawędzie mebla wykonane z profila typu ćwierćwałek) | Tak |  |
|  | Wszystkie profile aluminiowe muszą być połączone złączkami, (nie dopuszcza się łączenia profili bez złączek) | Tak |  |
|  | Mebel musi posiadać własne wieńce (dolny i górny) pełne z profili aluminiowych połączonych złączkami | Tak |  |
|  | Wypełnienie szkieletu mebli – wykonane z płyty wiórowej trzy warstwowej o grubości min 18 mm obustronnie laminowanej melaminą | Tak |  |
|  | Półki powinny być zabezpieczone przed przypadkowym wyszarpnięciem lub wypadnięciem poprzez system łączący półkę z bokiem szafy | Tak |  |
|  | Zamontowane półki muszą posiadać pełną regulację wysokości bez konieczności użycia narzędzi | Tak |  |
|  | W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone wzdłuż dłuższej krawędzi | Tak |  |
|  | Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiający wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez widocznych śladów uszkodzeń | Tak |  |
|  | Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte szkieletem aluminiowym zabezpieczone okleiną 1 mm lub gdy wymaga tego konstrukcja 2 mm (zewn. strona półki, szuflady, drzwi) | Tak podać |  |
|  | Zawiasy w systemie CLIP TOP z cichym domykiem | Tak |  |
|  | Szuflady typu skrzynkowego (boki metalowe) z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku, regulacja frontu 3D. Udźwig min. 30 kg | Tak podać |  |
|  | Uchwyty C-kształtne o rozstawie min 128 mm, wykonane z metalu | Tak podać |  |
|  | W przypadku zastosowania szkła w frontach należy zabezpieczyć ramą aluminiową, szkło musi być bezpieczne lub hartowane | Tak |  |
|  | Meble oparte na nóżkach o wysokości min. 100 mm z możliwością poziomowania w zakresie min. 20 mm | Tak, podać |  |
|  | Blaty w zabudowach medycznych o grubości 38 mm pokryte HPL | Tak |  |
|  | Meble, jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych | Tak załączyć |  |
|  | Producent mebli musi posiadać : Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli, mebli medycznych oraz mebli laboratoryjnych | Tak załączyć |  |
|  | Producent mebli musi posiadać : Certyfikat ISO 13485:2016 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli medycznych | Tak załączyć |  |
|  | Szafy, regały aktowe, regały kartotekowe oraz nadstawki, szafy ubraniowe, szafy aktowo-ubraniowe, kontenery wolnostojące i podblatowe muszą posiadać atesty: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 | Tak |  |
|  | Szafki wiszące muszą posiadać atesty PN-EN 16121+A1:2017, PN-EN 16122:2012 | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesięcy licząc od dnia wydania mebli Zamawiającemu. | Tak |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia