EZ/157/2025/RŁ                                                                                             Załącznik nr 2.1 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Meble płycinowe

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji     ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpusy mebli (kontenerków, szaf, szafek stojących, szafek wiszących)oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości min.18 mm laminowanej obustronnie, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. Płyta meblowa w jednolitym wybarwieniu na całości mebla | Tak, podać |  |
|  | Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2 mm (fronty). | Tak, podać |  |
|  | W przypadku zastosowania płyt laminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone wzdłuż dłuższej krawędzi | Tak |  |
|  | Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego | Tak |  |
|  | Szuflady typu skrzynkowego (całe metalowe) z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku, regulacja frontu 3D. Udźwig min. 30 kg | Tak, podać |  |
|  | Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem poprzez system łączący półkę z bokiem szafy, półki oklejone z 4 stron | Tak |  |
|  | Zamontowane półki muszą posiadać pełna regulację wysokości bez konieczności użycia narzędzi | Tak |  |
|  | Zawiasy z cichym domykiem | Tak |  |
|  | W przypadku, gdy wymaga tego konstrukcja należy zastosować zamki patentowe lewe i prawe, w ciągach szuflad – zamki centralne nie dotyczy szafek zlewozmywakowych i umywalkowych. Zamki w każdej szafce z kluczykami. | Tak |  |
|  | Meble posadowione na nóżkach metalowych malowanych proszkowo o wysokości 150 mm z możliwością poziomowania w zakresie min. 20 mm | Tak, podać |  |
|  | Ścianka tylna szaf, szafek i wykonana z płyty HDF 3,2 mm | Tak, podać |  |
|  | Meble montowane za pomocą mimośrodów, nie dopuszcza się zewnętrznych widocznych połączeń w celu ułatwienia mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego ustawienia | Tak |  |
|  | W zabudowach meblowych w pomieszczeniach socjalnych, biurowych, administracyjnych, pok. lekarzy, pok. oddziałowej, sekretariat blaty postforming, Blat montowany jest jako element samonośny bez podkładu. Grubość blatu min.38mm. Obrzeże proste | Tak, podać |  |
|  | Blaty biurek, stolików o grubości min 25 mm z płyty melaminowanej | Tak, podać |  |
|  | Uchwyty C-kształtne o rozstawie min 128 mm, wykonane z metalu | Tak, podać |  |
|  | Biurka, stoliki blat wsparty na bokach, tył częściowo zabudowany płytą meblową, grubość blatu biurek, stolików min. 24mm | Tak, podać |  |
|  | Wszystkie szafki, szafy, biurka, szuflady, kontenerki, szafki wiszące zamykane na kluczyk | Tak |  |
|  | Meble jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych | Tak |  |
|  | Biurka i stoły robocze muszą posiadać atesty PN-EN 527-1:2011; PN-EN 527-2+A1:2019; PN EN 1730:2013 | Tak |  |
|  | Szafy, regały aktowe, regały kartotekowe oraz nadstawki, szafy ubraniowe, szafy aktowo-ubraniowe, kontenery wolnostojące i pod blatowe muszą posiadać atesty: PN-EN 14073-2:2006; PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 | Tak |  |
|  | Szafki wiszące muszą posiadać atesty PN-EN 16121+A1:2017; PN-EN 16122:2012 | Tak |  |
|  | Producent mebli musi posiadać : Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli, mebli medycznych oraz mebli laboratoryjnych | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Producent mebli musi posiadać : Certyfikat ISO 13485:2016 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli medycznych | Tak, załączyć do oferty |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach 
w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.