EZ/157/2025/RŁ                                                                                           Załącznik nr 2.20 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Wózek zabiegowy mały

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji     ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik oddziałowy: 1xblat w formie wyjmowanej tacy 380x390x18 mm, 2xkuweta, 1x stelaż do worka na odpady, 1x koszy na akcesoria, 1x uchwyt do prowadzenia | Tak podać |  |
|  | Stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów. | Tak |  |
|  | Stolik wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą | Tak podać |  |
|  | Stolik wyposażony w: 1x blat w formie wyjmowanej tacy, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 2x kuweta wykonana z tworzywa sztucznego, po jednej na każdym poziomie | Tak podać |  |
|  | Stolik wyposażony w: -1x stelaż worka na odpady, wykonany ze stali malowanej proszkowo na biało, z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym; obręcz wyposażona w klipsy z tworzywa zabezpieczające worek przed zsunięciem; stelaż przystosowany do worka o pojemności 40-80l; wymiary: 395x210x565 mm (+/- 5 mm) - 1x ażurowy koszyk na akcesoria stalowy malowany proszkowo na biało, grubość drutu 2 mm, stelaż 3 mm, o wymiarach 290x96x90 mm (+/- 5 mm); mocowany bezpośrednio do stelaża; - 1x wygodny uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm (+/- 3 mm) | Tak podać |  |
|  | Wymiary całkowite: 680x430x890 mm (+/- 20mm) [szerokość x głębokość x wysokość] | Tak podać |  |
|  | Wymiary tacy: 380x390x18 mm (+/- 20mm) Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 288x358x17 mm (+/- 20mm) Wymiary kuwety: 395x325x65 mm (+/- 20mm) Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm (+/- 20mm) [szerokość x głębokość x wysokość] | Tak podać |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak |  |
|  | Właściwe dokumenty zgodnie z klasą wyrobu medycznego potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty WE / deklaracje zgodności) | Tak, załączyć do oferty |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach 
w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.