EZ/157/2025/RŁ                                                                                           Załącznik nr 2.21 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Wózek na brudną bieliznę

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji     ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek do transportu brudnej bielizny: 1x szafka z drzwiczkami, wyposażona w zamek, 1xpółka, 2x uchwyt do prowadzenia | Tak, podać |  |
|  | Szafka zabudowana z drzwiami dwuskrzydłowymi wyposażonymi w ergonomiczny uchwyty bez ostrych krawędzi w kształcie litery C wykonany z aluminium anodowanego lub lakierowany wg palety RAL - minimum 20 kolorów do wyboru przez Zamawiającego, | Tak, podać |  |
|  | Stelaż wykonany z zamkniętych profili aluminiowych anodowanych lub lakierowanych proszkowo na kolor wg palety RAL (minimum 20 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) oraz złączek ABS | Tak, podać |  |
|  | Wypełnienie stelaża stanowi płyta meblowa obustronnie laminowana oklejona okleiną PCV o grubości 2mm, okleina w kolorze płyty | Tak |  |
|  | Kolor płyty meblowej - minimum 7 kolorów do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Blat szafki wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażony w burty z 3 stron | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w 1 półkę, oklejoną okleiną PCV o grubości 2 mm oraz zamek | Tak |  |
|  | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona 4 wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 100 mm, z elastycznym bieżnikiem niebrudzącym podłoża, zapewniającym ciche przemieszczanie wózka, w tym dwa z blokadą jazdy; odboje zjednolicone z podstawą na narożach | Tak, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia wykonane ze stali kwasoodpornej, umiejscowione na bokach wózka | Tak |  |
|  | Wymiary całkowite bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 640 mm (+/- 30 mm) - głębokość: 540 mm (+/- 30 mm) - wysokość: 960 mm (+/- 30 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej blatu: - szerokość: 550 mm (+/- 30 mm) - głębokość: 450 mm (+/- 30 mm) - wysokość: 45 mm (+/- 5 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej szafki: - szerokość: 545 mm (+/- 30 mm) - głębokość: 450 mm (+/- 30 mm) - wysokość: 2x360 mm (+/- 30 mm) | Tak, podać |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach 
w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.