EZ/157/2025/RŁ                                                                                           Załącznik nr 2.22 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Wózek na czystą bieliznę

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji     ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek do transportu czystej bielizny z szafką, dwiema półkami z jednym stelażem na odpady | Tak |  |
|  | Szafka zabudowana, z drzwiczkami wyposażonymi w ergonomiczny uchwyt aluminiowy anodowany lub lakierowany wg palety RAL - minimum 20 kolorów do wyboru; szafka wyposażona w zamek | Tak |  |
|  | Stelaż wykonany z zamkniętych profili aluminiowych anodowanych lub lakierowanych proszkowo na kolor wg palety RAL (minimum 20 kolorów do wyboru ) oraz złączek ABS w kolorze czarnym | Tak |  |
|  | Wypełnienie stelaża stanowi płyta meblowa obustronnie laminowana oklejona okleiną PCV o grubości 2mm, okleina w kolorze płyty. | Tak |  |
|  | Kolor płyty meblowej - minimum 7 kolorów do wyboru | Tak, podać |  |
|  | Blat z 3 stron obudowany, zabezpieczony relingiem, reling o średnicy 20 mm będący równocześnie uchwytem do prowadzenia | Tak, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w 2 półki, oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm, | Tak |  |
|  | Podstawa stalowa wykonana z kształtowników stalowych o przekroju min. 50x30x2mm, lakierowana proszkowo wg palety RAL (minimum 20 kolorów do wyboru) podstawa wypełniona prętami zabezpieczającymi worek na odpady od dołu | Tak, podać |  |
|  | Podstawa wyposażona w 4 tworzywowe koła z elastycznym bieżnikiem niebrudzącym podłoża, zapewniającym ciche przemieszczanie wózka, koła o średnicy min. 100 mm, z łożyskami tocznymi jazdy i obrotu, w tym dwa z blokadą jazdy i obrotu | Tak, podać |  |
|  | Gumowe odboje na narożach podstawy w kolorze złączek ABS nachodzące na ramę po 95 mm (+/- 2 mm) na każdy narożnik | Tak, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w obręcz do worka na odpady wykonaną ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; z pokrywą z tworzywa ABS, otwieraną ręcznie, pokrywa z miejscem na oznaczenie odpadów | Tak |  |
|  | Mechanizm utrzymujący worek z odpadami w sposób pozwalający na trwałe jego usadowienie i niewysuwanie się worka z ram przytrzymujących stelaż oraz sprawne i bezpieczne higieniczne zdjęcie worka ze stelaża wraz z zawartością, bez konieczności dotykania wewnętrznej strony worka Dodatkowe elementy bezpieczeństwa - zastosowanie mechanizmu zabezpieczającego przed szybkim opadaniem pokrywy tzn. spowalniacza opadania pokrywy - pokrywa ma opadać w min. 3 sekundy | Tak |  |
|  | Brzegi i zakończenia boków oraz powierzchnie sprzętu gładkie | Tak |  |
|  | Wymiary całkowite wózka: - szerokość: 1050 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 580 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 1080 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wymiary szafki wraz z bandami: - szerokość: 550 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 530 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 685 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wymiar blatu górnego: 490x525 mm (+/- 20 mm) Wymiary półki: 490x485 mm(+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach 
w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.