EZ/157/2025/RŁ                                                                                           Załącznik nr 2.27 do SWZ

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych

Nazwa urządzenia:	Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji     ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2023 | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja stalowa pokryta lakierem epoksydowym | Tak |  |
|  | Podwójne koła tylne o śr. 300 mm ± 10 mm z hamulcem centralnym uruchamianym przez personel | Tak, podać |  |
|  | Obrotowe przednie koła o śr. 125 mm ± 5 mm | Tak, podać |  |
|  | Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na dezynfekcję. Materace piankowe o grubości min. 8 cm. Gęstość pianki min. 35 kg/m3 | Tak, podać |  |
|  | Minimum 3 kolory do wyboru przez Zamawiającego | Tak, podać |  |
|  | Wymiary siedziska oraz oparcia szer. 650x gł. 450 mm ±50 mm | Tak, podać |  |
|  | Wysokość siedziska od podłogi 500 mm ± 50 mm | Tak, podać |  |
|  | Wymiary całkowite [dł. x szer. x wys.] 1050x900x1020 ± 20 mm | Tak, podać |  |
|  | Podnóżek przesuwny - samoblokujący, umożliwiający postawienie stóp pacjenta w komfortowej pozycji, dodatkowo umożliwiający wejście po nim na wózek | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w poliuretanowe uchylne podłokietniki składane do wysokości oparcia, ułatwiające wchodzenie i schodzenie z wózka | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w dwie pojedyncze rączki pokryte materiałem antypoślizgowym ułatwiającym łatwy chwyt wózka i jego prowadzenie. Rączki umiejscowione za oparciem, | Tak |  |
|  | Koszyk na kartę pacjenta umieszczony za oparciem wózka | Tak |  |
|  | Waga wózka max. 50 kg | Tak, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg | Tak, podać |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Pionowy uchwyt na butlę z tlenem. Ustawiony trwale w jednej pozycji, co minimalizuje konieczność schylania się i podnoszenia ciężkiej butli | Tak |  |
|  | Kosz na rzeczy pacjenta umiejscowiony pod siedziskiem | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w wyjmowany 2 stopniowy uchwyt kroplówki(2/4 haczyki). | Tak |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak |  |
|  | Właściwe dokumenty zgodnie z klasą wyrobu medycznego potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty WE / deklaracje zgodności) | Tak, załączyć do oferty |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach 
w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.