EZ/186/2025/UG                                                                                                                                      Załącznik nr 2b do SWZ

                                                                                                                                                              Załącznik nr …… do umowy


WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE ANALIZATORA DO BADAŃ ELEKTROFOREZY BIAŁEK ( DZIERŻAWA NA 36 MIESIĘCY)

	Lp.
	Opis
	Podać

	1
	Producent
	

	2
	Nazwa-model/typ
	

	3
	Wartość odtworzeniowa przedmiotu dzierżawy brutto
	


	Lp.
	Opis parametrów
	Wymagana wartość
	Opis parametru oferowanego

	1. 
	Analizator fabrycznie nowy; 
	Tak, podać
	

	2. 
	Jednomodułowy, w pełni automatyczny analizator do elektroforezy kapilarnej.
	Tak, podać
	

	3. 
	Elektroforeza w fazie ciekłej, detekcja bezpośrednia bez etapu barwienia.
	Tak, podać
	

	4. 
	Analizator wyposażony w min. 2 kapilary ze szkła krzemionkowego -  przystosowany fabrycznie do pracy na min. 2 kapilarach.
	Tak, podać
	

	5. 
	Identyfikacja próbek przy użyciu kodów kreskowych (wbudowany czytnik kodów kreskowych).
	Tak, podać
	

	6. 
	Analiza bezpośrednio z próbek pierwotnych
	Tak, podać
	

	7. 
	Automatyczny podajnik segmentów jednorazowego użytku.
	Tak, podać
	

	8. 
	Możliwość umieszczenia na pokładzie min. 25 próbek.
	Tak, podać
	

	9. 
	Możliwość ciągłego dostawiania  próbek bez przerywania pracy analizatora.
	Tak, podać
	

	10. 
	Analizator przystosowany do pracy z probówkami różnych producentów 
	Tak, podać
	

	11. 
	W pełni automatyczna kontrola poszczególnych etapów procesu elektroforezy – bez działania operatora.
	Tak, podać
	

	12. 
	Kontrola poziomu odczynników.
	Tak, podać
	

	13. 
	Oprogramowanie analizatora w języku polskim.
	Tak, podać
	

	14. 
	Kontrola temperatury poprzez system Peltier.
	Tak, podać
	

	15. 
	Prezentacja wyników w postaci  procentowej i bezwzględnej  wartości każdej frakcji (w tym nietypowej) wraz z  komentarzami, krzywą rozdziału, stężeniem białka całkowitego, stosunkiem albumina/globulina, wartościami referencyjnymi.
	Tak, podać
	

	16. 
	Możliwość zaznaczenia i obliczenia w sposób półilościowy białka monoklonalnego z zaznaczonego fragmentu krzywej i prezentacja na wyniku.
	Tak, podać
	

	17. 
	Automatyczne rozróżnianie krzywych oraz identyfikacja frakcji minimalizująca edycję prowadzoną przez operatora.
	Tak, podać
	

	18. 
	Nakładanie wykresów - w tym referencyjnego, kontrolnego, możliwość wprowadzenia korekty wykresu.
	Tak, podać
	

	19. 
	Wbudowany program kontroli jakości: statystyka – kontrola jakości (QC) i statystyka pomiarów (prezentacja na wykresach Levey-Jenningsa).
	Tak, podać
	

	20. 
	Wartości referencyjne pediatryczne opracowane przez Producenta.
	Tak, podać
	

	21. 
	Densytogram rozdziału próbki widoczny na tle rozdziału referencyjnego.
	Tak, podać
	

	Podłączenie do LIS, szkolenia, gwarancja i serwis
	

	22. 
	Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego Filab 2.0 na koszt Wykonawcy.
	Tak, podać
	

	23. 
	Praca w Laboratoryjnym Systemie Informatycznym (LIS) - przesyłanie danych również w formie graficznej.
	Tak, podać
	

	24. 
	Wykonawca zapewnia pełny certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy obejmując m.in. bieżące naprawy, okresowe przeglądy aparatu oraz aktualizowanie oprogramowania analizatora. Przeglądy serwisowe aparatów zgodnie z harmonogramem producenta na koszt Wykonawcy. 
	Tak, podać
	

	25. 
	Możliwość uzyskania zdalnej diagnostyki i pomocy serwisowej.

Możliwość telefonicznej konsultacji z inżynierem serwisowym w razie awarii 7 dni w tygodniu. Podać dane serwisu: tel. Adres.
	Tak, podać
	

	26. 
	W ramach umowy Wykonawca zapewni udział w zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości min. 4 razy w roku
	Tak, podać
	

	27. 
	Urządzenie posiada aktualny certyfikat WE/ deklarację zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. 
	Tak, podać
	


*Potwierdzenie spełnienia parametru ze wskazaniem nr strony - opis/ katalog/specyfikacja techniczna 

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty. 

Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

