SPIS ZAWARTOŚCI

A. część opisowa	3

1. Inwestor	3

2. Podstawa opracowania	3

3. Przedmiot i cel opracowania	3

4. Ogólny opis obiektu	3

5. Ogólny opis budynku	3

6. Opis elementów budynku:	3

6.1. Fundamenty i ściany podziemia	3

6.2. Ściany	3

6.3. Ściany działowe	3

6.4. Stropy	3

6.5. Schody	4

6.6. Izolacje termiczne	4

6.7. Tynki, powłoki malarskie, okładziny	4

6.8. Stolarka okienna i drzwiowa	4

6.9. Pokrycie dachowe, kominy	4

6.10. Instalacje wewnętrzne	4

B. widok ogólny budynku	5

C. część rysunkowa	7

Spis rysunków

| Nr Rysunku | Nazwa rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| INW-001 | Rzut przybudówki | 1:100 |
| INW-002 | Rzut parteru | 1:100 |
| INW-003 | Rzut I piętra | 1:100 |
| INW-004 | Rzut dachu | 1:100 |
| INW-005 | Przekrój A-A | 1:100 |
| INW-006 | Elewacje północno-wschodnia i południowo-zachodnia | 1:100 |
| INW-007 | Elewacje północno-zachodnia i południowo-wschodnia | 1:100 |

część opisowa

Inwestor

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem,

- Aktualne przepisy prawa oraz normy,

- Wizja lokalna oraz pomiary na obiekcie,

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynek przychodni sportowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego usytuowanego w Kielcach przy ulicy Artwińskiego 1. Celem opracowania jest zinwentaryzowanie obiektu na potrzeby inwestora.

Ogólny opis obiektu

Podstawowe dane obiektu

Liczba kondygnacji			- 2

Powierzchnia netto			- 1307,10m2

Kubatura 				- 3790,59m3

Wysokość max			- 7,31m

Dach					- płaski dwuspadowy

Ogólny opis budynku

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem o dwóch kondygnacjach nadziemnych wraz z częściowym podpiwniczeniem. Komunikacja w budynku odbywa się jedną klatką schodową oraz korytarzami. Do obiektu prowadzi jedno wejście z zewnątrz i jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych za pomocą pochylni.

Konstrukcja budynku szkieletowa żelbetowa w systemie S.B.O. Stropodach wentylowany dwuspadowy o konstrukcji prefabrykowanej żelbetowej pokryty papą termozgrzewalną.

Opis elementów budynku:

Fundamenty i ściany podziemia

Fundamenty w postaci ław żelbetowych.

Ściany

Wypełnienie konstrukcji szkieletowej za pomocą pustaków z gazobetonu.

Ściany działowe

Ściany działowe murowane z cegły ceramicznej. Lokalnie ścianki wykonane na stelażu z płyt GK.

Stropy

Stropy prefabrykowane żelbetowe.

Schody

Schody o konstrukcji nośnej stalowej i stopniach betonowych wykończonych płytkami ceramicznymi.

Izolacje termiczne

Ściany zewnętrzne otynkowane bez izolacji termicznej.

Tynki, powłoki malarskie, okładziny

Tynki wewnętrzne cementowo wapienne z gładzią gipsową. Płytki ceramiczne na ścianach w łazienkach i natryskach do pełnej wysokości, natomiast przy węzłach sanitarnych do wysokości 2,0 m.

Wszystkie ściany i sufity w pomieszczeniach nie wykończone wykładzinami ceramicznymi – pomalowane farbą akrylową oraz miejscami farbami zmywalnymi.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PCV.

Stolarka drzwiowa aluminiowa, PCV oraz drzwi płycinowe.

Pokrycie dachowe, kominy

Stropodach z płyt prefabrykowanych żelbetowych pokryty papą termozgrzewalną.

Instalacje wewnętrzne

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- instalacja wod.-kan.,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja elektryczna,

- instalacja teletechniczna,

- instalacja odgromowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

Opracował:

mgr inż. Artur Polakowski

upr. SWK/0083/POOK/05

widok ogólny budynku

część rysunkowa