EZ/165/2025/MW                                                                                       Załącznik nr 2.9 do SWZ

Komplet wyposażenia dla 6 myjni

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

|  | Komplet wyposażenia dla 6 myjni: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wózek transportowy z systemem sztywnego dokowania do oferowanych myjni dezynfektorów i zbiorniczkiem ociekowym, wyposażony w system blokowania wózka wsadowego na wózku transportowym – 8 sztuk | TAK |  |
|  | Wózek załadowczy na 6 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach w zakresie długości i szerokości zgodnie z Załącznikiem 2.71 do SWZ i wysokości 165 mm., ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu- 2 sztuki | TAK |  |
|  | wózek załadowczy na nie mniej niż 15 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach zgodnie z Załącznikiem 2.71 do SWZ ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, minimum 2 przyłącza Luerlock na każdym poziomie umożliwiające podłączenie adapterów do mycia narzędzi endoskopowych, 2 adaptery po minimum 7 przyłączy na wyposażeniu wózka – 2 sztuki | TAK |  |
|  | wózek załadowczy na 12 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach w zakresie długości i szerokości zgodnie z Załącznikiem 2.71 do SWZ i wysokości 100 mm. mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, wyposażony w 30 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym – 2 sztuki | TAK |  |
|  | wózek załadowczy, specjalny trzypoziomowy do mycia narzędzi na tacach do jednoczesnego mycia 6 tac o wymiarach maksymalnych w zakresie długości i szerokości zgodnie z Załącznikiem 2.71 do SWZ i wysokości 80/140 mm, wyposażony w min.100 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym – 2 sztuki | TAK |  |
|  | wózek załadowczy do osprzętu anestezjologicznego – 2 sztuki | TAK |  |
|  | wózek załadowczy do pojemników sterylizacyjnych o pojemności min. 4 pojemników wielkości 1 STU (600x300x300 mm) z pokrywami – 2 sztuki | TAK |  |
|  | wózek załadowczy do pojemników sterylizacyjnych o pojemności min. 6 pojemników wielkości 1/2 STU (600x300x150 mm) z pokrywami – 2 sztuki | TAK |  |
|  | wózek narzędziowy do narzędzi robotycznych ( robotów operacyjnych różnych producentów dostępnych na rynku w Polsce) górny poziom z przyłączami na minimum 2 szt modułów do narzędzi robotycznych, dolny poziom do umieszczenia kosza z instrumentami optycznymi lub tace narzędziowych o wymiarach minimum w zakresie długości i szerokości zgodnie z Załącznikiem 2.71 do SWZ i wysokości 170 mm – 1 sztuka | TAK |  |
|  | moduł do mycia obuwia chirurgicznego rozmiar do 42 – 3 sztuki | TAK |  |
|  | moduł do mycia obuwia chirurgicznego rozmiar do 48 – 3 sztuki | TAK |  |
|  | Automatyczny system załadowczy dla myjni 15 tac – 6 sztuk | TAK |  |
| 12.1 | przenośniki rolkowe o pojemności min. 1 wózka załadowczego, z napędem elektrycznym oraz łatwymi w czyszczeniu elementami i powierzchniami. | TAK |  |
| 12.2 | zintegrowane rolki do wygodnego przesuwania koszy z wózka transportowego na stół. | TAK |  |
| 12.3 | modułowa konstrukcja z możliwością rozbudowy, połączona z myjnią na stałe, ale umożliwiając podjęcie prac konserwacyjnych | TAK |  |
| 12.4 | wykonany ze stali chromoniklowanej nie gorszej niż nr tworzywa 1.4301 | TAK |  |
|  | Automatyczny system wyładowczy dla myjni 15 tac – 6 sztuk | TAK |  |
| 13.1 | przenośniki rolkowe o pojemności min. 1 wózka załadowczego, z napędem elektrycznym oraz łatwymi w czyszczeniu elementami i powierzchniami. | TAK |  |
| 13.2 | zintegrowane rolki do wygodnego przesuwania koszy z wózka transportowego na stół. | TAK |  |
| 13.3 | modułowa konstrukcja z możliwością rozbudowy, połączona z myjnią na stałe, ale umożliwiając podjęcie prac konserwacyjnych | TAK |  |
| 13.4 | wykonany ze stali chromoniklowanej nie gorszej niż nr tworzywa 1.4301 | TAK |  |
|  | Automatyczny system załadowczy dla myjni 30 tac – 1 sztuka | TAK |  |
| 58.1 | przenośniki rolkowe o pojemności min. 2 wózków załadowczych, z napędem elektrycznym oraz łatwymi w czyszczeniu elementami i powierzchniami. | TAK |  |
| 58.2 | zintegrowane rolki do wygodnego przesuwania koszy z wózka transportowego na stół. | TAK |  |
| 58.3 | modułowa konstrukcja z możliwością rozbudowy, połączona z myjnią na stałe, ale umożliwiając podjęcie prac konserwacyjnych | TAK |  |
| 28.4 | wykonany ze stali chromoniklowanej nie gorszej niż nr tworzywa 1.4301 | TAK |  |
|  | Automatyczny system wyładowczy dla myjni 30 tac – 1 sztuka | TAK |  |
| 59.1 | przenośniki rolkowe o pojemności min. 2 wózków załadowczych, z napędem elektrycznym oraz łatwymi w czyszczeniu elementami i powierzchniami. | TAK |  |
| 59.2 | zintegrowane rolki do wygodnego przesuwania koszy z wózka transportowego na stół. | TAK |  |
| 59.3 | modułowa konstrukcja z możliwością rozbudowy, połączona z myjnią na stałe, ale umożliwiając podjęcie prac konserwacyjnych | TAK |  |
| 59.4 | wykonany ze stali chromoniklowanej nie gorszej niż nr tworzywa 1.4301 | TAK |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
|  | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku) | TAK, podać |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta