Znak sprawy: EZ/1/2026/ESŁ

Załącznik nr 2.3 do SWZ

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 3 – Optyczne urządzenia diagnostyczne

Pakiet nr 3A – Oftalmoskop obuoczny

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych | Parametr wymagany | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OFTALMOSKOP POŚREDNI | TAK |  |
| 2 | Możliwość zbadania przy źrenicy 1mm | TAK |  |
| 3 | Regulowany rozstaw źrenic w zakresie min: 46-74 mm | TAK, podać |  |
| 4 | Trzystopniowa regulacja wielkości pola świetlnego | TAK |  |
| 5 | Filtry: - bezczerwienny - kobaltowo – niebieski - żółty | TAK |  |
| 6 | Oświetlenie: diodowe LED. Temperatura barwowa: 3000K Wskaźnik odwzorowania koloru CRI min. 90 Żywotność diody: min. 60000 godzin | TAK |  |
| 7 | Nagłowna regulacja światła z możliwością montażu po obu stronach głowy (lewa/prawa) – przystosowanie dla prawo- i leworęcznych | TAK |  |
| 8 | Płynna regulacja jasności od 3-100% (z funkcją wzmocnienia od 100-245%). | TAK |  |
| 9 | Zsynchronizowana regulacja konwergencji i paralaksy – jeden manipulator | TAK |  |
| 10 | Opaska nagłowna z regulacją szerokości i głębokości | TAK |  |
| 11 | Wbudowany dyfuzor | TAK |  |
| 12 | Waga z baterią: maks. 480g | TAK, podać |  |
| 13 | Konstrukcja pyłoodporna | TAK |  |
| 14 | Części optyczne osadzone w konstrukcji aluminiowej | TAK |  |
| 15 | Zasilanie akumulatorowe: - akumulator mocowany na czepcu, bateria akumulatorowa litowo –polimerowa, - czas pracy– ze 100% jasnością – 4 godziny, ze wzmocnieniem – 1,5godziny, do 8 godzin w standardowej pracy (zmienne natężenie światła) - wskaźnik naładowania akumulatora - ładowarka transformatorowa USB-C czas ładowania: max 1,5 h | TAK |  |
| 16 | Wyposażenie dodatkowe: - walizka transportowa - lusterko asystenckie (do podglądu) | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |  |
| 1 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
| 2 | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku) | TAK, podać |  |
| 3 | Szkolenie w zakresie obsługi | TAK |  |
| 4 | Karta gwarancyjna w języku polskim (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 6 | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi. | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego. |

Pakiet nr 3B – Lupa okularowa z lampą LED na czepcu

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych | Parametr wymagany | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampa czołowa diodowa |  |  |  |
| 1 | 90000 lux'ów z odległości pracy 180 mm | TAK |  |
| 2 | Temperatura koloru: 5500 K | TAK |  |
| 3 | Trwałość diody – min. 50000 godzin pracy | TAK |  |
| 4 | Wskaźnik odwzorowania kolorów (CRI) – min. 90 | TAK, podać |  |
| 5 | Ciągła regulacja oświetlanego pola w zakresie od 30mm do 80mm średnicy (przy odległości pracy 420mm) | TAK |  |
| 6 | Regulator jasności zamontowany z boku czepca ( z prawej lub lewej strony) | TAK |  |
| 7 | Lekki elastyczny czepiec regulowany w obwodzie i głębokości osadzenia | TAK |  |
| 8 | Waga całości (bez akumulatora) - 260g, waga z akumulatorem na czepcu – 460g | TAK |  |
| 9 | Możliwość podczepienia lup | TAK |  |
| 10 | Możliwość montażu filtra polaryzacyjnego dla poprawy kontrastu i redukcji odblasków | TAK |  |
| 11 | Dostępne różne systemy zasilania: bezpośrednio z sieci, akumulator kieszonkowy, akumulator mocowany na czepcu | TAK |  |
| Akumulator |  |  |  |
| 12 | Bezprzewodowy | TAK |  |
| 13 | Montowany na czepcu | TAK |  |
| 14 | Wskaźnik informujący o poziomie naładowania baterii | TAK |  |
| 15 | Bateria akumulatorowa litowo-polimerowa | TAK |  |
| 16 | Czas ładowania – max. 2 godziny | TAK, podać |  |
| 17 | Czas pracy na baterii akumulatorowej – min. 3,5 godziny | TAK, podać |  |
| 18 | Ładowarka sieciowa | TAK |  |
| Lupa okularowa |  |  |  |
| 19 | Lupa okularowa montowana do czepca lampy za pomocą ruchomego łącznika (lupy można w dowolnej chwili odchylić od osi patrzenia pozostawiając oświetlenie lampy w polu pracy) | TAK |  |
| 20 | Dokładna regulacja rozstawu okularów - niezależna regulacja położenia lewego i prawego okularu, co pozwala na ustawienie rozstawu soczewek względem rozstawu źrenic | TAK |  |
| 21 | Kurzoodporna i wodoszczelna | TAK |  |
| 22 | Powiększenie: 3,5 x | TAK |  |
| 23 | Odległość pracy: 420 mm | TAK |  |
| 24 | Głębia ostrości 65 mm | TAK |  |
| 25 | Szerokie, wolne od odkształceń pole widzenia o średnicy co najmniej 60 mm | TAK, podać |  |
| 26 | Pryzmatyczna optyka zapewniająca wysoką rozdzielczość obrazu | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |  |
| 1 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
| 2 | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku) | TAK, podać |  |
| 3 | Szkolenie w zakresie obsługi | TAK |  |
| 4 | Karta gwarancyjna w języku polskim (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 6 | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi. | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego. |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.