SPIS ZAWARTOŚCI

A. część opisowa	4

1. Inwestor	4

2. Podstawa opracowania	4

3. Przedmiot i cel opracowania	4

4. Podstawowe dane obiektu	4

5. Ogólny opis budynku	4

6. Opis elementów budynku:	4

6.1. Fundamenty i ściany podziemia	4

6.2. Ściany nośne	4

6.3. Ściany działowe	4

6.4. Stropy	4

6.5. Schody	5

6.6. Izolacje termiczne	5

6.7. Tynki, powłoki malarskie, okładziny	5

6.8. Stolarka okienna i drzwiowa	5

6.9. Pokrycie dachowe, kominy	5

6.10. Instalacje wewnętrzne	5

B. widok ogólny budynku	6

C. część rysunkowa	8

Spis rysunków

| Nr Rysunku | Nazwa rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| INW-001 | Rzut parteru | 1:100 |
| INW-002 | Rzut I piętra | 1:100 |
| INW-003 | Rzut II piętra | 1:100 |
| INW-004 | Rzut III piętra | 1:100 |
| INW-005 | Rzut dachu | 1:100 |
| INW-006 | Przekrój A-A | 1:100 |
| INW-007 | Elewacja południowo wschodnia | 1:100 |
| INW-008 | Elewacja południowo zachodnia | 1:100 |
| INW-009 | Elewacja północno zachodnia | 1:100 |
| INW-010 | Elewacja północno wschodnia | 1:100 |

część opisowa

Inwestor

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem,

- Aktualne przepisy prawa oraz normy,

- Wizja lokalna oraz pomiary na obiekcie,

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku kliniki kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego usytuowanego w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej 45 Celem opracowania jest zinwentaryzowanie obiektu na potrzeby inwestora.

Podstawowe dane obiektu

Liczba kondygnacji			- 3

Powierzchnia netto			- 2478,20m2

Kubatura 				- 9602,48m3

Wysokość max			- 15,58m

Dach					- płaski wielospadowy

Ogólny opis budynku

Budynek niepodpiwniczony trzykondygnacyjny z nadbudówką w której znajduje się pomieszczenie wentylatorni.

Konstrukcja budynku płytowo-słupowa, po krawędziach zewnętrznych stropów belkowo-słupowa. Obiekt jest oddylatowany od budynku kardiologii. Budynek posiada cztery wejścia z zewnątrz, które są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Komunikację zapewniają trzy windy i klatka schodowa i korytarze.

Opis elementów budynku:

Fundamenty i ściany podziemia

Fundamenty w postaci ław i stóp żelbetowych.

Ściany nośne

Ściany zewnętrzne nośne warstwowe cegła silikatowa gr.25 cm, styropian 12 cm, cegła 12 cm. Ściany nośne wewnętrzne murowane z cegły gr. 25 cm.

Ściany działowe

Ścianki działowe murowane z cegły oraz lekkie ścianki GK na stelażu stalowym.

Ścianki działowe w kompleksie sal operacyjnych – szkieletowe na

profilach stalowych.

Stropy

Stropy żelbetowe monolityczne.

Schody

Występuje jedna klatka schodowe zewnętrzna o konstrukcji mieszanej słupowo ryglowej oraz ściana żelbetowa monolityczna. Do nadbudówki prowadzą schody stalowe. Druga klatka schodowa zapewnia komunikację między pierwszym a drugim piętrem.

Izolacje termiczne

Ściany zewnętrzne warstwowe cegła silikatowa gr.25 cm, styropian 12 cm, cegła 12 cm.

Tynki, powłoki malarskie, okładziny

Tynki wewnętrzne cementowo wapienne z gładzią gipsową. Płytki ceramiczne na ścianach – w łazienkach i węzłach sanitarnych, z natryskami do pełnej wysokości, W brudownikach, pom. porządkowych, ustępach, kuchence, pom. pro morte, oraz punktach sanitarnych do wysokości min. 2,0 m.

Malowanie ścian i sufitów farba zmywalna.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna PVC,

Ściany osłonowe aluminiowe z wmontowanymi otwieralnymi oknami występują w klatce zewnętrznej.

Zamontowane klapy oddymiające na klatkach schodowych.

Drzwi wewnętrzne – płytowe z okleiną drewnianą, zmywalne oraz aluminiowe.

Drzwi zewnętrzne PVC i aluminiowe.

Pokrycie dachowe, kominy

Nad główną częścią budynku wykonano stropodach żelbetowy.

Dach nad wentylatornią wykonano z płyt OSB opartych na profilach stalowych.

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną.

Instalacje wewnętrzne

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- instalacja wod.-kan.,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

- instalacja gazów medycznych,

- instalacja elektryczna,

- instalacja teletechniczna,

- instalacja odgromowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- urządzenia dźwigowe (windy 3 szt.),

Opracował:

mgr inż. Artur Polakowski

upr. SWK/0083/POOK/05

widok ogólny budynku

część rysunkowa