EZ/40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.12 do SWZ

Fotel obrotowy na kółkach

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel obrotowy na kółkach o wymiarach: - Wysokość całkowita regulowana w zakresie– 1120 - 1390 mm - Wysokość podłokietników regulowana w zakresie – 150 - 230 mm - Szerokość całkowita – 710 mm - Wysokość siedziska regulowana w zakresie – 450 - 580 mm - Szerokość oparcia – 470 – 490 mm - Wysokość oparcia – 580 mm - Regulacja zagłówka w zakresie – 170 – 230 mm - Głębokość całkowita – 660 mm - Głębokość siedziska regulowana w zakresie – 410 – 470 mm - Szerokość podstawy – Fi 720 mm Dopuszcza się tolerancję wymiarów 1% | Tak |  |
|  | Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna | Tak |  |
| - 1 | Samohamowne miękkie kółka jezdne fi 65 mm do powierzchni twardych lub miękkich | Tak |  |
|  | Amortyzator gazowy zapewniajacy płynną regulację wysokości siedziska | Tak |  |
|  | Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. | Tak |  |
|  | Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60mm | Tak |  |
|  | Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 70 kg/m3 | Tak |  |
|  | Oparcie krzesła wykonane w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy, tył oparcia jest również tapicerowany, oparcie posiada zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki oparcia 120 kg/m3 | Tak |  |
|  | Regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia tapicerowany zagłówek | Tak |  |
|  | Pianki wykonane w technologii pianek trudnopalnych. | Tak |  |
|  | Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi w kolorze czarnym, | Tak |  |
|  | Podłokietniki czarne, z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości względem siedziska, regulacja nakładki podłokietnika prawo-lewo, przód- tył. |  |  |
|  | powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesła wykonane z jednego koloru tkaniny, zaś powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia- w innym kolorze. | Tak |  |
|  | - Produkt winien posiadać świadectwo z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1 lub równoważne oraz zgodność produktu z normą EN 1335-1:2002 oraz EN 1335-2:2019 lub równoważne - Producent winien posiadać Certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) lub równoważne | Tak |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
|  | Karta Gwarancyjna | TAK, załączyć przy dostawie |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta