EZ/40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.17 do SWZ

Szafa ubraniowa szatniowa

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa ubraniowa szatniowa z blachy stalowej z ławką o wymiarach szerokość: 400 mm x głębokość 500 mm x wysokość 1850 mm | Tak |  |
|  | Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko tłoczonej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0.8 mm. | Tak |  |
|  | Korpus o szerokości 40 cm, 1 schowek w segmencie. | Tak |  |
|  | W środku każdego schowka, u góry półka, pod nią drążek z tworzywa sztucznego, specjalny rowkowany profil, haczyki przesuwne z tworzywa o wytrzymałości 10 kg każdy. | Tak |  |
|  | Schowek podzielony na dwie strefy: czyste/brudne. | Tak |  |
|  | Metalowe drzwi wzmocnione na całej długości zagiętym profilem do postaci rury kwadratowej. | Tak |  |
|  | Ogranicznik otwarcia drzwi do kąta 90 stopni w postaci pręta montowanego do wieńca górnego i drzwi szafy. | Tak |  |
|  | Na rogach drzwi zintegrowane tłumiki dźwięku zamykania drzwi. | Tak |  |
|  | Drzwi osadzone na zawiasach kołkowych | Tak |  |
|  | Wytłoczona ramka na samoprzylepny numer, pod numerem perforacja w postaci otworów. | Tak |  |
|  | Numer naklejany w ramce w komplecie. | Tak |  |
|  | Szafki osadzone na nóżkach z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o przekroju kwadratowym, posiadające regulację wysokości w postaci ukrytej śruby, zakres 15 mm. | Tak |  |
|  | Wentylacja w wieńcu dolnym w postaci otworów. | Tak |  |
|  | Nóżki montowane do adapterów usztywniających, osadzonych w wieńcu dolnym. | Tak, |  |
|  | Zamek cylindryczny kluczykowy w systemie Master, min. 2 kluczyki w zestawie. | Tak |  |
|  | Szafki lakierowane proszkowo | Tak |  |
|  | Szafki w wykonaniu na podstawie z wysuwaną ławką która po rozłożeniu zwiększa głębokość segmentu do 815 mmi wysokość do 2090 mm | Tak |  |
|  | Kolorystyka: 10 kolorów z palety RAL do wyboru przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…..............................................

podpis oferenta