EZ/40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.19 do SWZ

Zestaw mebli

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sofa dwuosobowa – 2 sztuki | Tak |  |
|  | o wymiarach: • Wysokość całkowita – 740 mm +- 10% • Szerokość całkowita – 1800 mm +- 10% • Wysokość siedziska - 430 mm • Głębokość całkowita – 750 mm | Tak |  |
| - 1 | Sofa wypoczynkowa przeznaczona do intensywnej eksploatacji, jako element modułowy z możliwością łączenia z innymi elementami zestawu. | Tak |  |
|  | Stelaż sofy wykonany z odlewanego aluminium, malowany proszkowo , biegnący dookoła wzdłuż wszystkich dolnych krawędzi siedziska. Nie dopuszcza się stelaża stalowego giętego, zakończony stopkami z wkładką filcową | Tak |  |
|  | Siedzisko sofy wykonane z konstrukcji drewnianej wyposażonej w pasy gumowe oraz trudnopalną piankę wylewaną o gęstości 75 kg/m3 | Tak |  |
|  | Oparcie - stelaż metalowy zalany trudnopalną pianką poliuretanową o gęstość 60 kg/m3 | Tak |  |
|  | Pianki sofy wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania sof z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1 | Tak |  |
|  | Sofa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - Skład: 100% vinyl warstwa wierzchnia, podkład 100% poliester - Gramatura: min. 650 g/m2 - Odporność na ścieranie: min. 300 000 cykli Martindale - Trudnozapalność: wg. PN-EN1021-1, PN-EN-1021-2 Wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna | Tak |  |
|  | Szafa skrytkowa metalowa – 4 sztuki | Tak |  |
|  | o wymiarach: szerokość 400 x głębokość 500mm x wysokość 1850 mm | Tak |  |
|  | Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm. Typ, jakości blachy DC01/DIN EN 10130/10131. | Tak |  |
|  | Segment o szerokości 400 mm, 2 skrytki góra/dół w segmencie. |  |  |
|  | W środku każdej skrytki drążek z tworzywa sztucznego, wymagany specjalny rowkowany profil gwarantujący wysoką wytrzymałość, haczyki przesuwne z tworzywa o wytrzymałości 10 kg każdy. | Tak |  |
|  | Wymagane haczyki przystosowane do wieszania wieszaków hotelowych. 3 wieszaków w kpl. | Tak, |  |
|  | Wymagane metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu gwarantującym lepszą estetykę i wytrzymałość na włamania. Wzmocnienia drzwi w postaci biegnących obustronnie na całej długości drzwi zagiętych profili do postaci rury kwadratowej. | Tak |  |
|  | Ogranicznik otwarcia drzwi do kąta 90 stopni w postaci pręta montowanego do wieńca górnego i drzwi szafy. | Tak |  |
|  | Na rogach drzwi zintegrowane tłumiki dźwięku zamykania drzwi. | Tak |  |
|  | Drzwi osadzone na zawiasach kolkowych. | Tak |  |
|  | Szafki osadzone na nóżkach z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o przekroju kwadratowym, posiadające regulację wysokości w postaci ukrytej śruby, zakres 15 mm. | Tak |  |
|  | Wytłoczona ramka na samoprzylepny numer, pod numerem perforacja w postaci otworów. | Tak |  |
|  | Numerek naklejany w ramce. | Tak |  |
|  | Kolory i wzory uzgodnić z użytkownikiem. | Tak |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta