EZ/40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.34 do SWZ

Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Menu zgrzewarki w jęz. polskim | TAK |  |
|  | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | TAK |  |
|  | Licznik ilości wykonanych zgrzewów z możliwością kasowania, licznik czasu pracy | TAK |  |
|  | Pamięć wprowadzonych informacji | TAK |  |
|  | Automatyczny start / stop napędu | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola temperatury zgrzewania | TAK |  |
|  | Wyświetlanie temperatury zgrzewania | TAK |  |
|  | Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa chroniący listwy grzejne zgrzewarki przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Rejestrowanie temperatury zgrzewania, siły nacisku rolki oraz prędkości zgrzewania z możliwością prezentacji rejestrowanych parametrów w postaci wykresu na wbudowanym panelu LCD | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji i wydruku rejestrowanych parametrów na komputerze | TAK |  |
|  | Drukowanie daty produkcji i daty ważności, nr wsadu lub numeru kolejnego pakietu, nr osoby odpowiedzialnej za sterylizację | TAK |  |
|  | Drukowanie kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Drukowanie symboli zgodnych z normą EN 980 | TAK |  |
|  | Minimum jednowierszowa drukarka igłowa | TAK |  |
|  | Wbudowany program do przeprowadzania testu poprawności zgrzewu | TAK |  |
|  | Możliwość obrócenia wydruku o 180st. | TAK |  |
|  | Różne wielkości czcionek | TAK |  |
|  | Dostęp do kasety drukującej bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznej drukarki kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Możliwość bezpośredniego podłączenia urządzenia do walidacji zgrzewów | TAK |  |
|  | Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznej klawiatury komputerowej | TAK |  |
|  | Szybkość zgrzewania min. 10 m/min | TAK, podać |  |
|  | Szerokość rzeczywista zgrzeiny min. 12 mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia temperatury zgrzewania do 220ºC | TAK |  |
|  | Modułowy system połączeń elektrycznych zespołów | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz, moc nie większa niż 500 W | TAK, podać |  |
|  | Stolik do zgrzewarki dostosowany do rozmiarów dostarczonej zgrzewarki | TAK |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | TAK |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
|  | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku) | TAK |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.