EZ/40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.9 do SWZ

Zestaw mebli biurowych

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik klubowy prostokątny – 3 sztuki | Tak |  |
|  | o wymiarach: szerokość 1000 mm x głębokość 800 mm x wysokość 740 mm. | Tak |  |
|  | Blat stołu ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości min 18 mm. | Tak |  |
|  | Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm.Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który trwale zabezpiecza krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia gwarantuje wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. | Tak |  |
|  | Płyta wiórowa spełniajaca wymagania normy PN EN 14322 lub równoważne , emisja formaldehydu odpowiada klasie E1. | Tak |  |
|  | W blacie osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu stołu (nie dopuszcza się rozwiązań w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkrętów – aby zastosowany system umożliwiał wielokrotny montaż i demontaż blatu. | Tak |  |
|  | Nogi stołu prostokątne, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki mają zapewniać dodatkowe poziomowanie stołu w zakresie +/- 10 mm | Tak |  |
|  | Nogi stołu oraz pozostałe elementy stelaża malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. | Tak |  |
|  | Metalowe elementy stelaża cięte technologią laserową - co zapewni estetyczny wygląd powtarzalnych części stelaży biurek, dodatkowo technologia laserowa wpływa na podwyższone walory estetyczne łączeń elementów stelaża (kryte spawy). | Tak |  |
|  | Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem stołu . | Tak |  |
|  | Belka wzdłużna wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża. | Tak |  |
|  | W środkowej części belki usytułowane otwory pod wspornik tworzywowy, który ma zapobiegać uginaniu się blatu | Tak, |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa na dokumenty – 2 sztuki | Tak |  |
|  | o wymiarach – szerokość: 801mm x głębokość: 432mm x wysokość: 1833mm | Tak |  |
|  | Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. Obrzeża płyt okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. | Tak |  |
|  | Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. | Tak |  |
|  | Płyta wiórowa spełniająca wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. | Tak |  |
|  | Wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm, co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. | Tak |  |
|  | Wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. | Tak |  |
|  | Front (drzwi) szafy – płyta wiórowa o grubości 18 mm. | Tak |  |
|  | Ściana tylna szaf wykonana z płyty o grubości 18 mm | Tak |  |
|  | Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydłowymi mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110° | Tak |  |
|  | Szafy wyposażone w zamek patentowy. | Tak |  |
|  | Półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm i mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. | Tak |  |
|  | Półki z możliwością zmiany wysokości położenia za wyjątkiem tzw. półki konstrukcyjnej. | Tak |  |
|  | W szafach regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. | Tak |  |
|  | Uchwyty zastosowane w szafach dwupunktowe, prostokątne. Nie dopuszcza się rozwiązań w typie „łezki”. | Tak |  |
|  | Kolorystyka: Do wyboru z min 15 kolorów z palety producenta. | Tak |  |
|  | Regał gabinetowy – 1 sztuka |  |  |
|  | o wymiarach – szerokość: 801mm x głębokość: 432mm x wysokość: 1833mm | Tak |  |
|  | Regał wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. | Tak |  |
|  | Obrzeża płyt okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. | Tak |  |
|  | Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. | Tak |  |
|  | Płyta wiórowa spełniająca wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. | Tak |  |
|  | Wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm, co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. Wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafy – płyta wiórowa o grubości 18 mm. | Tak |  |
|  | Ściana tylna szaf wykonana z płyty o grubości 18 mm. | Tak |  |
|  | Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydłowymi mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110° Szafy mają być wyposażone w zamek patentowy. | Tak |  |
|  | Półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm i mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. | Tak |  |
|  | Półki z możliwością zmiany wysokości położenia za wyjątkiem tzw. półki konstrukcyjnej | Tak |  |
|  | Podział regału jedna półka przestawna w dolnej części zamykana drzwiami, dwie półki przestawne w górnej części nie zamykane | Tak |  |
|  | W szafach regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. | Tak |  |
|  | Uchwyty zastosowane w szafach dwupunktowe, prostokątne. Nie dopuszcza się rozwiązań w typie „łezki”. | Tak |  |
|  | Kolorystyka: Do wyboru z min 15 kolorów z palety producenta. | Tak |  |
|  | Biurko z kontenerem – 2 sztuki |  |  |
|  | biurko wymiarach: szerokość 1600mm x głębokość 700mm x wysokość 740mm kontener o wymiarach: szerokość 402mm x głębokość 600mm x wysokość 586mm | Tak |  |
|  | Blat biurka wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm. | Tak |  |
|  | Obrzeża płyty blatu okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. | Tak |  |
|  | Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. | Tak |  |
|  | W blacie biurka osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu biurka (nie dopuszcza się rozwiązań w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkrętów – aby zastosowany system umożliwiał wielokrotny montaż i demontaż blatu). | Tak |  |
|  | W wybranych blatach biurek należy przewidzieć dwa przeloty kablowe, okrągłe, fi80. | Tak |  |
|  | Dwie nogi biurka prostokątne w formie zamkniętej, wykonane z profili stalowych 60 x 20 mm (tolerancja+/- 5 mm). | Tak |  |
|  | Stelaż jest profilem zamkniętym. | Tak |  |
|  | Nogi wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania. | Tak |  |
|  | Stopki zapewniające dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm. | Tak |  |
|  | Nogi biurka/stołu oraz pozostałe elementy stelaża malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. | Tak |  |
|  | Metalowe elementy stelaża cięte technologią laserową - co zapewni estetyczny wygląd powtarzalnych części stelaży biurek. | Tak |  |
|  | Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem biurka. | Tak |  |
|  | Belka wzdłużna wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża. | Tak |  |
|  | W środkowej części belki usytułowane otwory pod wspornik tworzywowy, który ma zapobiegać uginaniu się blatu. | Tak |  |
|  | Kolorystyka: Blaty - do wyboru min 15 kolorów z palety producenta. Stelaż - do wyboru min 9 kolorów z palety producenta. | Tak |  |
|  | Kontener |  |  |
|  | Kontener wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. | Tak |  |
|  | Obrzeża płyty okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. | Tak |  |
|  | Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. | Tak |  |
|  | Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. | Tak |  |
|  | Szuflady 4 sztuki: | Tak |  |
|  | górna szuflada wyposażona w piórnik, piórnik ma stanowić wkład tworzywowy z podziałem na akcesoria biurowe, | Tak |  |
|  | wkłady szuflad wykonane z metalu, prowadnice o wysuwie 80% i nośności 25 kg, szuflady mają być wyposażone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady, | Tak |  |
|  | szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe z samodomykiem | Tak |  |
|  | zamek centralny, cylindryczny z kluczem składanym, kontener wyposażony w system zamykający cały pion szuflad jednocześnie, | Tak |  |
|  | kontener wyposażony w 4 kółka Ø50 mm, wykonane z tworzywa, dwa kółka mają posiadać hamulec, | Tak |  |
|  | kontener otwierany za pomocą uchwytów, | Tak |  |
|  | uchwyty dwupunktowe, prostokątne, nie dopuszcza się rozwiązań w typie „łezki”. |  |  |
|  | Z uwagi na jakość oraz precyzję wykonania kontenery mają być klejone w prasie montażowej i dostarczane do klienta w całości - do montażu na miejscu u klienta dopuszcza się tylko uchwyty. | Tak |  |
|  | Kolorystyka: Płyta - do wyboru min 15 kolorów z palety producenta. Kolory i wzory uzgodnić z użytkownikiem. | Tak |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | - Zgodność z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2 lub równoważne, - użycie technologii PUR, - producent mebli winien posiadać Certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), lub równowazne | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta