EZ/40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.63 do SWZ

System komputerowy do zarządzania Centralna Sterylizatornią z niezbędnym wyposażeniem

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / wersja |  |

| L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE SYSTEMU |  |  |  |  |
|  | Wdrożenie systemu do zarządzania obiegiem materiału sterylnego obejmujące: - Centralną sterylizatornię - Blok operacyjny - Oddziały wewnętrzne szpitala i inne jednostki korzystające z narzędzi i usług sterylizatorni | TAK |  |  |
|  | Zamawiający wymaga dostawy lub rozbudowy licencji stanowiskowych posiadanego przez Zamawiającego systemu do zarządzania obiegiem materiału sterylnego w centralnej sterylizatorni, do ilości docelowej: - 2x licencja stanowiska administratora systemu - 14x licencja stanowisk roboczych w sterylizatorni - 1x licencja otwarta stanowisk na bloku operacyjnym, oddziałach i innych jednostkach (nieograniczona ilościowo) W przypadku rozbudowy systemu poprzez rozbudowę licencji stanowiskowych posiadanego przez Zamawiającego systemu do zarządzania obiegiem materiału sterylnego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jednoczesne działania dotychczasowego systemu i systemu będącego przedmiotem niniejszej umowy przez okres min. 6 m-cy | TAK |  |  |
|  | Zamawiający wymaga dostawy lub rozbudowy o licencje stanowiskowe posiadanego przez Zamawiającego systemu do zarządzania obiegiem materiału sterylnego na blok operacyjny, oddziały i inne jednostki Zamawiającego, będące użytkownikami narzędzi chirurgicznych i korzystające z usług sterylizacji. | TAK |  |  |
|  | Licencja stanowiskowa systemu do zarządzania obiegiem materiału sterylnego na blok operacyjny i oddziały szpitala dostarczona w formie licencji otwartej – bezterminowa i bez ograniczeń ilościowych, gwarantująca możliwość przyszłościowej instalacji u dowolnego użytkownika narzędzi chirurgicznych korzystającego z usług sterylizatorni, bez dodatkowych kosztów. | TAK |  |  |
|  | Zamawiający wymaga zintegrowania systemu do zarządzania obiegiem materiału sterylnego z posiadanym przez Szpital systemem ogólnoszpitalnym AMMS, prod. ASSECO, co najmniej w następującym zakresie: - przekazywanie informacji o wysterylizowanym materiale użytym do zabiegów do dokumentacji medycznej pacjenta w sposób umożliwiający późniejsze odtworzenie przebiegu ścieżki dekontaminacji z archiwum, - przegląd dokumentacji archiwalnej opisującej przebieg ścieżki dekontaminacji konkretnego materiału w powiązaniu z dokumentacją medyczną pacjenta, - integracja cennika usługi dekontaminacji materiału z działem księgowym szpitala, - przekazywanie informacji o kosztach usług wykonanych w danym okresie obliczeniowym w centralnej sterylizatorni do systemu finansowo- księgowego ze wskazaniem odbiorcy materiału sterylnego, - funkcja przypisywania pakietów do poszczególnych zabiegów operacyjnych wraz z ewidencją poniesionych kosztów, - podgląd bieżącego statusu zestawu lub narzędzia (gdzie jest i co się z nim dzieje) dowolnego użytkownika materiału sterylnego. - dynamiczna lista udostępniająca pozycje ze statusem wysterylizowane. Pozycje przypisane do zabiegu zmieniają automatycznie status, aby nie mogły być użyte dwukrotnie. | TAK |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby oferta Wykonawcy zawierała wszystkie koszty związane z realizacją integracji systemu do zarządzania obiegiem materiału sterylnego z systemem ogólnoszpitalnym (HIS), | TAK |  |  |
|  | System zostanie dostarczony w wersji posiadającej funkcjonalność obsługi i identyfikacji pojedynczych narzędzi oznaczonych unikalnym kodem 2D Data Matrix i kodów naniesionych przez producentów narzędzi w technologii DPM. | TAK / NIE (podać) TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | System musi zapewnić rejestrację procesów z urządzeń technologicznych Centralnej Sterylizatorni, Zamawiający wyposaży sterylizatornię w następującą ilość urządzeń: - 5 myjni-dezynfektorów - 1 myjni endoskopów - 1 automatyczną myjnię wózków - 4 sterylizatory parowe - 1 sterylizator plazmowy - 1 sterylizator tlenku etylenu (pkt 9 poniżej ) Zamawiający wymaga, aby możliwe było podłączenie do oferowanego systemu urządzeń różnych producentów których typ i model jest jeszcze nieznany Zmawiającemu i jest elementem odrębnego postepowania | TAK |  |  |
|  | System musi zapewnić rejestrację procesów ze sterylizatora tlenku etylenu, w którego posiadaniu jest Zamawiający firmy 3 M typ Steri-Vac –GS5 | TAK |  |  |
|  | Wszystkie zadania realizowane na bloku operacyjnym, oddziałach szpitala i innych jednostkach (w tym: potwierdzanie przyjęcia materiału sterylnego, obsługa magazynu sterylnego, oznaczenie zużycia materiału oraz tworzenie zlecenia na sterylizację i wydanie materiału do sterylizacji) powinny być obsługiwane przez przeglądarkę www lub w formie aplikacji desktopowej. Przeglądarka www jest preferowaną formą ze względu na wymaganą integrację z systemem HIS uruchamianym z poziomu www. | TAK (podać) Przez przeglądarkę www – 1 pkt. Aplikacja desktopowa – 0 pkt. |  |  |
|  | Gwarancja pełnej informacji o obiegu materiału sterylnego w formie elektronicznej w powiązaniu z dokumentacją medyczną szpitala. | TAK |  |  |
|  | Oznakowanie pojemników transportowych wykorzystywanych w procesowaniu materiału poddawanego dekontaminacji (szafy, kontenery, moduły wsadowe, koszyki i siatki narzędziowe, kosze sterylizacyjne itp.), opakowań sterylizacyjnych (kontenery) oraz tac narzędziowych stałym kodem identyfikacyjnym. | TAK |  |  |
|  | Konieczność zachowania biblioteki danych Zamawiającego: definicji narzędzi, zestawów, składów zestawów, struktur organizacyjnych, personelu, rodzajów opakowań i pojemników, stosowanych testach i środkach dezynfekcyjnych. | TAK |  |  |
|  | Konieczność zachowania danych archiwalnych Zamawiającego: z obiegów z gwarancją zachowania ciągłości i niezmienności zarejestrowanych danych. Archiwum obiegów dostępne i z możliwością wygenerowania raportu z obiegu w oferowanym systemie. | TAK |  |  |
|  | Nowe wersje systemu oraz jego uaktualnienia będą dostarczane na bieżąco i bezpłatnie w okresie gwarancji. | TAK |  |  |
|  | Zaoferowany system pochodzi od producenta, który wdrożył system zarządzania jakością ISO 9001 oraz uzyskał odpowiedni certyfikat potwierdzający jego wdrożenie.. W przypadku zastosowania równoważnego systemu zarządzania jakością, musi on potwierdzać, że zarówno oferowany system jak i usługi świadczone przez producenta (usługi serwisowe nad systemem, jak i usługi informatyczne np. zmiany w oprogramowaniu) realizowane będą na rzecz Zamawiającego z zachowaniem odpowiednich standardów w obszarze usług informatycznych. | TAK (podać) |  |  |
|  | Wykonawca zainstaluje system na serwerze wirtualnym Szpitala. W tym celu Zamawiający udostępni Wykonawcy zasoby serwerowe o parametrach: Procesor: min. 4 rdzenie (max. 8 rdzeni) Pamięć: min. 16 GB (max. 32 GB) Dysk: max. 500 GB W przypadku gdy w/w zasoby są niewystarczające Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt niezależne środowisko serwerowe (sprzęt, licencje) w konfiguracji zapewniającej poprawne działanie dostarczonego systemu. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy niezbędne licencje na system operacyjny serwera | TAK |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy niezbędne licencje na serwer bazy danych. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca dokona przeniesienia lub importu danych z posiadanego przez Zamawiającego systemu do zarządzania obiegiem materiału sterylnego do nowego systemu Centralnej Sterylizacji, będącego przedmiotem dostawy i wdrożenia | TAK |  |  |
|  | Wykonawca wyrazi zgodę na zainstalowanie przez Zamawiającego aplikacji (min. WAZUH, Zabbix) do monitorowania pracy serwera | TAK |  |  |
|  | Wykonawca będzie okresowo dokonywał aktualizacji systemu operacyjnego, wymaganych ze względów bezpieczeństwa | TAK |  |  |
|  | Wykonawca umożliwi zainstalowanie na serwerze systemu bezpieczeństwa (aplikacji typu AV, EDR/XDR) | TAK |  |  |
|  | Administratorzy wskazani przez Szpital będą posiadali pełny dostęp administracyjny do oferowanego systemu. | TAK |  |  |
|  | Stały nadzór serwisowy online w okresie gwarancji i możliwość jego kontynuowania po okresie gwarancyjnym. | TAK |  |  |
|  | Stały nadzór autorski w okresie gwarancji zapewniający zmiany w oprogramowaniu podnoszące efektywność pracy, dostosowanie do zmian w przepisach i zmian organizacyjnych szpitala. Możliwość kontynuowania nadzoru autorskiego po okresie gwarancyjnym. | TAK |  |  |
|  | Nowe wersje systemu oraz jego uaktualnienia będą dostarczane i instalowane przez Wykonawcę w ramach gwarancji (bez dodatkowych kosztów) i w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja czasu reakcji serwisu na awarie krytyczne (uniemożliwiające korzystanie z systemu). Podać (w godz. roboczych), od momentu zgłoszenia. | TAK (podać) Reakcja do 1 godz. – 1 pkt. Reakcja powyżej 1 godz. – 0 pkt. |  |  |
|  | Gwarancja czasu reakcji serwisu na awarie (możliwe, ale utrudnione korzystanie z systemu). Podać (w godz. roboczych), od momentu zgłoszenia. | TAK (podać) Reakcja do 3 godz. – 1 pkt. Reakcja powyżej 3 godz. – 0 pkt. |  |  |
|  | Gwarancja czasu reakcji serwisu na usterki, które nie wstrzymują możliwości korzystania z systemu. Podać (w godz. roboczych), od momentu zgłoszenia. | TAK (podać) Reakcja do 24 godz. – 1 pkt. Reakcja powyżej 24 godz. – 0 pkt |  |  |
|  | Czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt w przypadku wystąpienia awarii krytycznej wyniesie do 2 dni od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych | TAK |  |  |
|  | Czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt w przypadku wystąpienia awarii lub usterki 7 dni od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; | TAK |  |  |
|  | Gwarancja świadczenia obsługi serwisowej oraz nadzoru autorskiego w czasie pracy sterylizatorni – 24h przez 7 dni w tygodniu. | TAK |  |  |
|  | Serwer urządzeń technologicznych (myjni, sterylizatorów) pracujący w usłudze (z autouruchomieniem) np. w przypadku braku prądu lub resecie | TAK |  |  |
|  | Funkcja podglądu stanu naładowania wyposażenia sprzętowego działającego na akumulatorach (np. skanery kodów kreskowych), dostępna w systemie | TAK |  |  |
|  | Obsługa systemu jest w języku polskim z możliwością użycia wszystkich znaków diaktrycznych, komunikaty wyświetlane na ekranach systemu również są w języku polskim. | TAK |  |  |
| FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU |  |  |  |  |
|  | Dostęp i obsługa systemu odbywa się po uprzedniej autoryzacji, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. | TAK |  |  |
|  | Nadawanie uprawnień użytkownikom przez administratora systemu. | TAK |  |  |
|  | Uprawnienia użytkowników z podziałem na czynności wykonywane w systemie. Dostępy posiadające dodatkowy poziom uprawnień - np. tylko odczyt, odczyt + edycja. | TAK |  |  |
|  | Nadzór nad modyfikacjami danych w systemie i historia tych modyfikacji. | TAK |  |  |
|  | Tworzenie bibliotek narzędzi i zestawów, z możliwością modyfikacji oraz z możliwością zamieszczania dokumentacji fotograficznej lub dowolnego pliku zewnętrznego. Wbudowany bank danych o narzędziach i zestawach. | TAK |  |  |
|  | System zapewni pełną archiwizację danych i udokumentowanie pracy systemu w formie elektronicznej, z możliwością wygenerowania dokumentacji w wersji papierowej (drukowanie raportów, statystyk, zestawień). Zakres dokumentacji konfigurowalny przez użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Raporty z obiegów zawierające: - każdą czynność wykonaną podczas obiegu, z datą i godziną jej wykonania - personel wykonujący czynność (imię i nazwisko lub login) - przebieg cyklu z myjni i sterylizatora - wyniki testów mycia i sterylizacji - użyte środki dezynfekujące - wynik testu B&D oraz testu szczelności na każdym raporcie, z datą i godziną wykonania testu i personelem wykonującym test. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne prowadzenie dokumentacji procesu obróbki narzędzi w każdej jego fazie w obrębie CS bez możliwości ingerencji użytkownika w zapisane dane. | TAK |  |  |
|  | Wszystkie czynności technologiczne objęte nadzorem systemu zawsze dokumentowane są ze wskazaniem uprzednio zidentyfikowanego członka personelu. | TAK |  |  |
|  | Informacja o tym gdzie jest i co się dzieje z danym zestawem lub narzędziem (status), dostępna na wszystkich stanowiskach w sterylizatorni, na bloku operacyjnym oraz oddziałach. | TAK |  |  |
|  | Informacja o dowolnym obiegu możliwa do łatwego wyszukania lub przefiltrowania danych na postawie wartości ustalonych przez użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wprowadzania przez personel na każdym stanowisku roboczym uwag przypisanych do konkretnego obiegu danego zestawu, które bezwzględnie muszą zostać potwierdzone przez personel funkcyjny. | TAK |  |  |
|  | System zapewnia przypisywanie testów chemicznych/ biologicznych do wsadów kompletowanych do mycia-dezynfekcji lub sterylizacji. | TAK |  |  |
|  | Zautomatyzowany system przydzielania testów chemicznych i biologicznych do wsadów, o których mowa w pkt. 45. Możliwość dowolnej konfiguracji automatyzacji tej funkcji przez użytkownika. | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | Weryfikacja testów w sposób ręczny i w przypadku autoczytników np. do inkubacji testów biologicznych lub innych urządzeń do automatycznego odczytu testów – w sposób automatyczny | TAK (podać) Weryfikacja ręczna oraz automatyczna – 1 pkt. Weryfikacja tylko ręczna – 0 pkt. |  |  |
|  | Dodatkowy poziom weryfikacji testów – ocena wizualna wsadu, sygnowana przez personel sterylizatorni zwalniający wsad. |  |  |  |
|  | Możliwość dołączenia skanu / zdjęcia z wynikiem testu chemicznego po procesie mycia lub sterylizacji z przypisaniem do obiegu | TAK |  |  |
|  | Monitoring i rejestracja przebiegu cykli mycia i dezynfekcji/ cykli sterylizacji w powiązaniu z załadowanym wsadem. Powiązanie danych powinno następować w sposób co najmniej ręczny lub/i w sposób preferowany – automatyczny. | TAK (podać) Powiązanie danych metodą ręczną oraz automatyczną – 1 pkt. Powiązanie danych metodą tylko ręczną – 0 pkt. |  |  |
|  | Możliwość interaktywnego pakowania zestawu. Przekazywanie informacji o definicji i instrukcji pakowania zestawu, składzie zestawu, o rozłożeniu narzędzi na tacach narzędziowych, przedstawianie w postaci zdjęć lub plików multimedialnych wyglądu danych narzędzi czy ułożenia składników zestawów. Możliwość drukowania spisu zawartości zestawu w trakcie pakowania zestawu, łącznie z wprowadzonymi uwagami. | TAK |  |  |
|  | System umożliwia drukowanie etykiet jednorazowego obiegu z testem chemicznym, podzielnych na co najmniej dwie części, dwukrotnie przylepnych, umożliwiających identyfikację zestawów po sterylizacji i umieszczenie ich w dokumentacji medycznej pacjenta. | TAK |  |  |
|  | System posiada kreator etykiet obiegowych- narzędzie umożliwiające konfigurację zawartości i wyglądu danych na etykietach obiegowych: wybór drukowanych pól, ich położenie i rozmiar. Kreator umożliwia zapisanie więcej niż jednej konfiguracji. Konkretna konfiguracja może być przypisana do drukarki etykiet, ale także do konkretnego rodzaju materiału. | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | System posiada funkcję dynamicznego dostosowywania wydruku etykiet dla różnych rozmiarów etykiet. Brak ograniczenia do jednego rodzaju etykiet. | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Zapewnienie blokady wydania niewysterylizowanych, lub przeterminowanych wyrobów do odbiorcy. | TAK |  |  |
|  | Zapewnienie blokady wydania materiału dla którego nie została utworzona kompletna dokumentacja potwierdzająca prawidłowy przebieg ścieżki dekontaminacji tego materiału. | TAK |  |  |
|  | Swobodne definiowanie procedur wyznaczania kosztów i nakładów na sterylizację. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne naliczanie kosztów sterylizacji w czasie rzeczywistym. | TAK |  |  |
|  | Automatyczny eksport miesięcznych rozliczeń za sterylizację. | TAK |  |  |
|  | Tworzenie statystyk dla wskazanych przez zamawiającego kryteriów. | TAK |  |  |
|  | Identyfikacja pojemników transportowych oznaczonych kodem kreskowym wraz z ich aktualną zawartością. | TAK |  |  |
|  | Identyfikacja zestawu przez odczyt kodu kreskowego z oznacznika tacy narzędziowej, materiału rozłożonego na siatce narzędziowej lub rozłożonego w koszu sterylizacyjnym przez odczyt kodu kreskowego jej oznacznika. | TAK |  |  |
|  | Identyfikacja zestawu przez wybór z listy ekranowej oraz odczytu etykiety obiegowej. | TAK |  |  |
|  | Automatycznie prowadzony dziennik zdarzeń w systemie (logi systemowe). | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | System automatycznego nadzoru pracy oprogramowania, reagujący i automatycznie zgłaszający do serwisu wszelkie odstępstwa w pracy systemu. | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | System gwarantujący całkowite odtworzenie dokumentacji w systemie w przypadku awarii całego systemu, serwera, sieci teleinformatycznej szpitala. Zostały opracowane procedury postępowania w przypadku awarii uniemożliwiających korzystanie z systemu i do czasu jej usunięcia. | TAK |  |  |
|  | System zawierający procedury i wbudowane funkcje zastępcze w przypadku np. awarii na pojedynczych stanowiskach komputerowych systemu, które umożliwiłyby dalsze generowanie dokumentacji, bez powodowania utrudnień w pracy sterylizacji na tych stanowiskach lub potrzeby odtwarzania tej części dokumentacji w systemie po zakończeniu działań serwisowych Wykonawcy. | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| LICENCJE STANOWISKOWE I ICH OPIS |  |  |  |  |
| Stanowisko zarządzania x2 stanowiska / licencje |  |  |  |  |
|  | Zadanie administratora systemu: |  |  |  |
|  | - Zarządzanie strukturą Szpitala, użytkownikami systemu wraz z nadawaniem uprawnień | TAK |  |  |
|  | - Wydruk identyfikatorów użytkowników, w tym możliwość wydruku identyfikatorów na etykietach poliestrowych, polipropylenowych itd. (surowcu nie zawierającym papieru w składzie) | TAK |  |  |
|  | - Możliwość wykorzystania aktualnych identyfikatorów użytkowników np. z obecnego systemu HIS w oferowanym systemie. | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | - Zarządzanie cennikiem usług sterylizacyjnych na podstawie gotowych struktur kosztorysowych (szablonów) lub edytowalnych formularzy do indywidualnych ustawień użytkownika systemu. | TAK (podać) Tak, edytowalne formularze – 1 pkt. Tak, gotowe szablony – 0 pkt. |  |  |
|  | - Zarządzanie edytowalnym formularzem kosztorysowym według potrzeb użytkownika. Możliwość modyfikacji pozycji kosztorysu w dowolnym momencie eksploatacji systemu, możliwość zaimplementowania dowolnej formy kosztorysu bez konieczności ingerencji Wykonawcy/Producenta systemu. | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | - Zarządzanie bazą danych pojemników, wózków transportowych, kontenerów, , butów, opakowań sterylizacyjnych, testów mycia i sterylizacji | TAK |  |  |
|  | - Wbudowany słownik pojemników, opakowań sterylizacyjnych, testów mycia i sterylizacji oraz nazw narzędzi chirurgicznych | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | - Obsługa dezynfekcji wewnętrznej niewymagającej etapu sterylizacji, dla: wózków, kontenerów, pojemników, butów. | TAK |  |  |
|  | - Zarządzanie strukturą pakowania zestawów i narzędzi w sposób statyczny (poglądowy np. tekstowy) lub interakcyjny (np. przypisanie pozycji z innych zasobów systemu – tj. materiałów opakowaniowych itd.) | TAK (podać) Tak, w sposób interakcyjny – 1 pkt. Tak, w sposób statyczny – 0 pkt. |  |  |
|  | - Tworzenie grup niezmiennych zestawów i narzędzi na potrzeby np. wybranego zabiegu/operacji wraz z wygenerowaniem indywidulanego kodu kreskowego dla takiej grupy. Dalsze procedowanie w systemie odbywa się za pomocą kodu grupy, bez potrzeby skanowania każdego zestawu i narzędzia z osobna. | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | - Przypisanie okresu ważności pakietu/ narzędzia po sterylizacji oraz szacunkowej objętości pakietu. | TAK |  |  |
|  | - Wprowadzanie/generowanie daty ważności pakietu/narzędzia w chwili pakietowania narzędzi | TAK (podać) Tak, automatyczne generowanie daty – 1 pkt. Tak, ręczne wprowadzanie daty – 0 pkt. |  |  |
|  | - Zarządzanie narzędziami chirurgicznymi i ich etapów obróbki, w sposób statyczny (poglądowy, np. lista pomocnicza, opis tekstowy) lub interakcyjny (tj. przypisanie pozycji z innych zasobów systemu – np. przypisanie etapów obiegu dla wybranego narzędzia/zestawu, na podstawie których system pilnuje, czy obieg realizowany jest prawidłowo) | TAK (podać) Tak, w sposób interakcyjny – 1 pkt. Tak, w sposób statyczny – 0 pkt. |  |  |
|  | - Zarządzanie zestawami narzędzi: składem zestawu, przydzielanie wyceny, przydzielanie definicji pakowania, przydzielanie procedur mycia i dezynfekcji oraz pakowania i sterylizacji, przypisanie fotografii i innych plików multimedialnych. Zarządzanie w sposób statyczny (poglądowy, np. lista pomocnicza, opis tekstowy) lub interakcyjny (tj. przypisanie pozycji z innych zasobów systemu – np. przypisanie rodzaju pakowania, przypisanie programu sterylizacji itd. na podstawie których system pilnuje, czy obieg realizowany jest prawidłowo) | TAK (podać) Tak, w sposób interakcyjny – 1 pkt. Tak, w sposób statyczny – 0 pkt. |  |  |
|  | - Możliwość dołączenia dowolnego pliku zewnętrznego (np. wideo, pdf, itd.) do narzędzi i zestawów. W przypadku zestawów możliwość dodania plików zarówno do całego zestawu, jak i każdego narzędzia wchodzącego w jego skład. | TAK |  |  |
|  | - Dostęp do historii modyfikacji zestawu | TAK |  |  |
|  | - Podgląd i zarządzanie zestawami i narzędziami dowolnie wybranego użytkownika | TAK |  |  |
|  | - Dodawanie, edytowanie, wyrejestrowanie zestawów i narzędzi po kasacji | TAK |  |  |
|  | - Możliwość zamiany narzędzia pojedynczego na zestaw i odwrotnie, w dowolnym momencie eksploatacji narzędzi/zestawów | TAK |  |  |
|  | - Wydruk etykiety inicjującej, dla nowowprowadzonego zestawu lub narzędzia, wprowadzanego do obiegu | TAK |  |  |
|  | - Generowanie zestawienia ilościowego narzędzi wybranego użytkownika | TAK |  |  |
|  | - Monitoring statusu (gdzie jest i co się z nim dzieje) zestawów i narzędzi znajdujących się w CS, na BO i innych Oddziałach, ze szczegółami. | TAK |  |  |
|  | - Podgląd bieżącego stanu urządzeń - sterylizatorów, myjni | TAK |  |  |
|  | - Podgląd wsadów aktualnie kompletowanych lub znajdujących się w myjniach i sterylizatorach | TAK |  |  |
|  | - Generowanie zestawienia kosztów sterylizacji dla wybranego okresu obrachunkowego, swobodnie definiowanego przez użytkownika systemu | TAK |  |  |
|  | - Obsługa reklamacji sterylizacji z automatyczną zmianą w kosztorysie oraz automatycznym oznaczeniem reklamacji na raporcie z obiegu | TAK |  |  |
|  | - Archiwum obiegów wszystkich dostępnych oraz wyrejestrowanych zestawów i narzędzi | TAK |  |  |
|  | - Szczegóły dowolnego wybranego obiegu zestawu lub narzędzia | TAK |  |  |
|  | - Możliwość wyszukania dowolnego obiegu na podstawie kodu z etykiety obiegowej | TAK |  |  |
|  | - Możliwość wyszukania dowolnego narzędzia w systemie na podstawie jego numeru referencyjnego (np. indywidualnego kodu lub nazwy naniesionej przez producenta narzędzia) | TAK |  |  |
|  | - Generowanie raportu sumarycznego dla dowolnego obiegu zestawu lub narzędzia | TAK |  |  |
|  | - Statystyka wszystkich obiegów oraz obiegów każdego wybranego zestawu lub narzędzia pojedynczego w dowolnym czasookresie wskazanym przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | - Statystyka zużycia testów, środków dezynfekcyjnych, zużycia opakowań w dowolnym czasookresie wskazanym przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | - Licznik użyć wybranego zestawu lub narzędzia pojedynczego | TAK |  |  |
|  | - Statystyka aktywności personelu z podziałem na wykonywane czynności, w dowolnym czasookresie wskazanym przez użytkownika | TAK |  |  |
| Stanowiska strefy brudnej x2 licencje |  |  |  |  |
|  | Zadanie przyjęcia materiału do CS: |  |  |  |
|  | - Przyjęcie zlecenia na sterylizację wprowadzonego przez blok operacyjny, oddział lub inną jednostkę | TAK |  |  |
|  | - Informacja o trybie CITO przy przyjmowanych zestawach i narzędziach, ułatwiająca zaplanowanie priorytetów | TAK |  |  |
|  | - Planowanie dalszej obróbki zestawów i narzędzi w oparciu o tryb CITO, ale i automatyczny planer generowany po wprowadzeniu godziny przez personel BO i Oddziałów, na którą materiał ma być przygotowany. Dostęp do planera zapewniony na każdym stanowisku sterylizatorni. | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | - Identyfikacja wypożyczeń wewnętrznych narzędzi i zestawów, obciążanie kosztami sterylizacji jednostki organizacyjnej która zużyła dany materiał | TAK |  |  |
|  | - Wprowadzanie przez personel uwag dotyczących zestawu lub narzędzia | TAK |  |  |
|  | - Wprowadzanie reklamacji zgłoszonych przez użytkownika materiału sterylnego | TAK |  |  |
|  | - Wydruk oznaczenia z kodem kreskowym dla pojemników transportowych, kontenerów, tac narzędziowych, wózków wsadowych | TAK |  |  |
|  | - Przydzielanie do zestawu stałych tac narzędziowych oraz kontenerów (jeśli są używane) i możliwość ich edycji | TAK |  |  |
|  | Zadanie mycia i dezynfekcji ręcznej: |  |  |  |
|  | - Udokumentowanie (potwierdzenie) mycia w myjni ultradźwiękowej i ręcznego mycia-dezynfekcji | TAK |  |  |
|  | - Możliwość wprowadzania dodatkowych uwag przez użytkowników | TAK |  |  |
|  | - Udokumentowanie (potwierdzenie) przekazania materiału przez okno podawcze na stronę czystą. | TAK |  |  |
|  | Zadanie mycia i dezynfekcji automatycznej: |  |  |  |
|  | - Kompletacja zestawów i narzędzi do modułu wsadowego do myjni lub bezpośrednio do myjni | TAK |  |  |
|  | - W sytuacjach pilnych / awaryjnych – możliwość przypisania zestawów i narzędzi do cyklu mycia już w trakcie trwania uruchomionego procesu mycia | TAK |  |  |
|  | - Przydzielanie testów mycia i dezynfekcji dla wsadu do myjni automatycznej | TAK |  |  |
|  | - Udokumentowanie (potwierdzenie) załadunku wsadu do myjni | TAK |  |  |
|  | - Kontrola poprawności wybranego programu mycia i dezynfekcji | TAK |  |  |
|  | - Przydzielenie wsadu do konkretnego cyklu mycia i dezynfekcji | TAK |  |  |
|  | - Możliwość wycofania wsadu z myjni w przypadku nieprawidłowości | TAK |  |  |
|  | - Monitoring i rejestracja przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w myjni automatycznej w powiązaniu z załadowanym wsadem. | TAK |  |  |
| Stanowiska strefy czystej x10 licencji |  |  |  |  |
|  | Zadanie wyładunku z myjni-dezynfektorów |  |  |  |
|  | - Monitoring i rejestracja przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w myjni automatycznej w powiązaniu z załadowanym wsadem | TAK |  |  |
|  | - Udokumentowanie (potwierdzenie) zwolnienia wsadu z myjni | TAK |  |  |
|  | - Weryfikacja testów mycia i dezynfekcji przydzielonych do wsadu, weryfikacja poprawności mycia i dezynfekcji dla wsadu, weryfikacja zarejestrowanego przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji jako czynności wymagane do zwolnienia wsadu po myciu | TAK |  |  |
|  | - Możliwość wycofania zestawu do powtórnego mycia na stronę brudną | TAK |  |  |
|  | Zadanie pakietowania narzędzi: |  |  |  |
|  | - Weryfikacja skuteczności mycia zestawu na stanowisku pakietowania | TAK |  |  |
|  | - Kontrola pakietowania zestawów wielotacowych na różnych stanowiskach pakietowania | TAK |  |  |
|  | - Kontrola składu zestawu w sposób statyczny (poglądowy np. z dostępnej listy lub interakcyjny np. aktywny formularz do odznaczania narzędzi zestawu) | TAK (podać) Tak, w sposób interakcyjny – 1 pkt. Tak, w sposób statyczny – 0 pkt. |  |  |
|  | - W przypadku funkcji aktywnego formularza podczas składania zestawu, dodatkowa funkcja dostępna dla każdego narzędzia wchodzącego w skład zestawu, aktywna po jego zaznaczeniu: wyświetlanie zdjęcia wybranego narzędzia, wpisywanie indywidualnych dla niego uwag, dostęp do historii uwag do narzędzia. | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | - Udokumentowanie dodania do pakietów w danym obiegu, narzędzi spoza zestawu na potrzeby np. pilnej obróbki | TAK |  |  |
|  | - Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawności weryfikacji zestawu | TAK |  |  |
|  | - Udokumentowanie (potwierdzenie) wykonania procedur konserwacyjnych lub przekazania narzędzi do konserwacji | TAK |  |  |
|  | - Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawnego spakowania zestawu lub narzędzia | TAK |  |  |
|  | - Możliwość wydruku składu zapakowanego zestawu wraz z uwagami (np. stwierdzonym brakiem narzędzia). | TAK |  |  |
|  | - Automatyczne przydzielanie terminu przydatności materiału do użycia na podstawie wcześniej określonej definicji pakowania zestawu, możliwość jednorazowej zmiany definicji pakowania. | TAK |  |  |
|  | - Możliwość ręcznej modyfikacji terminu przydatności materiału do użycia | TAK |  |  |
|  | - Wydruk etykiety obiegowej dla zestawu lub narzędzia, możliwość dodrukowania etykiety obiegowej dla spakowanego zestawu lub narzędzia. | TAK |  |  |
|  | - Etykieta obiegowa zawierająca informację tekstową o rodzaju sterylizacji oraz programie sterylizacji dla zapakowanego materiału. | TAK |  |  |
|  | - Możliwość dodrukowania uwag do zestawu i jego narzędzi na dodatkowej etykiecie obiegowej, z możliwością bezpośredniego naklejenia na pakiet, wydruk odporny na proces sterylizacji. | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | - Udokumentowanie dodania do obiegu materiałów jednorazowych (np. narzędzi, implantów) wraz z ich numerem identyfikacyjnym. | TAK |  |  |
|  | Zadanie pakietowania bielizny oraz materiałów pylistych : |  |  |  |
|  | - Realizuje zadania pakietowania bielizny operacyjnej | TAK |  |  |
|  | - Obsługa przyjmowania bielizny operacyjnej na stan CS | TAK |  |  |
|  | - Kontrola stanu magazynowego bielizny operacyjnej | TAK |  |  |
|  | - Interaktywna kontrola składu zestawów bielizny operacyjnej | TAK |  |  |
|  | Zadanie załadunku materiału do sterylizatorów: |  |  |  |
|  | - Kompletacja spakowanego materiału do koszy sterylizacyjnych | TAK |  |  |
|  | - Kompletacja materiału na wózku (module wsadowym) do sterylizatora lub bezpośrednio do sterylizatora | TAK |  |  |
|  | - W sytuacjach pilnych / awaryjnych – możliwość przypisania zestawów i narzędzi do cyklu sterylizacji już w trakcie trwania uruchomionego procesu sterylizacji | TAK |  |  |
|  | - Kontrola wzorca załadunku sterylizatora, szacowanie objętości wsadu na podstawie danych cząstkowych określonych w definicjach pakowania narzędzi i zestawów, wizualizacja rozłożenia materiału w obrębie wsadu | TAK |  |  |
|  | - Kontrola zgodności wybranego programu sterylizacji dla poszczególnych elementów wsadu na podstawie wcześniej zdefiniowanych, przydzielonych do danego materiału list dopuszczalnych programów | TAK |  |  |
|  | - Przydzielenie wymaganych testów do wsadu, przydzielenie wsadu do konkretnego cyklu sterylizacji | TAK |  |  |
|  | - Udokumentowanie (potwierdzenie) załadunku wsadu do sterylizatora | TAK |  |  |
|  | - Możliwość wycofania wsadu ze sterylizatora w przypadku nieprawidłowości z potwierdzaniem konieczności przepakowania wsadu | TAK |  |  |
|  | - Monitoring i rejestracja przebiegu cyklu sterylizacji w powiązaniu z załadowanym wsadem. | TAK |  |  |
| Stanowiska strefy sterylnej x2 licencje |  |  |  |  |
|  | Zadanie zwalniania po sterylizacji: |  |  |  |
|  | - Monitoring i rejestracja przebiegu cyklu sterylizacji w powiązaniu z załadowanym wsadem | TAK |  |  |
|  | - Udokumentowanie (potwierdzenie) zwolnienia wsadu ze sterylizatora | TAK |  |  |
|  | - Weryfikacja testów sterylizacji przydzielonych do wsadu | TAK |  |  |
|  | - Weryfikacja poprawności cyklu sterylizacji dla wsadu, weryfikacja zarejestrowanego przebiegu cyklu sterylizacji | TAK |  |  |
|  | - Weryfikacja poprawności cyklu sterylizacji dla poszczególnych zestawów i narzędzi, możliwość wycofania do przepakowania i ponownej sterylizacji. | TAK |  |  |
|  | Zadanie obsługi magazynu sterylnego i wydania materiału z CS: |  |  |  |
|  | - Monitoring i zarządzanie bieżącym stanem magazynowym wyrobów sterylnych | TAK |  |  |
|  | - Monitoring i zarządzanie bieżącym stanem materiałów zużywalnych, identyfikowalnych w systemie po dowolnym, indywidulanym numerze/kodzie tego materiału, naniesionym przez jego producenta | TAK |  |  |
|  | - Inwentaryzacja magazynu sterylnego poprzez wygenerowanie listy zestawów i narzędzi znajdujących się w magazynie i dalszą papierową weryfikację stanu magazynu lub poprzez interaktywny formularz inwentaryzacyjny, automatycznie odznaczający zestawy i narzędzia po odczycie kodu kreskowego | TAK (podać) Tak, w sposób interaktywny – 1 pkt. Tak, poprzez generowanie listy – 0 pkt. |  |  |
|  | - Kompletowanie materiału do wydania dla konkretnego użytkownika | TAK |  |  |
|  | - Potwierdzenie wydania materiału dla konkretnego użytkownika | TAK |  |  |
|  | - Blokada możliwości wydania materiału należącego do innej jednostki szpitala niż przydzielona | TAK |  |  |
|  | - Blokada możliwości wydania materiału, dla którego wynik z autoczytnika do inkubacji był negatywny lub pomiar nie zakończył się. | TAK |  |  |
|  | - Wprowadzanie przez personel dodatkowych uwag dotyczących wydawanego materiału. | TAK |  |  |
| Stanowiska Bloku Operacyjnego i innych stanowisk poza obszarem CS – licencja otwarta |  |  |  |  |
|  | Zadanie przyjęcia materiału sterylnego na BO, Oddziałach, Poradniach: |  |  |  |
|  | - Przyjmowanie materiału sterylnego | TAK |  |  |
|  | - Monitoring stanu materiału sterylnego | TAK |  |  |
|  | - Podgląd materiału użytkownika znajdującego się w CS | TAK |  |  |
|  | - Dostęp do danych archiwalnych materiału pozostającego w dyspozycji użytkownika | TAK |  |  |
|  | - Kontrolowanie (udokumentowanie) wypożyczeń materiału. | TAK |  |  |
|  | Zadanie oznaczania zużycia materiału i wydania materiału brudnego do CS: |  |  |  |
|  | - Monitoring stanu materiału sterylnego | TAK |  |  |
|  | - Podgląd materiału użytkownika znajdującego się w CS | TAK |  |  |
|  | - Dostęp do archiwum i historii obiegów | TAK |  |  |
|  | - Potwierdzenie zużycia materiału sterylnego | TAK |  |  |
|  | - Kompletacja materiału do wydania do CS wraz z automatycznym tworzeniem zlecenia na dekontaminację | TAK |  |  |
|  | - Możliwość wprowadzenia zlecenia w trybie CITO | TAK |  |  |
|  | - Możliwość zaplanowania zapotrzebowania na usługę sterylizacji z wyprzedzeniem, na konkretną godzinę. Informacja ta widoczna na stanowiskach w sterylizatorni, w formie automatycznego planera dla jej personelu. | TAK/NIE (podać) TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | - Wprowadzanie przez personel dodatkowych uwag dotyczących wydawanego materiału. | TAK |  |  |
| WYPOSAŻENIE SPRZĘTOWE |  |  |  |  |
|  | Komputer AIO, dla stanowiska zarządzającego, 1 szt. | Producent………………………….. Nazwa i model ……………………. |  |  |
|  | Parametry minimalne: procesor: Procesor klasy x86, powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 4000 punktów Passmark CPU Mark; ekran: LCD min 23,8" z panelem o rozdzielczości przynajmniej 1920x1080; pamięć RAM: min. 8 GB; dysk twardy SSD: min. 256 GB; urządzenia wbudowane: karta sieciowa LAN 1000 GBit, karta sieciowa WiFi typu IEEE 802.11 b/g/n, kamera internetowa, mikrofon, głośniki; klawiatura, mysz, system operacyjny: Windows 11 Professional 64 bit lub równoważny.** Wykonawca dostarczy licencje CAL dla wszystkich dostarczonych stacji komputerowych. Wykonawca umożliwi zainstalowanie na stacjach programu klasy AV, EDR/XDR, aplikacji do monitorowania stanu komputera (system do inwentaryzacji sprzętu) oraz aplikacyjnych | TAK |  |  |
|  | Komputer AIO, dla stanowisk roboczych, 14 szt. | Producent………………………….. Nazwa i model ……………………. |  |  |
|  | Parametry minimalne: typ: All-In-One; procesor: Procesor klasy x86, powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 4000 punktów Passmark CPU Mark; ekran: LCD min 23,8" z panelem multidotykowym o rozdzielczości przynajmniej 1920x1080; pamięć RAM: min. 8 GB; dysk twardy SSD: min. 256 GB; urządzenia wbudowane: karta sieciowa LAN 1000 GBit, karta sieciowa WiFi typu IEEE 802.11 b/g/n, kamera internetowa, mikrofon, głośniki; możliwość montażu na ścianie zgodnie ze standardem VESA; system operacyjny: Windows 11 Professional 64 bit lub równoważny. Wykonawca dostarczy licencje CAL dla wszystkich dostarczonych stacji komputerowych. Wykonawca umożliwi zainstalowanie na stacjach programu klasy AV, EDR/XDR, aplikacji do monitorowania stanu komputera (system do inwentaryzacji sprzętu) oraz aplikacji vnc | TAK |  |  |
|  | Uchwyt ścienny mocowania komputera AIO, 7 szt. |  |  |  |
|  | Parametry minimalne: rozmiar mocowanego ekranu: 23,8”; standard VESA; ilość montowanych ekranów: 1; regulacja odstępu od ściany; maksymalny odstęp od ściany nie większy niż 800mm; korekta lewo/prawo: 180°; regulacja kąta nachylenia: +/- 10° | TAK |  |  |
|  | Uchwyt stołowy mocowania komputera AIO, 7 szt. |  |  |  |
|  | Parametry minimalne: Minimalny rozmiar mocowanego ekranu: 19; standard VESA: 75x75, 100x100; ilość montowanych ekranów: 1; korekta lewo/prawo: 220°; regulacja kąta nachylenia: +/- 10° | TAK |  |  |
|  | Skaner bezprzewodowy kodów 1D/2D, 14 szt. | Producent………………………….. Nazwa i model ……………………. |  |  |
|  | Parametry minimalne: Skaner umożliwiający odczytywanie kodów w formatach 1D: Code 39, Code 128, Code 93 oraz w formatach 2D: DataMatrix, QR Code, Micro QR. Obsługiwane interfejsy hosta: USB, RS232. Rodzaj czytnika: linear imager 2D, minimalna rozdzielczość czujnika obrazu: 640 × 480 pikseli; Wskaźniki dla użytkownika: bezpośredni wskaźnik odczytu; wskaźniki LED dobrego odczytu, sygnał dźwiękowy (z regulacją tonu/głośności). | TAK |  |  |
|  | Drukarka etykiet, 11 szt. | Producent………………………….. Nazwa i model ……………………. |  |  |
|  | Parametry minimalne: druk termotransferowy; szerokość druku w zakresie min. 40 mm - 100 mm; rozdzielczość min. 203 dpi; drukowane kody kreskowe: Code 39, Code 93, Code 128, UCCEAN-128; interface LAN i USB - dostarczona w komplecie z zasilaczem i wymaganym okablowaniem. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne, 1 szt. | Producent………………………….. Nazwa i model ……………………. |  |  |
|  | Parametry minimalne: Drukarka: A4; druk w kolorze; szybkość druku 20 str./min kolor i mono; rozdzielczość wydruku 600 x 600 kolor i mono. Skaner: A4; rozdzielczość optyczna 1200 x 1200; głębia koloru 24 bit; głębia szarości 8 bit. Kopiarka: A4; rozdzielczość kopiowania 600 x 600; zmniejszanie/ powiększanie: 25-400%. | TAK |  |  |
|  | Pozostałe: |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące na sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne drukarka etykiet, skaner bezprzewodowy | Tak | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |  |
|  | Świadczenie obsługi serwisowej i nadzoru autorskiego nad oferowanym systemem przez okres 60 miesięcy | Tak | Dodatkowy okres ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |  |
|  | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku) | TAK, podać |  |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

**RÓWNOWAŻNOŚĆ:

Oprogramowanie Windows 11 Pro 64-bit - opis równoważności:

- Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

- Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

- Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych,

- Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim,

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

- Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

- Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

- Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Obsługa standardu NFC (near field communication),

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących);

- Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

- Login i hasło,

- Karty z certyfikatami (smartcard),

- Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

- Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.

- Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,

- Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

- Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

- Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

- Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych,

- Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 2.0 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych,

- Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

- Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

Zamawiający sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional w najnowszej dostępnej polskiej wersji językowej w technologii 64 bitowej z uwagi na fakt, iż zdecydowania większość komputerów użytkowanych przez pracowników Zamawiającego działa w tym systemie a pracownicy są przeszkoleni w jego obsłudze.

W przypadku dostawy i zainstalowania przez Dostawcę systemu równoważnego zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich kosztów wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego, zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, szkoleń użytkowników sprzętu oraz szkoleń certyfikowanych administratora systemów informatycznych Zamawiającego, do którego dostarczono oferowane rozwiązanie.