EZ/40/2026/MW                                                                                       Załącznik nr 2.4 do SWZ

Myjnia-dezynfektor do kontenerów i wózków

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

| L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie umożliwiające mycie wózków transportowych, pojemników sterylizacyjnych, kuwet dezynfekcyjnych, butów operacyjnych | TAK |  |
|  | Właściwe dokumenty zgodnie z klasą wyrobu medycznego potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 1620) | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe, wjazd do komory z wysokości posadzki przy głębokości niecki nie większej niż 20 cm | TAK |  |
|  | Konstrukcja urządzenia spełniająca wymagania normy PN EN ISO 15883, potwierdzona stosowną deklaracją, urządzenie do zabudowy | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Urządzenie posiada serwisowy program diagnostyczny zdalnego dostępu do urządzenia | TAK |  |
|  | Urządzenie musi być dostarczone wraz z modułami i licencjami niezbędnymi do komunikacji z dowolnym systemem zarządzania obrotem narzędzi w Centralnej Sterylizatorni. | TAK |  |
|  | Prace wdrożeniowe w tym zakresie mają być zakończone protokołem poprawnej komunikacji urządzenia | TAK |  |
|  | Dostarczone licencje i sterowniki muszą być wydane bezterminowo, bez dodatkowych opłat. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia sterownika urządzenia do zewnętrznego systemu komputerowego z oprogramowaniem dla Centralnej Sterylizatorni, automatyczna transmisja danych parametrów procesu, wykresu i danych dotyczących załadunku ze sterownika myjni do systemu komputerowego | TAK |  |
|  | Wyposażony w bezpośrednio podłączony do sterownika, skaner kodów kreskowych 1D/2D do rozpoznawania i archiwizacji załadunków | TAK |  |
|  | Możliwość odtworzenia danych urządzenia w przypadku ich utraty bez udziału serwisu producenta. Urządzenie posiada możliwość odtworzenia min. archiwum cykli i listy błędów oraz ustawień programów. | TAK |  |
|  | Automatyczna archiwizacja i wydruk ostatnich min. 5000 raportów procesów (raportów i wykresów procesów) w pamięci sterownika urządzenia | TAK |  |
|  | Automatyczny eksport danych do zewnętrznego oprogramowania | TAK |  |
|  | Wyposażona w zintegrowaną drukarkę termiczną z wydrukiem wykresu parametrów procesu z potwierdzeniem osiągnięcia parametrów A0 | TAK |  |
|  | Wymiary wewnętrzne użytkowe komory nie więcej niż 1700x2000x1200 mm (dł. x wys. x szer.) | TAK, podać |  |
|  | Drzwi myjni: automatyczne, przesuwne, całkowicie przeszklone na ramie ze stali kwasoodpornej, otwierane w bok | TAK |  |
|  | Komora, elementy funkcjonalne, grzejne, ramiona spryskujące, przewody rurowe wykonane ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Powierzchnia czołowa/obudowa wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, w sposób ułatwiające utrzymanie czystości tj. brak wystających elementów, śrub mocujących i innych) | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania procesów mycia i dezynfekcji termicznej (z możliwością sterowania wartością Ao), chemiczno – termicznej, minimum 20 programów standardowych w tym nie mniej niż 4 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego do obsługi urządzenia | TAK |  |
|  | Procesy mycia i dezynfekcji realizowane automatycznie, bez potrzeby ingerencji użytkownika, procesy zgodne z normą PN EN ISO 15883, | TAK |  |
|  | Minimum 1 zbiornik roztworów roboczych o pojemności nie mniejszej niż 180 litrów, pozwalający na wykorzystanie roztworu roboczego w kolejnych procesach | TAK |  |
|  | Wbudowany zbiornik do odzysku wody zdemineralizowanej do użycia w innym kroku procesu o pojemności nie mniejszej niż 180 litrów | TAK |  |
|  | Przepływowy system podgrzewania roztworu roboczego zlokalizowany poza komorą myjni, brak elementów grzejnych wewnątrz komory | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie zmian parametrów programów w postaci kodu | TAK |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia w języku polskim za pomocą sterownika mikroprocesorowego wyposażonego w 2 kolorowe, ekrany dotykowe (wielkości min. 5 cali) do obsługi urządzenia (obsługa urządzenia poprzez bezpośredni dotyk pola na ekranie dotykowym), wyświetlania komunikatów tekstowych, cyfrowych i wykresów parametrów procesu, czasu i faz cyklu, stanu myjni | TAK |  |
|  | Minimum 3 pompy dozujące preparaty chemiczne, każda z możliwością nastawienia dozy środka, bezpośrednia z panelu sterującego dla każdego z zaprogramowanych cykli mycia i dezynfekcji, | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu dozowania preparatów chemicznych, możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów (również w okresie gwarancji). Załączyć do oferty listę z min. 4 zestawami środków | TAK, załączyć |  |
|  | Pomiar dozy preparatu za pomocą kalibrowalnych przepływomierzy | TAK |  |
|  | Miejsce wewnątrz urządzenia na podłączenie min. 3 kanistrów (min. 20l) ze środkami chemicznymi | TAK |  |
|  | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach | TAK |  |
|  | Brak elementów grzewczych wewnątrz komory myjni, system podgrzewania roztworu roboczego poza komorą myjni | TAK |  |
|  | Ogrzewanie elektryczne | TAK |  |
|  | Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu, wyposażona w system filtrów powietrza zgodny z normą PN EN 15883 | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia awaryjnego myjni z każdego miejsca we wnętrzu komory mycia. | TAK |  |
|  | Automatyczny przechył mytych wózków umożliwiający odpływ wody z płaskich powierzchni | TAK, |  |
|  | Automatyczne dysze natryskowe na bocznych ścianach komory zapewniające oprysk wszystkich powierzchni załadunku (ruch wahadłowy, poziomy) | TAK |  |
|  | Przyłącza do wody zimnej i demineralizowanej | TAK |  |
|  | Przyłącze do sprężonego powietrza | TAK |  |
|  | Moc: max. 130kW, zasilanie 400 V |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne urządzenia nie więcej niż 2100x2500x2600 mm (dł. x wys. x szer.) | TAK, podać |  |
|  | Opanelowanie urządzenia oraz opanelowanie uzupełniające otworu montażowego ze stali kwasoodpornej - komplet | TAK |  |
|  | Wyposażenie myjni: |  |  |
| 43.1 | wózek wsadowy o pojemności nie mniejsza niż 16 pojemników sterylizacyjnych wielkości jednej jednostki wsadu (300x300x600 mm) wraz z pokrywami - 1 sztuka |  |  |
| 43.2 | wózek wsadowy o pojemności nie mniejsza niż 40 par obuwia operacyjnego - 1 sztuka |  |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
|  | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku) | TAK, podać |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta