Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy pełnienia prac serwisowych w zakresie wykonania przeglądów kotłów wodnych i kotła parowego, a także sprawdzenie szczelności instalacji gazowych. Miejsce lokalizacji kotłów:

- KOTŁOWNIA KIELCE UL. RADIOWA 7

- KOTŁOWNIA KIELCE UL. KOSCIUSZKI 3

Przegląd kotłów należy przeprowadzić dwa razy w roku – 1 raz w Maju (do 20.05.2026, 20.05.2027, 20.05.2028), 1 raz w Październiku (31.10.2026, 31.10.2027, 31.10.2028)

| Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w roku | Łączna liczba przeglądów w ciągu 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| ul. Radiowa 7 | 2 | 6 |
| ul. Kościuszki 3 | 2 | 6 |

Osoby wykonujące serwis winny posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania przeglądów urządzeń podlegających U.D.T oraz uprawnienia budowlane.

Do dokumentów należy załączyć ksero powyższych uprawnień.

Zakres prac serwisowych obejmuje:

- Gruntowne czyszczenie kotła (części spalinowej);

- Gruntowne czyszczenie palnika;

- Wymiana wkładki w filtrze paliwa;

- Wymiana dysz;

- Regulacja palnika;

- Mikroprocesorowa analiza spalin;

- Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania układu automatyki;

- Sprawdzenie ciśnienia w naczyniu przeponowym;

- Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa;

- Wystawienie protokołu wymaganego przez UDT;

- Sprawdzenie szczelności instalacji gazu.

| IV. | Kotły cieczowe pod dozorem ograniczonym |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klinika Rehabilitacji | N22 12000738 | 3612-0108-F6 | DXN163 | Kościuszki 3 |
| 2 | Klinika Rehabilitacji | N22 12004704 | 1026 | DTG330-9 | Kościuszki 3 |
| 3 | Klinika Rehabilitacji | N22 12000735 | 01777-E6 | DXN164 | Kościuszki 3 |
| 4 | Klinika Chorób Zakaźnych | N22 12000736 | 192101 | Paromat | Radiowa 7 |
| 5 | Klinika Chorób Zakaźnych | N22 12000737 | 184106 | Paromat | Radiowa 7 |
| 6 | Klinika Chorób Zakaźnych | nie wymaga UDT |  | Paromat | Radiowa 7 |

Po dokonaniu przeglądu urządzeń należy przedłożyć protokoły prac serwisowych, protokoły pomiarów sprawności, protokół szczelności instalacji gazowych.