Znak sprawy: EZ/67/2026/MW

Załącznik nr 2.6 do SWZ

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 6 – Kozetka lekarska z regulowanym podparciem na kółkach – 1 szt.

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025 r.) |  |

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stelaż kozetki wykonany z profili stalowych o przekroju 25x25 mm malowanych proszkowo, stabilny stelaż | Tak |  |
|  | Leże dwusegmentowe wykonane z płyty wiórowej o grubości 16 mm obłożonej pianką poliuretanową o grubości 40 mm. Tapicerka bezszwowa wykonana z materiału zmywalnego, łatwa do dezynfekcji, odporna na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach służby zdrowia, odporna na promieniowanie UV | Tak |  |
|  | Regulacja zagłówka za pomocą mechanizmu samohamującego w zakresie +/- 40° | Tak |  |
|  | Koła o średnicy 75 mm w obudowie metalowej, 2 z blokadą | Tak |  |
|  | Stół wyposażony w uchwyt na podkład jednorazowy w rolce umiejscowiony pod segmentem zagłówka. Możliwość zamocowania rolki o szerokości 550 mm | Tak |  |
|  | Wymiary kozetki: Całkowita szerokość 550 mm (+/- 1%) Całkowita długość 1880 mm (+/- 1%) Całkowita wysokość 510 mm (+/- 1%) Dopuszczalne obciążenie 180 kg (+/- 1%) waga kozetki 29 kg (+/- 1%) | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyboru koloru tapicerki na etapie realizacji zamówienia spośród 20 kolorów | Tak |  |
|  | Pozostałe: |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | Tak |  |
|  | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | Tak |  |
|  | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi. | Tak | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.