EZ/99/2026/EK

Załącznik nr 2 do SWZ

(opis przedmiotu zamówienia)

Działania zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa Szpitala - Zakup urządzeń Firewall wraz z usługami wdrożeniowymi związanymi z wykonaniem segmentacji sieci

Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu definiowanego zgodnie z art. 2 pkt 12-13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie):

• produkt ICT oznacza element lub grupę elementów sieci lub systemów informatycznych,

• usługa ICT oznacza usługę polegającą w pełni lub głównie na przekazywaniu, przechowywaniu, pobieraniu lub przetwarzaniu informacji za pośrednictwem sieci i systemów informatycznych, zaś

• proces ICT oznacza zestaw czynności wykonywanych w celu projektowania, rozwijania, dostarczania lub utrzymywania produktów ICT lub usług ICT, tj. w szczególności: zakup urządzeń firewall – 2 szt.  wraz z usługą wdrożenia oraz wykonaniem segmentacji sieci

Wszystkie rozwiązania muszą spełniać wymagania określone w regulaminie konkursu (Załącznik nr 4 Zakres realizacji przedsięwzięcia do wyboru przedsięwzięcia (tryb konkurencyjny – I nabór – Inwestycja D.1.1.2)) w zakresie rozdziału nr 3 - DZIAŁANIA ZWIĘKSZAJĄCE POZIOM CYBERBEZPIECZEŃSTWA SZPITALA.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem niżej wymienionych wymagań:

- Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta, musi być nowy, wcześniej nieużywany;

- Sprzęt musi być dostarczony z kompletem standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim (wersja angielska dopuszczalna jest w przypadku braku dostępności wersji polskiej dokumentacji);

- Przedmiot zamówienia musi znajdować się w ofercie producenta na dzień składania ofert. Wykonawca nie może dostarczyć Zamawiającemu sprzętu i oprogramowania wycofanego przez producenta z produkcji, sprzedaży, czy będącego w fazie end-of-life (EOL);

- W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- zamontowania i skonfigurowania przedmiotu zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz wykonania niezbędnych prac w celu optymalnego funkcjonowania urządzeń,

- wykonania testów poprawności pracy.

- Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do uwzględnienia następujących wymagań i wytycznych:

- Przedmiot Zamówienia będzie realizowany w oparciu o zdefiniowany uprzednio przez Wykonawcę i zaakceptowany Harmonogram wdrożenia, który powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz odpowiednio utrzymywany w toku realizacji Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca w Harmonogramie wdrożenia musi uwzględnić w szczególności podział na zadania takie jak projektowanie, dostawy, usługi instalacji/konfiguracji, testowanie, wdrożenie i odbiory.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu udział we wszystkich pracach realizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. w czasie projektowania, dostawach, instalacji/budowie, konfiguracji wdrożeniu i testowaniu).

- Wykonawca zobowiązany jest do udziału w cyklicznych naradach przeglądu prac w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje częstotliwość narad maksymalnie 1 raz w miesiącu, chyba że, nadzwyczajna sytuacja w realizacji przedmiotu umowy wymagała będzie częstszych spotkań.

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dostawy przedmiotu zamówienia w dokładnych terminach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

- W przypadku dostarczania infrastruktury informatycznej musi być ona oznakowana w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja systemowa zarówno produktu jak i producenta (w tym daty produkcji), pochodził z oficjalnych kanałów dystrybucji producentów i dostarczony w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

- Wdrożenie należy rozumieć jako szereg uporządkowanych i zorganizowanych działań mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wdrożenie będzie realizowane w ramach powołanych do tego celu struktur organizacyjnych po stronie Wykonawcy.

- W ramach wdrożenia Wykonawca przygotuje informacje na temat struktury organizacyjnej zespołu Wykonawcy zajmującej się realizacją przedmiotu zamówienia, w ramach której muszą zostać powołane minimum następujące role:

  - Koordynator Projektu ze strony Wykonawcy,

  - Zespół Wdrożeniowy ze strony Wykonawcy.

- Wdrożenie, z zastrzeżeniami wskazanymi poniżej, w punktach muszą realizować osoby wymienione w ofercie Wykonawcy, przy czym:

  - Osoby zespołu Wykonawcy muszą być dyspozycyjne w trakcie wykonywania prac,

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych do osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy,

- Wykonawca zorganizuje prace tak, aby w maksymalnym stopniu nie zakłócać ciągłości funkcjonowania prac u Zamawiającego.

- Obiekty podlegające inwestycji (obiekty służby zdrowia, w których świadczone są usługi medyczne) są użytkowane w trybie ciągłym w czasie godzin pracy przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia, co może powodować utrudnienia w miejscu prowadzenia prac. Nie ma możliwości całkowitego wyłączenia i zamknięcia w/w obiektów lub ich części na czas realizacji przedmiotu zamówienia. Poszczególne prace będą realizowane etapowo, tak aby zachować ciągłość świadczenia usług medycznych.

- Wykonawca musi uwzględnić, że wszystkie prace wykonywane będą w użytkowanych obiektach przy dużym ruchu pracowników i chorych, tzn. organizacja prac powinna przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo przebywających w oddziałach pracowników i chorych oraz zachowanie ciszy nocnej w godzinach właściwych dla Zamawiającego.

- Przygotowanie Dokumentacji:

  - W ramach procesu prac Wykonawca opracuje dla Zamawiającego dokumentację przedmiotu zamówienia (zwaną dalej Dokumentacją), która składa się z nw. zakresów:

    - Harmonogram Wdrożenia,

    - Dokumentacja Analizy Przedwdrożeniowej (DAP),

    - Dokumentacja Powykonawcza.

  - Dokumentacja powyższa będzie zawierać bazowe zapisy opisujące budowane rozwiązania, procesy oraz sposób organizacji prac i wdrożenia. Na podstawie zapisów w Dokumentacji będą prowadzone i odbierane poszczególne etapy realizowane w ramach przedmiotu zamówienia. Dokumenty te wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (dalej zwanych SWZ) będą stanowiły podstawę do weryfikacji wdrożenia w trakcie odbiorów.

  - Dokumentacja podlegać będzie uzgadnianiu i akceptacji Zamawiającego. Akceptacja Harmonogramu wdrożenia i DAP warunkuje rozpoczęcie prac Wykonawcy.

  - Dokumentacja Analizy Przedwdrożeniowej DAP wraz z Harmonogramem wdrożenia zostaną opracowane w oparciu o wymagania określone w niniejszym dokumencie OPZ.

- Harmonogram wdrożenia:

Wykonawca zobowiązany jest opracować na podstawie SWZ oraz OPZ szczegółowy harmonogram wdrożenia. Harmonogram należy przedstawić Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych od   podpisania Umowy.

- Analiza Przedwdrożeniowa:

  - Analiza przedwdrożeniowa, którą należy rozumieć jako zakres czynności do wykonania przez Wykonawcę mający na celu analizę środowiska biznesowego i informatycznego Zamawiającego. W wyniku przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Dokumentacje Analizy Przedwdrożeniowej (DAP), na podstawie, której będzie realizowany organizacyjnie i technicznie przedmiot zamówienia. DAP będzie podlegała uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego.

  - DAP powinna zawierać w szczególności:

UKŁAD DAP

-wykaz oraz szczegółowy opis i harmonogram wdrożenia przedmiotu zamówienia

-architekturę rozwiązań

-jednoznacznie określone założenia integracji z innymi systemami informatycznymi, które posiada Zamawiający

-plan pracy na wszystkie etapy wdrożenia

-szczegółowe specyfikacje urządzeń, oprogramowania i usług objętych zakresem zamówienia

-wykaz oraz szczegółowy opis i harmonogram niezbędnych prac konfiguracyjnych

-ustawienia konfiguracyjne urządzeń, oprogramowania i usług

-propozycje scenariuszy testowych uwzgledniających zakres czynności operacyjnych, które należy wykonać w celu potwierdzenia, że wskazane wymagane funkcjonalności zostały prawidłowo skonfigurowane i działają zgodnie z opisami procesów

-harmonogram instruktażu administratorów

- Dokumentacja Powykonawcza

  - Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest dostarczenie przez Wykonawcę Dokumentacji Powykonawczej obejmującej dokumentację użytkową, techniczną i eksploatacyjną. Dokumentacja Powykonawcza musi być dostarczona w języku polskim, w wersji elektronicznej w formacie.

  - W dokumentacji muszą być zawarte opisy wszelkich cech, właściwości i funkcjonalności pozwalających na poprawną z punktu widzenia technicznego eksploatację rozwiązań.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizując opisane w przedmiocie zamówienia dostawy i usługi uwzględnił uwarunkowania środowiska aktualnie pracującego sprzętu u Zamawiającego, w szczególności uwzględniając integrację z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami, środowisko domenowe, konfigurację sieci oraz segmentację VLAN

  - W szczególności dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

    - Pełną charakterystykę wszystkich elementów aplikacji wdrożonego środowiska oraz sposobu ich licencjonowania

    - Specyfikację techniczną wraz z numerami katalogowymi, numerami seryjnymi, nazwami oraz adresacją poszczególnych elementów

    - Opis architektury technicznej - wyszczególnienie oraz opis powiązań wszystkich komponentów sprzętowych, systemowych i aplikacyjnych występujących lub wymaganych do poprawnej pracy rozwiązania zgodnie z wymaganiami wydajności, funkcjonalności i bezpieczeństwa,

    - Opis konfiguracji obejmujący wszystkie urządzenia i systemy wdrożone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

    - Przykładowy zestaw wymaganych danych konfiguracyjnych obejmuje:

- Parametry sprzętowe oferowanych urządzeń,

- Opis konfiguracji związanej z wdrożonymi politykami cyberbezpieczeństwa

- wszystkie dane dostępowe do konfigurowanych urządzeń, systemów,

- schematy podłączenia urządzeń do sieci LAN,

- opis konfiguracji dostarczonego i wdrożonego systemu,

- opis wdrożonych polityk.

- Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 -17, w terminie: do 30  dni od daty zawarcia  umowy z zastrzeżeniem zapisów w SWZ i umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych dla dostarczonego oprogramowania aplikacyjnego oraz środowiska sprzętowego.

Minimalny okres gwarancji dla dostarczonych urządzeń wynosi minimum 3 lata. Okres subskrypcji i wsparcia technicznego dla oprogramowania wchodzącego w skład rozwiązania wynosi 3 lata. Dodatkowe zapisy dotyczące gwarancji zostały zawarte w tabelach poszczególnych rozwiązań.

- Parametry minimalne przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 zostały opisane w poniżej:

# I.1 - Zakup urządzeń Firewall – 2 szt.

Wymagania ogólne

Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch nowych, identycznych urządzeń klasy Firewall Nowej Generacji wraz z gwarancją oraz dostępem do aktualizacji oprogramowania zabezpieczającego przez okres min. 36 miesięcy. Wymagany klaster dwóch urządzeń firewall musi spełniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe oraz bezpieczeństwa. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

Wymagania szczegółowe systemu bezpieczeństwa firewall

System bezpieczeństwa realizujący funkcję Firewall musi zapewniać pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. System musi umożliwiać budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Musi być możliwość dedykowania co najmniej 4 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie: - Firewall. - Ochrony w warstwie aplikacji. - Protokołów routingu dynamicznego.

Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii

- W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji. - Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. - Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. - System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.

Interfejsy, Dysk, Zasilanie:

- System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów: − min. 16 portów Gigabit Ethernet RJ-45 − min. 4 porty światłowodowe 1 Gbit − min. 8 portów światłowodowych 10 Gbit - System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB. - System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. - System realizujący funkcję Firewall jest wyposażony w lokalną przestrzeń dyskową o pojemności minimum 420 GB. - System musi być wyposażony w min. dwa zasilacze AC.

Parametry wydajnościowe:

- W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 7,4 mln. jednoczesnych połączeń oraz min. 480 tys. nowych połączeń na sekundę. - Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 74 Gbps dla pakietów 512 B. - Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 26 Gbps. - Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 48 Gbps. - Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 11 Gbps. - Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 9 Gbps. - Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – min. 7,2 Gbps.

Funkcje Systemu Bezpieczeństwa:

- W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. - Kontrola Aplikacji. - Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz opcjonalnie SSL VPN. - Ochrona przed malware. - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. - Kontrola stron WWW / URL filtering - Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). - Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP). - Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwuskładnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. - Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3. - Funkcja lokalnego serwera DNS z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system. - Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa).

Polityki, Firewall:

- Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. - System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: - Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. - Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. - W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. - Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie URL, adresy IP. - Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe. - Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna. - Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu. - Amazon Web Services (AWS). - Microsoft Azure. - Cisco ACI. - Google Cloud Platform (GCP). - OpenStack. - VMware NSX - Kubernetes.

Połączenia VPN:

- System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. - Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem 128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode (GCM). - Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19, 20. - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh. - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. - Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat. - Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu. - Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu. - Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. - System umożliwia opcjonalnie konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: - Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system zapewnia stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0. - Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta. - Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. Oprogramowanie klienckie VPN jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji.

Routing i obsługa łącz WAN:

- W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę: - Routingu statycznego. - Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego, oznaczeń Type of Service w nagłówkach IP). - Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM. - Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu. ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu. - BFD (Bidirectional Forwarding Detection) - Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu.

Funkcje SD-WAN:

- System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. - SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec).

Zarządzanie pasmem:

- System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. - System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. - System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP. - System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

Ochrona przed malware:

- Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). - Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS. - System umożliwia skanowanie archiwów, w tym co najmniej: Zip, RAR. W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości. - System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów. - System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). - Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie. - System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze. - System zapewnia usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. - Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta. - Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu.

Ochrona przed atakami:

- Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. - System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. - Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5 000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. - System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. - Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty). - Możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL oraz Cookies dla protokołu http. - Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. - Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. - Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie

Kontrola aplikacji:

- Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. - Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2 000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. - Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. - Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. - Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). - System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80).

Kontrola WWW / URL filtering:

- Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. - W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. - Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard. - Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. - Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex). - Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony. - Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo. - Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW. - System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji.

Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji:

- System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. - System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego. - System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie. - Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP.

Zarządzanie:

- Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. - Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. - Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwuskładnikowego dla dostępu administracyjnego. - System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow. - System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. - Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. - Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. - Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM). - Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP.

Logowanie:

- Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. - W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. - Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa. - Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall. - System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG. - Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS.

Serwisy i licencje:

Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów należy dostarczyć pakiet licencji zawierający funkcjonalności minimalne: kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domena okres min. 36 miesięcy.

Gwarancja oraz wsparcie

- Urządzenia muszą być objęte standardowym serwisem gwarancyjnym producenta przez okres min. 36 miesięcy. Serwis gwarancyjny musi udostępniać kanał do zgłaszania usterek w trybie 24x7 oraz dostęp do nowszych wersji oprogramowania urządzeń. - Dodatkowo wymagana jest rozszerzona gwarancja na urządzenia, polegająca na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości w trybie AHR (advanced hardware replacement) w czasie nie dłuższym niż 24 godziny w dni robocze, dla zgłoszeń utworzonych do godz. 14:00 w dni robocze. - Obsługa zgłoszenia w tym zwrot uszkodzonego urządzenia do producenta, bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, realizowana przez producenta lub autoryzowanego partnera

Zakres wdrożenia:

- Wykonawca musi wykonać wdrożenie, w tym: - Analizę przedwdrożeniową - Opracować projekt techniczny - Zainstalować i skonfigurować urządzenia - Opracować i wykonać projekt segmentacji sieci, opisany w dalszej części dokumentu - Wykonać niezbędne Integracje z istniejącą infrastrukturą - Wykonać testy funkcjonalne i bezpieczeństwa. - Wykonać dokumentację powdrożeniową - Przeprowadzić instruktaż administratorów. - Zamawiający wymaga, aby wdrożenie przeprowadził inżynier posiadający certyfikat techniczny producenta oferowanego rozwiązania, potwierdzający kompetencje z zakresu wdrażania systemów Firewall. W szczególności wdrożenie rozwiązania ma zapewnić: - Wykonanie na dostarczonych urządzeniach firewall segmentacji sieci z podziałem na podsieci zgodnie z rozdziałem “Usługi segmentacji sieci”. - Domyślne hasła przekazane po odbiorze muszą zostać zmienione i objęte procedurą zarządzania hasłami w organizacji - Wyłączenie nieużywanych portów, usług oraz kont - Ograniczenie dostępu do panelu zarządzania zaporą sieciową jedynie dla wyznaczonych osób zgodnie z obowiązującą procedurą nadawania uprawnień. Ograniczenie dostępu do wyłącznie wybranej podsieci - Wdrożenie i stosowanie procedury cyklicznego wykonywania kopii zapasowych konfiguracji urządzeń - Przeprowadzenie instruktażu administratorów z obsługi systemu w celu nabycia niezbędnych kompetencji

Rozszerzone wsparcie techniczne Wykonawcy świadczone przez okres 36 miesięcy

- System Firewall będzie objęty rozszerzonym wsparciem technicznym gwarantującym min.: - Wsparcie telefoniczne zespołu certyfikowanych inżynierów. - Pomoc w prawidłowej i zgodnej z wymaganiami producenta rejestracji produktu. - Doradztwo w zakresie konfiguracji. - Zdalne wsparcie techniczne. - Pomoc w zakładaniu zgłoszeń serwisowych u producenta. - Pomoc w procesie realizacji naprawy i wymiany w ramach gwarancji producenta - Rekonfiguracja urządzenia w związku ze zmianą środowiska lub wymagań użytkownika. - Usługa zdalnego przeglądu konfiguracji i logów urządzenia wraz z raportem zaleceń na bazie dobrych praktyk inżynierskich. - Zdalna aktualizacja oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta i dobrych praktyk inżynierskich. - Min. 24 godziny wsparcia inżyniera w każdym roku kalendarzowym (łącznie 72 roboczogodziny przez 3 lata) dla klastra Firewall - Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług serwisowych, podmiot świadczący wsparcie musi posiadać certyfikat ISO 27001 lub równoważny w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w języku polskim przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię.

Instruktaże

Zamawiający wymaga przeprowadzenia instruktaży dla swoich administratorów zgodnie z poniższym opisem: a) Instruktaż podstawowy (wdrożeniowy) – odbędzie się w trakcie wdrożenia i konfiguracji systemu w siedzibie Zamawiającego, jego przedstawiciele będą uczestniczyć w wykonywanych pracach. b) Instruktaż powdrożeniowy musi zawierać elementy warsztatowe i opierać się na zadaniach praktycznych. Musi być przygotowany w wersji oprogramowania zastosowanej podczas wdrożenia.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy co najmniej w formie elektronicznej dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie dane dostępowe do konfigurowanych urządzeń, systemów, schematy podłączenia urządzeń do sieci LAN, opis konfiguracji dostarczonego i wdrożonego systemu, opis wdrożonych polityk.

I.2 - Usługi segmentacji sieci

Realizacja usługi będzie oparta o posiadaną przez Zamawiającego i dostarczaną w ramach niniejszego zamówienia infrastrukturę sprzętową i programową

Wykonawca zobowiązany jest do implementacji polityk bezpieczeństwa w infrastrukturze Zamawiającego

Wykonawca przeprowadzi analizę istniejącej infrastruktury sieciowej, obejmującą: - przegląd topologii fizycznej i logicznej sieci LAN, - identyfikację i ocenę zastosowanych adresacji IP, - analizę ról funkcjonalnych urządzeń sieciowych i końcowych, - ocenę obecnych mechanizmów zabezpieczeń (np. ACL, uwierzytelnianie), - weryfikację działania systemu NAC (jeżeli obecny) Wynikiem będzie raport wraz z zaleceniami technicznymi, stanowiący podstawę do dalszych prac. Raport musi zostać przedstawiony Zamawiającemu i zostać przez niego zaakceptowany.

W ramach prac wykonane zostaną: - zaplanowanie prac i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji plan realizacji z uwzględnieniem ograniczenia przerw w działaniu kluczowych systemów oraz uwzgledniające całodobowe dyżury ostre, - zaprojektowanie segmentacji sieci z podziałem na VLAN-y, z uwzględnieniem wymagań z Zał. Nr 4 do Regulaminu KPO D1.1.2 w celu spełnienia audytu dot. Segmentacji sieci tj. co najmniej: - Wdrożono segmentację sieciową (na poziomie VLANów) zapewniającą odseparowanie sieci biurowej, systemów serwerowych, systemu kopii zapasowych, urządzeń medycznych, sieci gościnnej. - Wdrożono reguły bezpieczeństwa pomiędzy segmentami sieci oparte na zasadzie minimalnego niezbędnego dostępu. - konfiguracja trunków VLAN (802.1Q) pomiędzy przełącznikami szkieletowymi i dostępowymi, - przypisanie portów na urządzeniach dostępowych do odpowiednich VLAN-ów, - przygotowanie i wdrożenie reguł przypisania urządzeń do segmentów zgodnie z ich rolą i lokalizacją. Segmentacja zostanie wykonana z uwzględnieniem zasad minimalnego dostępu (least privilege).

Implementacja polityk bezpieczeństwa:

Wykonawca wdroży zasady komunikacji między segmentami sieci zgodnie z wymaganiami Zamawiającego na bazie konfiguracji Access Control Lists (ACL) oraz polityk urządzeń firewall

Dokumentacja techniczna powdrożeniowa:

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną, zawierającą: - aktualną topologię sieci VLAN (fizyczną i logiczną), - strukturę adresacji IP, - przypisania portów przełączników do VLAN-ów, - konfiguracje bezpieczeństwa i reguł dostępu, procedury operacyjne oraz scenariusze awaryjne.