EZ/100/2026/EK

Załącznik nr 2 do SWZ

(Opis Przedmiotu Zamówienia)

Integracja i rozbudowa systemów informatycznych –  Zakup sprzętu i systemów ICT:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu definiowanego zgodnie z art. 2 pkt 12-13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie):

• produkt ICT oznacza element lub grupę elementów sieci lub systemów informatycznych,

• usługa ICT oznacza usługę polegającą w pełni lub głównie na przekazywaniu, przechowywaniu, pobieraniu lub przetwarzaniu informacji za pośrednictwem sieci i systemów informatycznych, zaś

• proces ICT oznacza zestaw czynności wykonywanych w celu projektowania, rozwijania, dostarczania lub utrzymywania produktów ICT lub usług ICT, tj. w szczególności : Zakup sprzętu i systemów ICT, w tym:

Część 1:

- 1. serwer typ I - 2 szt.

- 2. przełącznik SAN – 4 szt.

- 3. macierz dyskowa  - 2 szt.

- 4. przełącznik LAN: switch rdzeniowy - 4 szt.

- 5. prace wdrożeniowe - usługa instalacji oraz migracji środowisk

Część 2:

- 1. serwer typ II – 1 szt.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

- Część 1 stanowi realizację zadania  „Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy - Zakup sprzętu i systemów ICT: serwery, systemy serwerowe i narzędziowe, macierze, przełączniki sieciowe i macierzowe.”

- Część 2 stanowi realizację zadania  „Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy - Serwer do obsługi archiwum dokumentów na potrzeby digitalizacji dokumentacji medycznej”

Zadania są elementami projektu  „Rozwój usług cyfrowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” - projekt nr KPOD.07.03-IP.10-0086/25 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”  Inwestycja D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem niżej wymienionych wymagań:

- Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta, musi być nowy, wcześniej nieużywany;

- Sprzęt musi być dostarczony z kompletem standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim (wersja angielska dopuszczalna jest w przypadku braku dostępności wersji polskiej dokumentacji);

- Przedmiot zamówienia musi znajdować się w ofercie producenta na dzień składania ofert. Wykonawca nie może dostarczyć Zmawiającemu sprzętu i oprogramowania wycofanego przez producenta z produkcji, sprzedaży, czy będącego w fazie end-of-life (EOL);

- W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- zamontowania i skonfigurowania przedmiotu zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz wykonania niezbędnych prac w celu optymalnego funkcjonowania urządzeń,

- wykonania testów poprawności pracy.

- Wraz z serwerami należy dostarczyć, certyfikowany dla bazy danych Oracle, system operacyjny (Red Hat Enterprise Linux (RHEL)), objęty 3-letnim wsparciem producenta w trybie 9x5 / 24x7. System będzie służył jako platforma dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania bazodanowego Oracle. Oferowana wersja RHEL musi być w pełni zgodna z tabelą kompatybilności dostępną pod adresem: https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/ladbi/operating-system-checklist-for-oracle-database-installation-on-linux.html.

- Wykonawca w ramach prac przeniesie obecnie posiadane przez Zamawiającego oprogramowania Oracle (środowisko bazodanowe dla systemów HIS i ERP) na nowo dostarczone serwery, uprzednio instalując na nich dostarczony system operacyjny Red Hat Enterprise Linux. Wraz z systemem bazodanowym Oracle zostanie przeniesiony oraz poprawnie skonfigurowany, pracujący u Zamawiającego, klaster HA zrealizowany przy pomocy oprogramowania InfoScale. W przypadku konieczności uzupełnienia licencji, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia licencji oprogramowania InfoScale w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (uzupełnienie obecnie posiadanych licencji będzie wymagane jeśli Wykonawca zaoferuje rozwiązanie w którym konfiguracja dostarczanych serwerów będzie odbiegała od wskazanych parametrów minimalnych w zakresie ilości procesorów lub rdzeni). Wykonawca zapewni, w ramach gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia (3 lata), wsparcie do posiadanego przez zamawiającego oprogramowania InfoScale (aktualne wsparcie posiadane przez Zamawiającego do oprogramowania InfoScale kończy się w dniu 02.02.2027 r).

- Po wykonaniu całości prac wdrożeniowych, migracyjnych i integracyjnych będących przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu Wykonawca zapewni 3 letnie wsparcie serwisowe w zakresie obejmującym wsparcie techniczne inżynierów Wykonawcy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z dostarczonym środowiskiem IT , w szczególności dotyczące:

- Klastra bazodanowego wraz z systemem bazodanowym (w tym prawidłowego działania baz danych Oracle);

- Integracji dostarczonego środowiska z systemem backupu Zamawiającego.

- W przypadku awarii krytycznej (awarii uniemożliwiającej dostęp do środowiska i baz danych) dotyczącej klastra bazodanowego wraz z systemem bazodanowym wymagane jest zapewnienie wsparcia, o którym mowa w pkt 7)  z zachowaniem czasu reakcji wynoszącego do 4 godzin (w trybie 24/7/365).

- Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do uwzględnienia następujących wymagań i wytycznych:

- Przedmiot Zamówienia będzie realizowany w oparciu o zdefiniowany uprzednio przez Wykonawcę i zaakceptowany Harmonogram wdrożenia, który powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz odpowiednio utrzymywany w toku realizacji Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca w Harmonogramie wdrożenia musi uwzględnić w szczególności podział na zadania takie jak projektowanie, dostawy, usługi instalacji/konfiguracji, testowanie, wdrożenie i odbiory.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu udział we wszystkich pracach realizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. w czasie projektowania, dostawach, instalacji/budowie, konfiguracji wdrożeniu i testowaniu).

- Wykonawca zobowiązany jest do udziału w cyklicznych naradach przeglądu prac w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje częstotliwość narad maksymalnie 1 raz w miesiącu, chyba że, nadzwyczajna sytuacja w realizacji przedmiotu umowy wymagała będzie częstszych spotkań.

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dostawy przedmiotu zamówienia w dokładnych terminach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

- W przypadku dostarczania infrastruktury informatycznej musi być ona oznakowana w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja systemowa zarówno produktu jak i producenta (w tym daty produkcji), pochodził z oficjalnych kanałów dystrybucji producentów i dostarczony w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

- Wdrożenie należy rozumieć jako szereg uporządkowanych i zorganizowanych działań mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wdrożenie będzie realizowane w ramach powołanych do tego celu struktur organizacyjnych po stronie Wykonawcy.

- W ramach wdrożenia Wykonawca przygotuje informacje na temat struktury organizacyjnej zespołu Wykonawcy zajmującej się realizacją przedmiotu zamówienia, w ramach której muszą zostać powołane minimum następujące role:

  - Koordynator Projektu ze strony Wykonawcy,

  - Zespół Wdrożeniowy ze strony Wykonawcy.

- Wdrożenie, z zastrzeżeniami wskazanymi poniżej, w punktach muszą realizować osoby wymienione w ofercie Wykonawcy, przy czym:

  - Osoby zespołu Wykonawcy muszą być dyspozycyjne w trakcie wykonywania prac,

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych do osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy,

- Wykonawca zorganizuje prace tak, aby w maksymalnym stopniu nie zakłócać ciągłości funkcjonowania prac u Zamawiającego.

- Obiekty podlegające inwestycji (obiekty podmiotu leczniczego w których świadczone są usługi medyczne) są użytkowane w trybie ciągłym w czasie godzin pracy przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia, co może powodować utrudnienia w miejscu prowadzenia prac. Nie ma możliwości całkowitego wyłączenia i zamknięcia w/w obiektów lub ich części na czas realizacji przedmiotu zamówienia. Poszczególne prace będą realizowane etapowo, tak aby zachować ciągłość świadczenia usług medycznych.

- Wykonawca musi uwzględnić, że wszystkie prace wykonywane będą w użytkowanych obiektach przy dużym ruchu pracowników i chorych, tzn. organizacja prac powinna przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo przebywających w oddziałach pracowników i chorych oraz zachowanie ciszy nocnej w godzinach właściwych dla Zamawiającego.

- Przygotowanie Dokumentacji:

  - W ramach procesu prac Wykonawca opracuje dla Zamawiającego dokumentację przedmiotu zamówienia (zwaną dalej Dokumentacją), która składa się z nw. zakresów:

    - Dokumentacja Analizy Przedwdrożeniowej (DAP)

    - Harmonogram Wdrożenia,

    - Dokumentacja Powykonawcza.

  - Dokumentacja powyższa będzie zawierać bazowe zapisy opisujące budowane rozwiązania, procesy oraz sposób organizacji prac i wdrożenia. Na podstawie zapisów w Dokumentacji będą prowadzone i odbierane poszczególne etapy realizowane w ramach przedmiotu zamówienia. Dokumenty te wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (dalej zwanych SWZ) będą stanowiły podstawę do weryfikacji wdrożenia w trakcie odbiorów.

  - Dokumentacja podlega będzie uzgadnianiu i akceptacji Zamawiającego. Akceptacja Harmonogramu wdrożenia warunkuje rozpoczęcie prac Wykonawcy.

- Harmonogram wdrożenia:

Wykonawca zobowiązany jest opracować na podstawie SWZ oraz OPZ szczegółowy harmonogram wdrożenia. Harmonogram należy przedstawić Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od   podpisania Umowy.

- Analiza Przedwdrożeniowa:

  - Analiza przedwdrożeniowa, którą należy rozumieć jako zakres czynności do wykonania przez Wykonawcę mający na celu analizę środowiska biznesowego i informatycznego Zamawiającego. Wykonawca na etapie analizy przedwdrożeniowej określi niezbędny zakres materiałów i usług do realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkie określone na etapie analizy materiały, akcesoria  w tym kable połączeniowe i zasilające, wkładki itp.zostaną dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W wyniku przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Dokumentacje Analizy Przedwdrożeniowej (DAP), na podstawie, której będzie realizowany organizacyjnie i technicznie przedmiot zamówienia. DAP będzie podlegała uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego.

  - DAP powinna zawierać w szczególności:

UKŁAD DAP

-wykaz oraz szczegółowy opis i harmonogram wdrożenia przedmiotu zamówienia

-architekturę rozwiązań

-jednoznacznie określone założenia integracji z innymi systemami informatycznymi, które posiada Zamawiający

-plan pracy na wszystkie etapy wdrożenia

-szczegółowe specyfikacje urządzeń, oprogramowania i usług objętych zakresem zamówienia

-wykaz oraz szczegółowy opis i harmonogram niezbędnych prac konfiguracyjnych

-ustawienia konfiguracyjne urządzeń, oprogramowania i usług

-propozycje scenariuszy testowych uwzgledniających zakres czynności operacyjnych, które należy wykonać w celu potwierdzenia, że wskazane wymagane funkcjonalności zostały prawidłowo skonfigurowane i działają zgodnie z opisami procesów

-harmonogram instruktażu administratorów

- Dokumentacja Powykonawcza

  - Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest dostarczenie przez Wykonawcę Dokumentacji Powykonawczej obejmującej dokumentację użytkową, techniczną i eksploatacyjną. Dokumentacja Powykonawcza musi być dostarczona w języku polskim, w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym oraz w co najmniej jednym egzemplarzu papierowym.

  - W dokumentacji muszą być zawarte opisy wszelkich cech, właściwości i funkcjonalności pozwalających na poprawną z punktu widzenia technicznego eksploatację rozwiązań.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizując opisane w przedmiocie zamówienia dostawy i usługi uwzględnił uwarunkowania środowiska aktualnie pracującego sprzętu u Zamawiającego, w szczególności uwzględniając integrację z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami, środowisko domenowe, konfigurację sieci oraz segmentację VLAN

  - W szczególności dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

    - Pełną charakterystykę wszystkich elementów aplikacji wdrożonego środowiska oraz sposobu ich licencjonowania

    - Specyfikację techniczną wraz z numerami katalogowymi, numerami seryjnymi, nazwami oraz adresacją poszczególnych elementów

    - Opis architektury technicznej - wyszczególnienie oraz opis powiązań wszystkich komponentów sprzętowych, systemowych i aplikacyjnych występujących lub wymaganych do poprawnej pracy rozwiązania zgodnie z wymaganiami wydajności, funkcjonalności i bezpieczeństwa,

    - Opis konfiguracji obejmujący wszystkie urządzenia i systemy wdrożone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

    - Przykładowy zestaw wymaganych danych konfiguracyjnych obejmuje:

- Serwery lub hosty – parametry sprzętowe (procesor, pamięć, dyski, karty sieciowe, zasilanie, itp.),

- sieć (adresacja IP, routing itp.),

- Mechanizmy wysokiej dostępności np. klaster (węzły fizyczne lub logiczne,  sposób przełączania itp.),

- Opis konfiguracji związanej z wdrożonymi politykami cyberbezpieczeństwa

- Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 -17, w terminie wskazanym w dokumentacji postępowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych dla dostarczonego oprogramowania aplikacyjnego oraz środowiska sprzętowego. Minimalny okres gwarancji dla dostarczonych urządzeń wynosi 3 lata. Dodatkowe zapisy dotyczące gwarancji producenta zostały zawarte w tabelach poszczególnych rozwiązań.

- Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług wsparcia technicznego w okresie 3 lat (termin rozpoczyna się z dniem podpisania przez obie Strony Protokołu Odbioru) z zachowaniem gwarantowanego poziomu świadczenia usług (SLA) wg poniższych parametrów:

- Dostępność serwisu Wykonawcy: 24/7/365 (24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku)

- Czas reakcji (rozumiany jako maksymalny czas pomiędzy zgłoszeniem błędu a przystąpieniem Wykonawcy do jego obsługi):

| Klasa błędu | Czas reakcji | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Klasa O | 4 godziny | System nie działa (Awaria systemu) |
| Klasa 1 | 8 godzin | System działa, ale obserwowane są duże utrudnienia w dostępie do usług (Usterka) |
| Klasa 2 | Następny dzień roboczy | System działa, ale są usterki - nie powodujące istotnych utrudnień w dostępie do usług |

Wykonawca zapewni usługi wsparcia technicznego na wszystkie elementy platformy sprzętowej i softwarowej będące przedmiotem zamówienia oraz systemów objętych migracją i integracją, w zakresie detekcji i usuwania awarii warstwy sprzętowej. warstwy systemowej i oprogramowania bazodanowego, czyli objęcie usługą asysty technicznej:

1)	serwerów i podsystemów dyskowych,

2)	systemów operacyjnych,

3)	oprogramowania klastrowego,

4)	bazy danych Oracle,

5)	oprogramowania backupowego (w zakresie integracji).

- Dla problemów wymagających poprawy oprogramowania przez producenta dopuszczalny jest czas naprawy wynikający z czasu dostarczenia przez producenta poprawki lub nowszej wersji oprogramowania

- Parametry minimalne przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 zostały opisane w tabelach poniżej.

- Część 1.1 (Pakiet nr 1)  Integracja i rozbudowa systemów informatycznych – Serwer typ I 
2 szt.

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Obudowa | Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do prowadzenia kabli) Serwer wyposażony w zamykany, zdejmowany panel przedni z zamkiem chroniącym przed nieuprawionym dostępem do dysków. chroniący przed nieuprawionym dostępem do dysków Czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS/UEFI. Serwer z zintegrowanym modułem TPM 2.0 |
| Procesor | Jeden procesor 16-rdzeniowy, AMD EPYC 9115 (2.6 GHz/16-core/125W) lub równoważny procesor 16-rdzeniowy, osiągający w testach SPECrate2017_int_base powyżej 428 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org. Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 8 do 160 rdzeniowych, mocy do min. 400W i taktowaniu CPU do min. 5 GHz. |
| Liczba procesorów | Min. 1 procesor |
| Pamięć operacyjna | 256 GB RDIMM DDR5 6400 MT/s Płyta główna z minimum 24 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 6TB. |
| Sloty rozszerzeń | 3 aktywne gniazda PCI-Express generacji 5, w tym min. 3 slot x16 pełnej wysokości (full height). Możliwość rozbudowy do 8 slotów PCI-Express generacji 5. |
| Dysk twardy | Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/NVMe, 2,5” Zainstalowane 2 dyski 960GB SAS 12G RI SFF |
| Kontroler | Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy posiadający min. 8GB pamięci cache, zapewniający obsługę 16 napędów dyskowych NVMe/SAS/SATA oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/5/6/10/50/60. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie |
| Interfejsy sieciowe | Zainstalowane 2 karty dwuportowe 10/25Gb SFP28 wraz z wkładkami 25Gbe SFP28 SR Zainstalowane 2 karty jednoportowe 32Gb FC wraz z wkładkami |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |
| Porty | 4 x USB 3.2 (w tym 1 port wewnętrzny) 1x VGA Możliwość rozbudowy o: - dodatkowy port typu DisplayPort dostępny z przodu serwera - port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45 |
| Napęd | Możliwość instalacji wewnętrznego napędu DVD-ROM lub DVD-RW |
| Zasilacz | 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 1800W. |
| Karta/moduł zarządzający | Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe - wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP - dostęp do karty zarządzającej poprzez - dedykowany port RJ45 z tyłu serwera dostęp do karty możliwy - z poziomu przeglądarki webowej (GUI) - z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP) - z poziomu skryptu (XML/Perl) - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) - wbudowane narzędzia diagnostyczne - zdalna konfiguracji serwera(BIOS) i instalacji systemu operacyjnego - obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie - wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników - przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough) - obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog) - wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów - mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie - funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) - zarządzanie grupami serwerów, w tym: - tworzenie i konfiguracja grup serwerów - sterowanie zasilaniem (wł/wył) - ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping) - aktualizacja oprogramowania (firmware) - wspólne wirtualne media dla grupy - możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów - autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos) - wsparcie dla Microsoft Active Directory - obsługa SSL i SSH - enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli - wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API - wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients - możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP) |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Microsoft Windows Server 2022, 2025 Ubuntu 22.04.5 LTS Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6, 9.0, 10.0 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP5, 16 VMware ESXi 7.0 U3, 8.0 U3, 9.0 |
| Wsparcie techniczne | 3-letnia gwarancja producenta serwera świadczona w trybie 24/7 z czasem reakcji do 4 godzin w miejscu instalacji. Wsparcie techniczne realizowane jest przez organizację serwisową producenta oferowanego serwera. Uszkodzone dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Obsługa prowadzona w języku polskim. |
| Inne | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. |

II.  Część 1.2 (Pakiet nr 2)  Integracja i rozbudowa systemów informatycznych – Przełącznik SAN - 4 szt.

| Obudowa | - Obudowa do instalacji w standardowej szafie rack 19” wraz kompletem szyn montażowych - Wysokość max 1U z min 16 portami SFP+ 4/8/16/32 Gbs - Przepływ powietrza w przełączniku powinien być skierowany od tyłu w stronę portów |
| --- | --- |
| Interfejsy sieciowe | - Przełączniki muszą posiadać możliwość pracy portów FC z prędkością 32 Gbs z funkcją autonegocjacji prędkości. - Każdy z 4 przełączników FC powinien być wyposażony w minimum 16 aktywnych portów pracujących z szybkością 32Gbs każdy oraz posiadać minimum 16 modułów światłowodowych 32 Gbs Fibre Channel SWL z funkcją auto-sensing 32/16/8 Gbs - Każdy z 2 przełączników musi umożliwiać rozbudowę do 24 aktywnych portów - Przełączniki muszą posiadać obsługę następujących typów portu: F_Port (Fabric Port), M_Port (Mirror Port), E_Port (Expansion Port), D_Port (Diagnostic Port) - Co najmniej 1 port Ethernet typu Management do zdalnego zarządzania przełącznikiem |
| Wydajność | - Całkowita przepustowość pojedynczego przełącznika nie może być mniejsza niż 768 Gbs – przełącznik w najbardziej rozbudowanej konfiguracji wyposażonej w moduły 32Gbs musi umożliwiać równoczesną pracę wszystkich portów z pełną prędkością bez tzw. oversubskrypcji. |
| Funkcjonalność | - Zarządzanie przełącznikiem poprzez przeglądarkę Web, CLI, SNMP - Możliwość zarządzania poprzez dedykowany port Ethernet, port szeregowy oraz inband IP-over-FC - Przełącznik musi zapewniać wsparcie dla standardu zarządzającego SMI-S - Przełącznik powinien obsługiwać ISL trunking. W ramach jednej grupy powinien mieć możliwość połączenia do 8 portów o łącznej przepustowości do 256 Gbs. Jeżeli wymagana jest licencja do uzyskania tej funkcjonalności, to wykonawca powinien ją dostarczyć na etapie postępowania. - Przełącznik FC musi realizować sprzętową obsługę zoningu (przez tzw. układ ASIC) na podstawie portów i adresów WWN. - obsługa SNMP v1 oraz v3 - logowanie zdarzeń poprzez mechanizm „syslog” - Przełącznik powinien być wyposażony w następujące narzędzia diagnostyczne: - port diagnostyczny tzw. D_Port. Port diagnostyczny musi umożliwiać wykonanie testów sprawdzających komunikację portu przełącznika z wkładką SFP, połączenie optyczne pomiędzy dwoma przełącznikami oraz pomiar opóźnienia i odległości między przełącznikami. Testy wykonywane przez port diagnostyczny nie mogą wpływać w żaden sposób na działanie pozostałych portów przełącznika i całej sieci fabric. - FC ping - FC traceroute - kopiowanie danych wymienianych pomiędzy dwoma wybranymi portami na inny wybrany port przełącznika - Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV) - Jeżeli do osiągnięcia ww. funkcjonalności wymagane są licencje do ich dostarczenie jest po stronie Wykonawcy bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. |
| Bezpieczeństwo | - Szyfrowania połączeń z konsolą administracyjną - wsparcie dla SSHv2 - Szyfrowanie przesyłania plików - wsparcie dla SCP, SFTP - Definiowanie kont użytkowników w środowisku RADIUS, LDAP - Szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą protokołów SSL/HTTPS - uwierzytelnianie (autentykacja) przełączników w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP - uwierzytelnianie (autentykacja) urządzeń końcowych w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP - definiowanie wielu kont administratorów z możliwością ograniczenia ich uprawnień za pomocą mechanizmu tzw. RBAC (Role Based Access Control) - IP Filter dla portu administracyjnego przełącznika |
| Dodatkowe akcesoria | Wraz z przełącznikiem należy dostarczyć kable światłowodowe Multi-mode LC/LC OM4 o długości min. 3m w ilości 16 sztuk. |
| Gwarancja i wsparcie serwisowe | 3-letnia gwarancja producenta serwera świadczona w trybie 24/7 z czasem reakcji do 4 godzin w miejscu instalacji. Gwarancja oraz wsparcie techniczne muszą być świadczone przez producenta lub autoryzowany serwis producenta. Obsługa prowadzona w języku polskim. |

III Część 1.3 (Pakiet nr 3)  Integracja i rozbudowa systemów informatycznych – Macierz dyskowa - rozbudowa środowiska  przetwarzania danych – 2 szt.

Wymagania:

| Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru |
| --- | --- |
| Obudowa i komponenty | System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. Podzespoły macierzy tj. wentylatory, zasilacze muszą być w pełni redundantne żeby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. |
| Pojemność: | System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum: 12 dysków 15,3TB NVME na pętli 100GbE oraz posiadać możliwość rozbudowy o kolejne dyski w obudowie do minimum 72 dysków w ramach klastra dwóch kontrolerów. System wielo-kontrolerowy musi wspierać dyski o wielkościach: - NVME: od 1900GB do co najmniej 60 000GB |
| Kontroler | Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 64GB cache każdy. W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez minimum 72 godziny lub za pomocą zrzutu danych na pamięć nie ulotną. Procesory macierzy powinny być wykonane w technologii INTEL lub AMD wielordzeniowej z przynajmniej 20 rdzeniami na klaster. Zamawiający dopuszcza alternatywne procesory z min 96 rdzeniami. Macierz musi pozwalać na rozbudowę do przynajmniej 480 dysków w obrębie pary kontrolerów lub klastra w szczególności rozbudowę w technologii NVMe z obsługą min 480 dysków min 30TB w technologii NVME. |
| Interfejsy | Oferowana macierz musi posiadać minimum: 8 portów 25GbE z wkładkami SFP28 8 portów 32Gb FC 4 porty 100GbE 2 porty 1Gb RJ45 Macierz musi pozwalać na rozbudowę lub wymianę na dodatkowe porty: 8 portów 64Gb FC Jeśli korzystanie z któregoś z wyżej wymienionych portów wymaga zastosowania wkładek (np. SFP+), zamawiający wymaga ich dostarczenia wraz z urządzeniem. Dla portów 100GbE zamawiający wymaga dostarczenia kabli DAC. |
| RAID | System RAID musi zapewniać taki poziom zabezpieczania danych, aby był możliwy do nich dostęp w sytuacji awarii minimum dwóch dysków w grupie RAID |
| Kopie Migawkowe | Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych na macierzy. System kopii migawkowych nie może powodować spadku wydajności przy odczycie więcej niż 5%. |
| Obsługiwane protokoły | Macierz musi obsługiwać jednocześnie protokoły FC; iSCSI; NFS; CIFS/SMB, S3 , NVME over FC, NVME over IP. Zamawiający w tym postępowaniu wymaga dostarczenia licencji na wszystkie protokoły. |
| Inne wymagania | Macierz musi posiadać funkcjonalność eliminacji (deduplikacji) identycznych bloków danych in-line. Macierz musi posiadać także funkcjonalność kompresji danych in-line. Jeżeli oferowane rozwiązanie nie pozwala na deduplikację i kompresję w locie lub nie posiada możliwości deduplikacji i kompresji zamawiający wymaga dostarczenie 4 krotnej pojemności wyspecyfikowanej w punkcie 2. Zamawiający wymaga by dostarczona licencja nie miała żadnych ograniczeń pojemnościowych a także została dostarczona na najwyższy możliwy stopień deduplikacji/kompresji, jeżeli istnieje takie licencjownowanie. Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów Win 2018 i nowszych, Linux, Vmware, Unix Macierz musi posiadać funkcjonalność priorytetyzacji zadań w tym ustawienie max parametrów (I/Ops i Mbps) dla poszczególnych LUN. Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie. Macierz musi posiadać funkcjonalność replikacji danych z inna macierzą tego samego producenta w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Funkcjonalność replikacji danych musi być natywnym narzędziem macierzy. Przed procesem replikacji macierz musi umożliwiać włączenie procesu deduplikacji danych i kompresji danych w celu optymalizacji wykorzystania łącza dla replikowanych zasobów lub zamawiający wymaga dostarczenia zewnętrznego narzędzia do deduplikowania replikowanych danych lub dwukrotnego zwiększenia pojemności. Macierz musi posiadać możliwość tworzenia zasobów typu WORM, Zamawiający wymaga dostarczenia licencji jeżeli są wymagane dla osiągnięcia tej funkcjonalności System posiadać specjalny moduł do zabezpieczenia przez atakiem Ransomware w szczególności: - musi informować administratora w przypadku nie standardowego zachowania systemu oraz danych - wykonywać automatyczną prewencyjną kopię migawkową „snapshot” w przypadku zagrożenia atakiem ransomware i wystąpienia ataku. Macierz musi posiadać funkcjonalność klonowania danych bez potrzeby fizycznego kopiowania danych na nośnikach. Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonania spójnego snapshotu dla następujących aplikacji: - Vmware - SAP - MS SQL - MS Exchange - MS HyperV W celach bezpieczeństwa macierz musi posiadać funkcjonalność wieloetapowej akceptacji wybranych operacji tj. operacje takie jak: Skasowanie LUN/Wolumeny, skasowanie Snapshotu, wyłączenie replikacji, zmianę konfiguracji macierzy, zmianę polityki bezpieczeństwa macierzy. System musi pozwalać by wykonanie w/w operacji było akceptowane przez przynajmniej dwóch administratorów w celu zwiększenia bezpieczeństwa i uniknięcia błędów ludzkich. Macierz musi posiadać funkcjonalność klastra geograficznego pozwalającego na automatyczne przełączanie zasobów pomiędzy macierzami dla zasobów SAN w szczególności wspierający minimum następujące systemy: - VMware - VMFS - Windows - Windows Server Failover Cluster (WSFC) - Hyper-V - Oracle, Oracle RAC, MS SQL, SAP HANA - Linux Automatyczne przełączanie zasobów z jednej macierzy dwukontrolerowej na inną macierz dwukontrolerową musi się odbywać w trybie: - bez ingerencji inżyniera - z ingerencją inżyniera Macierz musi posiadać pakieto oprogramowania do backupu zasobów plikowych pomiędzy macierzami tego samego producenta. Oferowana konfiguracja macierzy musi pozwalać na osiągnięcie wydajności do 240 000IOPS przy 8Kb bloku i stosunku 70/30% odczyt/zapis. Zamawiający wraz z ofertą wymaga dostarczenia oficjalnego dokumentu producenta z wymiarowaniem wydajności oraz dopuszcza możliwość sprawdzenia wydajności macierzy przy odbiorze. Macierz musi posiadać narzędzie umożliwiające generowanie raportu o konfiguracji, utworzonych dyskach logicznych i woluminach oraz ich zajętości wraz z podziałem na rzeczywiste dane, kopie migawkowe oraz dane wewnętrzne macierzy. Macierz musi być wyposażona oprogramowanie do audytu zasobów plikowych w szczególności pozwalać na: - blokowanie zapisywania plików z określonym (do zdefiniowania przez administratora) rozszerzeniem - monitorowaniu operacji wykonywanych na plikach Macierz musi posiadać funkcjonalność „Tieringu” zimnych danych na: - inną macierz tego samego producenta (z wolnymi dyskami np. NL-SAS) - inną macierz dowolnego producenta z protokołem S3 - Tiering musi być natywnym narzędziem macierzy i wykonywać się automatycznie. - Tiering do chmury na zasób S3 - Replikację asynchroniczną na dowolny zasób S3 dowolnego producenta Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność macierzy. Z macierzą zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania które pozwala na: - monitoring wykorzystania przestrzeni na macierzy - monitoring grup RAIDowych - monitoring wykonywanych backupów/replikacji danych między macierzami - monitoring wydajności macierzy - analizę i diagnozę spadku wydajności Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania zewnętrznego, na pełną max pojemność systemu. Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność urządzenia i pozwalać na wspólne działanie (żadna funkcjonalność nie może wykluczać działania innej funkcjonalności). |
| Gwarancja i serwis | 3 lata serwisu z 2 godzinnym czasem odpowiedzi i wymianą części na następny dzień roboczy po diagnozie problemu. Dostarczony serwis musi umożliwiać zgłaszanie awarii w trybie 24x7. Dostarczony system musi posiadać również 3 lata subskrypcji dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia. Uszkodzone nośniki pozostają u zamawiającego. |

IV. Część 1.4 (Pakiet nr 4)  Integracja i rozbudowa systemów informatycznych – Przełącznik LAN: Switche rdzeniowe - 4 szt.

Wymagania dla przełącznika LAN:

- Typ i liczba portów:

- Minimum 32 porty 10GbE/25GbE SFP28 (w tym minimum 4 ze wsparciem dla MacSec) umieszczonych z przodu obudowy. Porty muszą wspierać co najmniej standardy: 25GBase-SR, 25GBaseLR, 25GBase-eSR, 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-ER, 10GBase-T, 1000Base-T, 1000BaseSX, 1000BaseLX, kable DAC

- Minimum 4 porty 40/100GbE QSFP28 umieszczonych z przodu obudowy. Porty muszą wspierać co najmniej standardy: 100GBase-SR4, 100GBase-LR4, 100Gb FR1, 40GBase-SR4, 40GBase-eSR, 40Gb MM BiDi, 40GBase-LR4, 40BaseER4, kable DAC

- Wszystkie wymienione porty muszą być od siebie niezależne, nie dopuszcza się portów typu Combo

- Wbudowany, dodatkowy, dedykowany port Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management

- Port konsoli RS232 ze złączem DB9 lub RJ45

- Port konsoli USB ze złączem USB-C

- Port USB 2.0 (niezależny od portu konsoli USB)

- Wydajność: minimum 2.4 Tbps (prędkość przełączania „wirespeed” dla każdego portu przełącznika)

- Wydajność: minimum 1000 Mp/s

- Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI

- Wielkość bufora pakietów (packet buffer): minimum 32MB

- Modularny system operacyjny bazujący na jądrze Linux

- Minimum 32GB wewnętrznej pamięci nieulotnej typu Flash (CF, SSD, SD, eUSB, SPI Flash). Pamięć musi być umieszczona wewnątrz urządzenia w sposób uniemożliwiający łatwe jej usunięcie (nie dopuszcza się pamięci podłączonej do portów (typu USB, czytnik kart SD, microSD, CF itp.) umieszczonych na obudowie przełącznika

- Oprócz uruchamiania systemu operacyjnego Bootloader musi pozwalać na: dostęp do logów, zrzutów pamięci (coredump) i konfiguracji, naprawę i formatowanie przestrzeni pamięci, wygrywanie i aktualizację systemu operacyjnego, czyszczenie konfiguracji, czyszczenie i zmianę haseł administratorskich, wybór wersji systemu operacyjnego

- Minimum 16GB pamięci operacyjnej

- Przełącznik wyposażony w redundantne, modularne wentylatory (minimum dwa niezależne moduły wentylatorów)

- Przepływ powietrza w przełączniku musi odbywać się w kierunku z przodu przełącznika do tyłu przełącznika. Nie dopuszczalne są rozwiązania, z mieszanym przepływem powietrza.

- Dwa wbudowane (wewnętrzne, modularne) zasilacze AC dla zapewnienia redundancji zasilania, wymieniane podczas pracy urządzenia.

- Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP)

- Funkcja łączenia przełączników w grupy co najmniej 2 urządzeń, w sposób ciągły synchronizujących ze sobą konfiguracje przy zachowaniu niezależnych płaszczyzn zarządzani (control plane). Przełączniki połączone w grupę muszą zapewnić co najmniej: realizację łączy agregowanych w ramach różnych przełączników będących w grupie, architekturę, w której oba przełączniki są aktywne dla funkcji L2 i L3, funkcje typu ISSU lub Live Upgrade.

- Tablica adresów MAC o wielkości minimum 210000 pozycji

- Obsługa ramek Jumbo o wielkości co najmniej 9kB

- Obsługa Quality of Service

- Obsługa mechanizmów, co najmniej: strict priority (SP) queuing, Deficit weighted round robin (DWRR) queuing oraz SP+DWRR

- Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree (MSTP) oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol

- Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – 4094 jednoczesnych sieci VLAN

- Obsługa IGMP v2/v3, IGMP Snooping, PIM SM

- Routing IPv4 – statyczny i dynamiczny (min. RIPv2, OSPF, BGP)

- Routing IPv6 – statyczny i dynamiczny (min. RIPng, OSPFv3, MP-BGP)

- Obsługa ECMP (Equal Cost Multi Path)

- Obsługa VRRP

- Obsługa tunelowania GRE

- Obsługa Virtual Routing and Forwarding (VRF)

- Obsługa funkcji VXLAN

- Tablica routingu o pojemności co najmniej 600000 wpisów dla IPv4 oraz co najmniej 600000 wpisów dla IPv6

- Obsługa funkcji klienta DHCP

- Obsługa DHCP Relay dla IPv4 i IPv6

- Obsługa list ACL (co najmniej 60000 dla IPv4 i 60000 dla MAC) na bazie informacji z warstw 2 i 3 modelu OSI.

- Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia

- Obsługa standardu 802.1p

- Funkcja ograniczania ruchu typu multicast i broadcast

- Możliwość zmiany wartości pola DSCP i/lub wartości priorytetu 802.1p

- Funkcja kopiowania ruchu wejściowego i wyjściowego (port mirroring) lokalnego (w obrębie urządzenia) i zdalnego (na porty znajdujące się na innym urządzeniu)

- Funkcja centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS oraz TACACS+

- Zarządzanie poprzez port konsoli (CLI), SNMP 2c, SNMP 3, interfejs graficzny (WebGUI) znajdujący się bezpośrednio na urządzaniu oraz SSH v2

- Obsługa Syslog

- Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

- Obsługa sFlow

- Obsługa Network Time Protocol (NTP)

- Obsługa Secure FTP (SFTP) oraz TFTP

- Wbudowany mechanizm monitoringu, analizy i troubleshootingu anomalii i problemów oraz zbierania danych sieciowych. Musi być możliwe podejmowanie akcji na podstawie zdefiniowanych polityk oraz wgrywanie i eksport skryptów pozwalających na indywidualizację monitorowanych danych.

- Obsługa skryptów w języku Python

- Obsługa REST API

- Obsługa RMON (minimum grupy 1, 2, 3 i 9)

- Obsługa funkcji diagnostycznych ping i traceroute dla IPv4 i IPv6

- Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Device Link Detection Protocol (DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), lub równoważnego

- Przechowywanie co najmniej dwóch wersji oprogramowania na przełączniku

- Przechowywanie wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku (liczba wersji ograniczona jedynie dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie jedynie dwóch konfiguracji).

- Przełącznik musi posiadać mechanizm (automatycznego i ręcznego) tworzenia punktów szybkiego odtwarzania konfiguracji. Punkty szybkiego odtwarzania muszą zawierać aktualne zrzuty działającej konfiguracji oraz informacje dodatkowe (co najmniej: typ punktu, datę utworzenia, wersję oprogramowania, dane sprzętu, dane zapisującego punkt przywracania, opis). System musi umożliwiać ich kopiowanie i uruchamianie na innych urządzeniach tego samego typu. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 60 punktów przywracania konfiguracji. Przełącznik musi posiadać funkcję porównywania ze sobą (oraz prezentacji różnic) dwóch punktów odtwarzania konfiguracji oraz punktu odtwarzania konfiguracji z konfiguracją aktualnie działającą i konfiguracją zapisaną jako bieżąca.

- Wysokość w szafie 19” – 1U o głębokości maksymalnie  50 cm

- Maksymalny pobór mocy nie większy niż 450W

- Minimalny zakres temperatur pracy od 0°C do 45°C

- Jeżeli do działania którejkolwiek z wymaganych funkcji potrzebna jest licencja, należy ją dostarczyć

- Zamawiający posiada i wykorzystuje w swojej infrastrukturze system zarządzania urządzeniami sieciowymi HPE IMC. Wymagane jest, aby dostarczane przełączniki były zarządzane z poziomu tego systemu. Wsparcie dla obsługi przełącznika powinno być potwierdzone w oficjalnej dokumentacji systemu HPE IMC.

- Wszystkie wymagane na przełączniku funkcje muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji o ile nie wyspecyfikowano inaczej.

- Minimum 3 letnia gwarancja na urządzenie. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek i aktualizacji oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego w godzinach roboczych przez cały okres. Usługa musi być świadczony bezpośrednio przez producenta sprzętu w języku polskim. Cała komunikacja odbywać się musi bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym i producentem sprzętu. Aktualizacje oprogramowania i poprawki muszą być dostępne (bezpośrednio od producenta) przez cały ten czas. Gwarancja zapewniać musi wymianę wadliwego urządzenia w trybie NBD.

- Wraz z każdym przełącznikiem należy dostarczyć:

  - 22x wkładki SFP28 25G SR LC

  - 8x wkładki SFP+ 10G SR LC

  - 2 wkładek SFP+ 10G LR do podłączenia do urządzeń szkieletowych LAN

  - 1 wkładkę QSFP28 100G LR 10km do połączenia środowisk DC

  - 1 kabel DAC QSFP28 100G o długości 1m do realizacji funkcji HA

  - Niezbędne patchcordy optyczne do podłączenia wszystkich urządzeń

  - Niezbędne okablowanie zasilające oraz elementy montażowe do szafy rack

V Część 1.5 (Pakiet nr 5)  Integracja i rozbudowa systemów informatycznych – Prace wdrożeniowe - usługa instalacji oraz migracji środowisk

1. Wykonawca przeprowadzi fizyczną instalację urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

2. Zamawiający wymaga wdrożenia rozwiązania, wykonania pełnej konfiguracji serwerów oraz przełączników LAN, oraz przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego dla oferowanego rozwiązania.

3. Wykonanie przez Zamawiającego migracji istniejących środowisk bazodanowych,

4. Wykonanie testów redundantności dostarczonych urządzeń

5. Integracja dostarczonego rozwiązania z obecnie posiadanym przez Zamawiającego systemem kopii zapasowych - Integracja nowo zakupionych serwerów bazodanowych z oprogramowaniem backupowym Netbackup.

Obejmie zapewnienie pełnej integracji, w tym konfigurację polityk backupu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, dostarczanego rozwiązania z posiadanym przez Zamawiającego systemem kopii zapasowych oraz – w razie konieczności – aktualizacja oprogramowania backupowego do wersji kompatybilnej z wdrażanym systemem, przy wykorzystaniu istniejących licencji.

6. Dla serwerów bazodanowych wymagana jest instalacja, konfiguracja i migracja w oparciu o posiadane przez Zamawiającego licencje. Wykonawca zapewni migrację baz danych z obecnie posiadanego przez Zamawiającego klastra macierzowego na nowo dostarczony w toku tego postępowania. Klaster macierzy ma pracować w trybie synchronicznym

7. Wykonawca przeprowadzi konfigurację dostarczonych serwerów bazodanowych w klasterze wysokiej dostępności HA, migracje danych z aktualnie wykorzystywanego środowiska bazodanowego Zamawiającego do dostarczonego środowiska oraz konfigurację systemu backupu dla dostarczonego środowiska bazodanowego.

8. Ze względu charakter pracy systemu bazodanowego 24/7/365, planowane i zatwierdzone przez Zamawiającego przerwy, w ilości maksymalnie 3, związane z przeniesieniem środowiska nie mogą trwać dłużej niż 1,5 godziny każda.

Terminy i zasady realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 45 dni od daty zawarcia umowy. Z uwagi na uwarunkowania dot. terminów realizacji i rozliczenia w naborze D 1.1.2 KPO Zamawiający zastrzega iż :

- w przypadku zawarcia umowy w terminie w którym nie będzie możliwości zachowania terminu realizacji  przedmiotu zamówienia określonego w dniach to obowiązuje termin realizacji  - nie dłużej niż do 26.05.2026 r

- w przypadku wydłużenia przez właściwą instytucję terminu realizacji i rozliczenia środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, z którego finansowane jest zamówienie Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji Umowy, w tym terminu odbioru końcowego. Zmiana ta może polegać wyłącznie na zmianie terminu końcowego realizacji umowy określonego datą na kolejny miesiąc z zastrzeżeniem iż wiążący jest 45 dniowy termin realizacji dostawy oraz termin kwalifikacji wydatków naboru D 1.1.2 KPO wynikający z opublikowanego regulaminu.

Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji systemu zawierającej co najmniej:

- Opis infrastruktury wraz z dokładnymi schematami ilustrującymi połączenia i konfiguracje komponentów systemu.

- Opis wymagań środowiskowych.

- Opis adresacji infrastruktury.

- Opis konfiguracji wszystkich elementów systemu  w tym konfigurację backupu środowiska bazodanowego

- Standardowe procedury administracyjne dotyczące elementów systemów obejmujące przynajmniej:

  - Tworzenie, udostępnianie i zarządzanie zasobami.

  - Modyfikacje konfiguracji urządzeń

  - Wgrywanie poprawek i aktualizacji do wszystkich komponentów systemu

  - Procedurę awaryjnego wyłączenia i włączenia

- Nośnik USB z plikami konfiguracyjnymi i dokumentacją w wersji edytowalnej

VI. Część 2.1 (Pakiet nr 6) Integracja i rozbudowa systemów informatycznych – Serwer Typ II - 
1 szt.

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Obudowa | Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do prowadzenia kabli) Serwer wyposażony w zamykany, zdejmowany panel przedni z zamkiem chroniącym przed nieuprawionym dostępem do dysków. chroniący przed nieuprawionym dostępem do dysków Czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS/UEFI. Serwer z zintegrowanym modułem TPM 2.0 |
| Procesor | Dwa procesory 8-rdzeniowe, x86 - 64 bity, Intel Xeon-Silver 4509Y (2.6GHz/8-core/125W) lub równoważne procesory 12-rdzeniowe, osiągające w testach SPECrate2017_int_base powyżej 170 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org. Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 8 do 64 rdzeniowych, mocy do min. 350W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz. |
| Liczba procesorów | 2 procesory |
| Pamięć operacyjna | 128 GB RDIMM DDR5 5600 MT/s. Płyta główna z minimum 32 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 6TB. |
| Sloty rozszerzeń | 2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 5, w tym min. 1 slot x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości (full height). Możliwość rozbudowy do 3 slotów PCI-Express generacji 5. |
| Dysk twardy | Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 4 dysków LFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 3,5”. Zainstalowane 4 dyski 4TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF Zainstalowane dwa dyski 480GB M.2, każdy w trybie Hot Plug, skonfigurowane fabrycznie w RAID1 z tyłu serwera. |
| Kontroler | Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych NVMe/SAS/SATA oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 2 porty 10/25GB SFP28 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, Minimum 4 porty 1GbE Base-T, które nie zajmują gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”. |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |
| Porty | 5 x USB (w tym 1 port wewnętrzny USB 3.2 Gen1, 2 porty USB 3.2 Gen1 z tyłu serwera oraz 1 port USB 3.2 Gen1 z przodu serwera) 1x VGA Możliwość rozbudowy o: - dodatkowy port typu DisplayPort dostępny z przodu serwera - port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45 |
| Napęd | Możliwość instalacji wewnętrznego napędu DVD-ROM lub DVD-RW |
| Zasilacz | 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 1000W. |
| Karta/moduł zarządzający | Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia mininmalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe - wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP - dostęp do karty zarządzającej poprzez - dedykowany port RJ45 z tyłu serwera dostęp do karty możliwy - z poziomu przeglądarki webowej (GUI) - z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP) - z poziomu skryptu (XML/Perl) - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) - wbudowane narzędzia diagnostyczne - zdalna konfiguracji serwera(BIOS) i instalacji systemu operacyjnego - obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie - wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników - przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough) - obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog) - wirtualna zadalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów - mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie - funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) - zarządzanie grupami serwerów, w tym: - tworzenie i konfiguracja grup serwerów - sterowanie zasilaniem (wł/wył) - ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping) - aktualizacja oprogramowania (firmware) - wspólne wirtualne media dla grupy - możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów - autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos) - wsparcie dla Microsoft Active Directory - obsługa SSL i SSH - enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli - wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API - wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients - możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającejj (DNS/DHCP) |
| Wsparcie techniczne | 3-letnia gwarancja producenta serwera świadczona w trybie 24/7 z czasem reakcji do 4 godzin w miejscu instalacji. Wsparcie techniczne realizowane jest przez organizację serwisową producenta oferowanego serwera. Uszkodzone dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Obsługa prowadzona w języku polskim. |
| Inne | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. |