Znak sprawy: EZ/76/2026/SL

Załącznik nr 2.5 do SWZ

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 5- Szafy na sprzęt medyczny- 5 szt.

Rok produkcji :	*/sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2025

*podać

| l.p | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nazwa produktu | podać |  |
|  | model/typ | podać |  |
|  | producent | podać |  |
|  | Fronty drzwi o grubości 18 mm wykonane z podwójnej stali kwasoodpornej malowanej farbami proszkowymi. Fronty z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. Krawędzie i narożniki mebli zaokrąglone, bezpieczne. Fronty mebli zapewniające szczelne i ciche zamykanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego | TAK |  |
|  | Fronty szaf wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. (Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni wewnętrznej frontów szafek.) Fronty mebli po zamknięciu ściśle przylegające do korpusu | TAK |  |
|  | Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt o wymiarach całkowitych: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm | TAK |  |
|  | Korpusy wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm. Dotyczy to również tylnych ścian mebli ( nie dopuszcza się tylnych ścianek mebla wykonanych ze sklejek oraz płyt pilśniowych). | TAK |  |
|  | Korpusy szaf muszą być składane za pomocą połączeń mimośrodowych. Nie dopuszcza się mebli z widocznymi zewnętrznymi połączeniami np. typu konfirmat | TAK |  |
|  | Wszystkie powierzchnie szaf stanowią gładkie i łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych i mocujących, takich jak śruby i wkręty | TAK |  |
|  | Półki w szafach ze skokową regulacją wysokości położenia co 15 mm mocowane na wspornikach w kształcie litery „L” wykonanych ze stopu aluminium. Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm. Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone okleiną o grubości 2 mm. Półki w szafkach wiszący zabezpieczone przed wypadnięciem i przypadkowym wyciągnięciem poprzez system łączący półkę z bokiem szafki typu secura | TAK |  |
|  | Wszystkie szafy musza posiadać dwa własne boki, nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym boki. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia | TAK |  |
|  | Zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania | TAK |  |
|  | Korpusy szaf, posiadające nóżki metalowe malowane proszkowo o wysokości min 150 mm | TAK |  |
|  | Korpusy w odcieniach jasnego beżu lub szarości, o gładkiej strukturze. Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. Możliwość wyboru spośród min. 12 kolorów z palety | TAK |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą) | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą) | TAK |  |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych