Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy sprawdzenia szczelności instalacji gazu w budynkach WSZZ w Kielcach. Miejsce lokalizacji:

- Przychodnia Przyszpitalna, ul. Artwińskiego 6

- Kotłownia, ul. Grunwaldzka 45

- Warsztat Mechaniczny, ul. Grunwaldzka 45

- Budynek Główny, ul. Grunwaldzka 45

Przegląd kotłów należy przeprowadzić dwa razy w roku –1 raz w Październiku (do 31.10.2026, 31.10.2027, 31.10.2028) 1 raz w Kwietniu (do 30.04.2027, 30.04.2028, 30.04.2029),

| Miejsce | Ilość przeglądów w roku | Łączna liczba przeglądów w ciągu 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| Obiekty WSZZ | 2 | 6 |

Osoby wykonujące serwis winny posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania przeglądów urządzeń podlegających U.D.T oraz uprawnienia budowlane.

Do dokumentów należy załączyć ksero powyższych uprawnień.

Po dokonaniu przeglądu urządzeń należy przedłożyć protokoły szczelności instalacji gazu.

Przegląd powinien zawierać:

- przegląd dostępu do zaworów i kurków,

- sprawdzenie przejść przewodów przez ścianę zewnętrzne budynku,

- sprawdzenie stężenia gazu w piwnicach,

- wykonanie próby szczelności instalacji gazowej,

- kontrole szczelności połączeń gwintowanych i kurków,

- sprawdzenie i ewentualne pomalowanie przewodów na kolor żółty,

- sprawdzenie stanu i funkcjonowania przewodów spalinowych i wentylacyjnych,

- sprawdzenie stanu elastycznych połączeń przyborów gazowych,

- sprawdzenie stanu aparatów gazowych w lokalach, prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania gazu,

Czynne urządzenia gazowe:

Przychodnia Przyszpitalna

- kuchenka

- palinki laboratoryjne

Budynek Główny:

- kotły warzelne,

- taborety gazowe,

- kuchnia gazowa,

Warsztat Mechaniczny:

- podgrzewacz przepływowy,