TI.073.958.2026                                                                                 Załącznik nr 2.1 do Zaproszenia 

Opis przedmiotu zamówienia 
Zestawienie minimalnych parametrów technicznych
Nazwa urządzenia:
Meble płycinowe

Producent

.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

	Lp.
	Opis wymaganych parametrów technicznych
	Parametr graniczny/
wartość
	Parametr oferowany


	1. 
	Korpusy mebli (regału, szafek stojących, szafek wiszących, biurek) oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości min.18 mm laminowanej obustronnie, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. Płyta meblowa w jednolitym wybarwieniu na całości mebla
	Tak, podać
	

	2. 
	Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2 mm (fronty).
	Tak, podać
	

	3. 
	W przypadku zastosowania płyt laminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone wzdłuż dłuższej krawędzi
	Tak 
	

	4. 
	Szkło- bezpieczne 
	Tak
	

	5. 
	Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego
	Tak 
	

	6. 
	Wkłady szuflad wykonane z metalu, prowadnice o wysuwie 80% i nośności 25 kg, szuflady mają być wyposażone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady,
	Tak, podać
	

	7. 
	Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem poprzez system łączący półkę z bokiem szafy, półki oklejone z 4 stron
	Tak
	

	8. 
	Zamontowane półki muszą posiadać pełna regulację wysokości bez konieczności użycia narzędzi
	Tak 
	

	9. 
	Zawiasy z cichym domykiem
	Tak
	

	10. 
	Meble nie mogą stać bezpośrednio na płycie meblowej.
	Tak
	

	11. 
	Ścianka tylna szaf, szafek wykonana z płyty meblowej gr min. 18 mm
	Tak, podać
	

	12. 
	Meble montowane za pomocą mimośrodów, nie dopuszcza się zewnętrznych widocznych połączeń w celu ułatwienia mycia i dezynfekcji
	Tak 
	

	13. 
	Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego ustawienia
	Tak
	

	14. 
	Biurka, blat wsparty na bokach, tył częściowo zabudowany płytą meblową
	TAK
	

	15. 
	Blaty biurek, stołu o grubości min 28 mm z płyty melaminowanej
	Tak, podać
	

	16. 
	Uchwyty dwupunktowe, prostokątne, nie dopuszcza się rozwiązań w typie „łezki”.
	Tak, podać
	

	17. 
	Wszystkie, biurka, szuflady, szafki wiszące zamykane na kluczyk
	Tak
	


Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. 

Treść oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  

…...............................................


                                                                                                                   podpis oferenta

