EZ/128/2026/MK                                                                                   Załącznik nr 2.1 do Zaproszenia

Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

| Pakiet 1- Fotel do badań i zabiegów ginekologicznych (1 kpl.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent* |  |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025r.* |  |  |  |  |  |
| Lp. | Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne |  |  | Wartość wymagana | Parametry oferowane- opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) * |
| 1 | Fotel zabiegowy, urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane |  |  | TAK |  |
| 2 | Siedzisko, sekcja pleców oraz sekcja głowy wyłożone wygodnym materacem w ergonomicznym kształcie. Materace klejone bezszwowo z możliwością wymiany całych paneli. |  |  | TAK |  |
| 3 | Podstawa fotela o wymiarach 1150 x 600 mm ±50mm umożliwiająca stabilną pracę. |  |  | TAK, podać |  |
| 4 | Szerokość siedziska: min. 590 mm Szerokość sekcji pleców: min. 660 mm |  |  | TAK, podać |  |
| 5 | Długość fotela w pozycji horyzontalnej min 1260 mm |  |  | TAK, podać |  |
| 6 | Maksymalne bezpieczne obciążenie fotela min. 300 kg |  |  | TAK, podać |  |
| 7 | Powierzchnia materacy łatwa w czyszczeniu, dostępna w szerokiej palecie kolorów. (Wybór koloru przez użytkownika po podpisaniu umowy) |  |  | TAK |  |
| 8 | Elektryczna niezależna regulacja wysokości fotela, kąta nachylenia siedziska oraz kąta nachylenia oparcia |  |  | TAK |  |
| 9 | Możliwość szybkiej zmiany pozycji fotela przy pomocy panelu nożnego. Maksymalnie 6 przycisków |  |  | TAK, podać |  |
| 10 | Pamięć min. 12 ustawień fotela. |  |  | TAK, podać |  |
| 11 | Łagodny start oraz ergonomiczne ruchy fotela podczas zmiany pozycji |  |  | TAK |  |
| 12 | Regulacja wysokości w zakresie min 480mm-900mm dzięki kolumnie teleskopowej |  |  | TAK, podać |  |
| 13 | Najniższa pozycja siedziska maksimum 480mm |  |  | TAK, podać |  |
| 14 | Elektryczna regulacja pochylenia sekcji pleców w zakresie min. 0 – 60 |  |  | TAK, podać |  |
| 15 | Pozycja startowa fotela umożliwia pacjentce łatwe zajęcie miejsca bez potrzeby stosowania podnóżka |  |  | TAK |  |
| 16 | Możliwość ustawienia elektrycznego pozycji Trendelenburga 18± 2 |  |  | TAK, podać |  |
| 17 | Zasilanie fotela 230V, 50Hz |  |  | TAK, podać |  |
| 18 | Możliwość demontażu siedziska w celu łatwiejszego czyszczenia |  |  | TAK |  |
| 19 | Podpory pod nogi pacjentki mocowane na szynach bocznych wzdłuż siedziska |  |  | TAK |  |
| 20 | Waga netto fotela bez akcesoriów: <120, 170 >kg |  |  | TAK, podać |  |
| 21 | Miska ze stali nierdzewnej o głębokości minimum 60mm |  |  | TAK, podać |  |
| 22 | Płyta umożliwiająca ułożenie pacjentki w pozycji horyzontalnej – wysuwana spod siedziska. Długość minimum 350mm |  |  | TAK, podać |  |
| 23 | Szyny boczne w sekcji oparcia, długość min. 220mm |  |  | TAK, podać |  |
| 24 | Podnóżek na nogi lekarza ze stali nierdzewnej |  |  | TAK |  |
| 25 | Podgłówek dla pacjentki w kolorze tapicerki fotela, demontowany. |  |  | TAK |  |
| 26 | Anestezjologiczna podpora ręki |  |  | TAK |  |
| 27 | Koła o średnicy <50, 80> mm |  |  | TAK, podać |  |
| 28 | Miejsce na rolkę papierową w oparciu z możliwością osłony siedziska lub oparcia i siedziska. Rolka zabudowana pod oparciem fotela |  |  | TAK |  |
| Pozostałe warunki: |  |  |  |  |  |
| 29 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) |  |  | TAK |  |
| 30 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) |  |  | TAK |  |
| 31 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego |  |  | TAK |  |
| 32 | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi |  |  | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego |
| 33 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. |  |  | TAK 36 miesiące gwarancji | TAK 36 miesiące gwarancji |

*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi……………………………………...…….......

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić