Pakiet nr 2. Kardiowerter-defibrylator jednojamowy (ICD-VR) i resynchronizujący (CRT-D) z możliwością wyczuwania zdarzeń i arytmii przedsionkowych

| Lp | Parametry graniczne (wymagane) | Ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) /potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/ | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY / |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 2.1. Kardiowerter - defibrylator jednojamowy ICD VR z możliwością wyczuwania zdarzeń i arytmii przedsionkowych |  |  |  |
| 1. | Minimum 4 tryby stymulacji do wyboru, w tym tryb VDD oraz tryb wyłączonej stymulacji (OFF) | TAK, podać |  |
| 4. | Dyskryminacja arytmii na podstawie wyczutych sygnałów przedsionkowych i komorowych | TAK, podać |  |
| 5. | Dostępne IEGM kanału przedsionkowego i komorowego | TAK, podać |  |
| 6. | Dostępne trzy strefy detekcji arytmii komorowej | TAK, podać |  |
| 7. | Dostarczona energia defibrylacji min. 36 J | TAK, podać |  |
| 8. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy | TAK, podać |  |
| 9. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK |  |
| 10. | Możliwość dostarczenia elektrody defibrylującej pro-MRI w minimum dwóch długościach do wyboru Zamawiającego, w tym elektrody z dwoma pierścieniami zapewniającymi wyczuwanie zdarzeń przedsionkowych umieszczonymi w części dystalnej elektrody w dwóch rozmiarach odległości od tipu elektrody i/lub wzmocnioną izolacją w części proksymalnej | TAK, podać |  |
| Pozycja 2.2. Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący (CRT-D) z możliwością wyczuwania zdarzeń i arytmii przedsionkowych |  |  |  |
| 1. | Maksymalna energia defibrylacji co najmniej 40J | TAK, opisać |  |
| 2. | Rozpoznawanie arytmii w 3 strefach (2xVT, VF) | TAK |  |
| 3. | Stymulacja antyarytmiczna min. 2 typy w tym wymagane: burst, ramp, dostępna w konfiguracji RV, LV, BiV do wyboru | TAK |  |
| 4. | Możliwość zaprogramowania stymulacji antyarytmicznej jako pierwszej terapii przy rozpoznaniu VF | TAK |  |
| 5. | Możliwość zaprogramowania przerwania VT kardiowersją | TAK |  |
| 6. | Możliwość wyboru układu elektrod komorowych: DF-1/IS-1, DF-1/IS-4 , DF-4/IS-4, DF-4/IS-1 | TAK, opisać |  |
| 7. | Możliwość zastosowania układu dwóch elektrod komorowych w rytmie zatokowym, w tym elektrody defibrylującej z pierścieniami wyczuwającymi sygnał przedsionkowy | TAK, opisać |  |
| 8. | Niezależne sensory w tym sensor reagujący na zapotrzebowanie metaboliczne pacjenta podczas aktywności i podczas stresu mentalnego, oparty o kontrolę impedancji wewnątrzsercowej. | TAK, opisać |  |
| 9. | Dostępna histereza opóźnienia przedsionkowo-komorowego (w tym negatywna) | TAK |  |
| 10. | Algorytm automatycznego testowania i doboru optymalnej konfiguracji impulsu stymulującego w kanale lewokomorowym | TAK |  |
| 11. | Dostępny algorytm automatycznej optymalizacji opóźnienia przedsionkowo-komorowego | TAK, opisać |  |
| 12. | 20 wektorów stymulacji LV dla urządzenia z elektrodą czeropolową | TAK |  |
| 13. | Możliwość stymulacji dwupunktowej w kanale lewokomorowym | TAK |  |
| 14.. | Sensor wykrywający środowisko rezonansu magnetycznego i automatycznie zmieniający tryb pracy urządzenia w bezpieczną stymulacje asynchroniczną. Po badaniu niezwłocznie powracający do ustawień wyjściowych, działający 24h/7 dni przez cały okres żywotności urządzenia | TAK, opisać |  |
| Pozycja 2.3. Elektroda defibrylująca z pierścieniami wyczuwającymi sygnał przedsionkowy |  |  |  |
| 1. | Elektroda z dwoma pierścieniami zapewniającymi wyczuwanie zdarzeń przedsionkowych umieszczonymi w części dystalnej elektrody, dostępna w dwóch rozmiarach odległości od tipu elektrody i/lub wzmocnioną izolacją w części proksymalnej | TAK |  |
| 2. | Konektor DF-4 lub DF-1 do wyboru | TAK |  |
| 3. | Elektroda pro-MRI | TAK, opisać |  |
| Pozycja 2.4. Elektroda lewokomorowa czteropolowa z zestawem wprowadzającym |  |  |  |
| 1. | Elektroda czterobiegunowa typu OTW do zatoki wieńcowej pro-MRI o różnych kształtach i długościach, kompatybilna z introducerami 5 F i większymi, wraz z zestawem do kaniulacji zatoki wieńcowej i bocznic oraz możliwością wykonania wenografii okluzyjnej – do wyboru przez Zamawiającego | TAK, podać |  |
| Pozycja 2.5. Nadajnik do zdalnego monitorowania |  |  |  |
| 1. | Nadajnik do teletransmisji danych w ramach usługi zdalnego monitorowania | TAK, opisać |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.