EZ/108/2026/WS

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

Pakiet nr 1 - Karetka z wyposażeniem

CZĘŚĆ I – WYMAGANIA OBLIGATORYJNE

- KARETKA TYPU A2/B -  1 kpl.

Pojazd po wykonanej adaptacji ma spełniać wymagania aktualnej normy EN 1789:2020+A1:2023  (lub norm równoważnych lub zastępujących) w zakresie karateka typu A2/B, sprzęt transportowy ma spełniać wymagania aktualnej normy PN EN 1865 (lub norm równoważnych lub zastępujących) oraz spełniać dodatkowe wymagania określone poniżej:

Producent …………………………………………………

Dostawca ………………………………………………………..

Nazwa produktu / Model / Typ / Nr katalogowy ………………………

Kraj pochodzenia …………………………………………

Pojazd bazowy- kompletny, wyprodukowany nie później niż w 2025r. fabrycznie nowy, rok produkcji zabudowy 2026r.

| Lp. |  | Wymagane parametry – pojazd bazowy | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - NADWOZIE |  |  |  |  |
| 1. | Typu „furgon ”DMC do 3,5 , bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny. |  | TAK |  |
| 2. | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze regulowane fotele: pasażera i kierowcy. |  | TAK |  |
| 3. | Wysokość przedziału medycznego min. 1,85 m. |  | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Długość przedziału medycznego min. 3,25 m. |  | TAK, PODAĆ |  |
| 5. | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m. |  | TAK, PODAĆ |  |
| 6. | Drzwi tylne wysokość min. 1,75 m, przeszklone, ze stopniem, otwierane na boki o min. 250º z systemem blokowania przy otwieraniu. |  | TAK, PODAĆ |  |
| 7. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z odsuwaną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym oraz zewnętrznym |  | TAK |  |
| 8. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. |  | TAK |  |
| 9. | Lakier w kolorze żółtym. |  | TAK |  |
| 10. | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem. |  | TAK |  |
| 11. | Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny |  | TAK |  |
| 12. | Reflektory w technologii LED |  | TAK |  |
| II. SILNIK |  |  |  |  |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym, turbodiesel o pojemności min. 1950 cm3 i max. 2250 cm3. |  | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Moc silnika minimum 160 KM , moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm. |  | TAK, PODAĆ |  |
| 3. | Silnik spełniający wymagania emisji spalin Euro VI lub Euro 6. |  | TAK, PODAĆ |  |
| III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |  |  |
| 1. | Skrzynia biegów automatyczna. |  | TAK |  |
| 2. | Napęd na jedną oś (tylną) lub przednią. |  | TAK |  |
| 3. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny. |  | TAK |  |
| 4. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania (ASR). |  | TAK |  |
| 5. | Asystent bocznego wiatru |  | TAK |  |
| IV. ZAWIESZENIE |  |  |  |  |
| 1. | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów. Zawieszenie maksymalnie wzmocnione oraz maksymalnie zwiększony prześwit na etapie produkcji pojazdu bazowego. Podać kod opcji tego wyposażenia |  | TAK |  |
| 2. | Fabrycznie wzmocniony stabilizator osi przedniej i tylnej, wzmocnione amortyzatory. |  | TAK |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY |  |  |  |  |
| 1. | System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. |  | TAK |  |
| 2. | Elektroniczny system podziału siły hamowania. |  | TAK |  |
| 3. | System wspomagania nagłego hamowania. |  | TAK |  |
| 4. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył). |  | TAK |  |
| 5. | Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę”. |  | TAK |  |
| 6. | Układ kontroli ciśnienia w oponach. |  | TAK |  |
| VI. UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |  |
| 1. | Ze wspomaganiem. |  | TAK |  |
| 2. | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach tj. przód-tył, góra-dół. |  | TAK |  |
| VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |
| 1. | Zespól dwóch akumulatorów o umożliwiających zasilanie odbiorników montowanych podczas adaptacji na karetkę |  | TAK |  |
| 2. | Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności min. 200A. |  | TAK, PODAĆ |  |
| 3. | W komorze silnika dodatkowe złącze rozruchowe |  | TAK |  |
| VIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |  |
| 1. | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. |  | TAK |  |
| 2. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 L. |  | TAK, PODAĆ |  |
| 3. | Elektryczne otwieranie szyby w drzwiach przednich. |  | TAK |  |
| 4. | Klimatyzacja kabiny kierowcy. |  | TAK |  |
| 5. | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane. |  | TAK |  |
| 6. | Dodatkowe światło hamowania (trzecie). |  | TAK |  |
| 7. | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik. |  | TAK |  |
| 8. | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów. |  | TAK |  |
| 9. | Tempomat |  | TAK |  |
| 10. | Zestaw multimedialny -fabryczny, montowany przez producenta pojazdu bazowego, z ekranem dotykowym o przekątnej min. 7cali. Radioodtwarzacz/ , możliwość połączenia telefonu komórkowego poprzez bluetooth. |  | TAK |  |
| 11. | Elektrycznie ogrzewana szyba czołowa |  | TAK |  |
| 12. | Elektrycznie składane lusterka boczne |  | TAK |  |
| 13. | Elektryczny dogrzewacz kabiny kierowcy, załączany po uruchomieniu silnika |  | TAK |  |
| IX. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja na samochód bazowy (łącznie z lakierem) bez limitu kilometrów– min. 24 miesiące. |  | TAK 24 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ. |
| 2. | Gwarancja min. 120 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia karetki. |  | TAK, PODAĆ |  |
| X. NADWOZIE |  |  |  |  |
|  | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1750 x 1800. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. |  | TAK |  |
|  | Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania wyposażenia medycznego, podłoga przystosowana do zamocowania foteli, podstawy pod nosze manualne |  | TAK |  |
|  | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp (wymiennie) do min. 1 szt. plecaków / toreb medycznych/ urządzenia do kompresji klatki piersiowej, umieszczonych w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaków/toreb – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu). |  | TAK, PODAĆ |  |
| XI. OGRZEWANIE,WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  |  |  |  |
|  | Dodatkowa nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik do ogrzewania przedziału medycznego, zainstalowany elektrozawór oraz dodatkowa pompa wody |  | TAK |  |
|  | Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 2.0 kW zasilany z sieci 230 V. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne. |  | TAK |  |
|  | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Klimatyzacja przedziału medycznego, zainstalowany dodatkowy parownik, umożliwiający chłodzenie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789. |  | TAK |  |
|  | Szyberdach |  | TAK |  |
| XII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |
|  | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: - minimum trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym (w tym jedno gniazdo nad blatem roboczym do zasilania drukarki) zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu karetki do sieci 230V), gniazdo zewnętrzne min. 20A - kabel zasilający o długości min. 5 m; - zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V; - wyłącznik przeciwporażeniowy; - automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działająca przy podłączonej instalacji 230V; - grzałka silnika zasilana z sieci 230V |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Instalacja dla napięcia 12 V i oświetlenie przedziału medycznego: - powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczone przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu do sprzętu wymagającego zasilania, w tym minimum jedno gniazdo nad blatem roboczym ; - powinna umożliwiać oświetlenie przedziału medycznego zgodne z PN EN 1789, w tym oświetlenie tzw. „nocne” - powinna posiadać minimum 4 punkty oświetlenia z regulacją kąta umieszczone nad noszami; - oświetlenie blatu roboczego – minimum 1 punkt. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na lewej ścianie (przy fotelu obrotowym) panel sterujący: - informujący o poziomie naładowania akumulatorów - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu; - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data); - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego; - sterujący oświetleniem przedziału medycznego (białym oraz oświetleniem nocnym). Panel powinien umożliwiać płynną regulację natężenia oświetlenia zarówno dziennego jak i oświetlenia nocnego - sterujący oświetleniem punktowym nad noszami oraz nad blatem roboczym - zarządzający systemem ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury. - Sterujący systemem dekontaminacji |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący: - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych; - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu karetki do sieci 230 V; - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego; - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatorów - sterujący oświetleniem przedziału medycznego (białym oraz oświetleniem nocnym). Panel powinien umożliwiać płynną regulację natężenia oświetlenia zarówno dziennego jak i oświetlenia nocnego - sterujący oświetleniem punktowym nad noszami oraz nad blatem roboczym - sterujący sygnalizacją uprzywilejowania (możliwość załączenia sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej jednym przyciskiem - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (pneumatycznych) - zarządzający systemem ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury. - Sterujący systemem dekontaminacji |  | TAK, PODAĆ |  |
| XIII. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |  |  |
|  | W przedniej części dachu pojazdu sygnalizacja świetlna niebieska – nisko profilowa belka zintegrowana z dachem wypełniona modułami LED. |  | TAK |  |
|  | Na wysokości pasa przedniego 4 sztuki niebieskich lamp pulsacyjnych typu |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | W tylnej części dachu pojazdu sygnalizacja świetlna- niebieska– nisko profilowa belka zintegrowana z dachem wypełniona modułami LED. Dodatkowe światła kierunkowskazów |  | TAK |  |
|  | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne, włączane z panelu sterującego. |  | TAK |  |
|  | Oznakowanie pojazdu: - pasy odblaskowe zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. 2023 poz. 118 z dnia 3 stycznia 2023) wykonane z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli; b) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu; c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”); - napis KARETKA z przodu pojazdu (lustrzany) oraz z tyłu pojazdu - oznakowanie symbolem Państwowego Ratownictwa Medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia po bokach i na dachu pojazdu - okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą - po obu bokach pojazdu oraz na tylnych drzwiach oznaczenie typu karetki „P” - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu – do ustalenia. |  | TAK, PODAĆ |  |
| XIV. WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |  |  |  |
|  | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu – bez radiotelefonu. |  | TAK |  |
| XV. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |  |  |
|  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. |  | TAK |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym, termoformowanym, osłaniającym wszystkie elementy nadwozia, łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |  | TAK |  |
|  | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel z systemem przesuwu, obrotowy tj. umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami. |  | TAK |  |
|  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą. Przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne manualnie. |  | TAK |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafa z blatem roboczym wykończonym cokołem, z miejscem na pojemnik na zużyte igły, strzykawki. Szafa wyposażona w min. 4 szuflady, w min. 3 szufladach system przegród umożliwiających segregację wyposażenia - klimatyzowany schowek o min. poj. 10l - miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego wyposażony w dwie uniwersalne szyny oraz min. dwa pasy mocowane z możliwością regulacji wysokości w zależności od wymiarów plecaka/ torby medycznej |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie prawej: - zestaw podsufitowych szafek i półek z frontami z plexi/ poliwęglanu, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów. Min. 3 klapy z podświetleniem uruchamianym po ich otwarciu. - zabudowa nadkola z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną o mocy. min. 2000W (nie wystająca poza obrys nadkola, osłonięta z każdej strony, jak również zabudowana nagrzewnica wodna z zaworem odcinającym oraz pompą wody. Zainstalowany fotel kardiologiczny z mocowaniem podłogowym, umożliwiający transport pacjenta poza karetką, jak również w trakcie jazdy. Karetka wyposażona w rampę najazdową, umożliwiającą wprowadzenie do karetki fotela kardiologicznego (wraz z pacjentem), przez jedną osobę. - dwa uchwyty przy drzwiach prawych przesuwnych oraz drzwiach tylnych ułatwiające wsiadanie - na tylnych drzwiach skrzydełkowych oraz na prawych drzwiach przesuwnych zainstalowane dodatkowe uchwyty ułatwiające zamykanie drzwi. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie lewej: - zestaw podsufitowych szafek i półek z frontami z plexi/ poliwęglanu, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów. Min. 5 klap z podświetleniem uruchamianym po ich otwarciu. W min. dwóch przegrodach dodatkowe poziome półki - szafa powinna umożliwiać przechowywanie prowadnic do trudnych intubacji typu „Bougie” w różnych rozmiarach - zabudowa nadkola z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, szyny Kramera, (zamawiający dopuszcza mocowanie w/w sprzętu w schowku zewnętrznym); - na ścianie lewej zamykana szuflada/ schowek na środki psychotropowe z zamkiem szyfrowym, - w przedniej części zabudowy ściany lewej min. dwie szafki z pojemnikami do transportu drobnego wyposażenia medycznego- zamykane roletami. Dodatkowa szafka z miejscem przechowywania plecaka/ urządzenia do kompresji klatki piersiowej- zamykana roletą, wyposażona w gniazdo 12V. - w tylnej części szafa zamykana roletą, z min. dwiema pólkami. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Na ścianie lewej dwa rzędy szyn wraz z min. czterema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna, ssak. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Bez uchwytów do sprzętu medycznego. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Dwa sufitowe uchwyty do kroplówek na min. 4 szt. pojemników (łącznie). Jeden z uchwytów montowany nad noszami drugi nad fotelem obrotowym |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa: - miejsce i system montażu 2 szt. butli tlenowych o pojemności min. 10l każda, znajdujące się w schowku za lewymi drzwiami przesuwnymi, bez butli i reduktorów - minimum 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej monoblokowe typu panelowego; - sufitowe gniazdo poboru tlenu z wbudowanym w sufit regulatorem przepływu tlenu (we wnęce), tj. nie wystające poza zabudowę |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zabudowa medyczna posiadająca potwierdzenie iż jest zgodna z aktualną normą EN 1789:2020+A1:2023 lub równoważnymi |  | TAK |  |
|  | Gwarancja na zabudowę medyczną min. 24 miesiące. |  | TAK, PODAĆ |  |
| XVI. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |  |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. |  | TAK |  |
|  | Głośniki w przedziale medycznym podłączone do systemu multimedialnego pojazdu |  | TAK |  |
|  | Dodatkowe oświetlenie w kabinie kierowcy po stronie pasażera jak i kierowcy |  | TAK |  |
|  | Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy dla kierowcy i pasażera. |  | TAK |  |
|  | Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji; włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED. |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | Sygnalizator cofania |  | TAK |  |
|  | Wbudowane w sufit przedziału medycznego urządzenie do dezynfekcji |  | TAK |  |
|  | Kamera biegu wstecznego oraz kamera w przedziale medycznym |  | TAK |  |
|  | Interkom, umożliwiający komunikację pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym |  | TAK |  |
|  | Przetwornica napięcia 12V/230V o mocy min. 1500W, charakterystyka sinusoidalna |  | TAK, PODAĆ |  |
|  | W tylnej części dachu dodatkowe lampy obrysowe |  | TAK |  |
| XVII. UWAGI |  |  |  |  |
|  | Montaż noszy na lawecie umożliwiającej przesuw boczny |  | TAK |  |
|  | Dostawa na kołach lub lawecie. |  | TAK |  |

- WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

| Lp. | Wymagane parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nosze główne wielozadaniowe |  |  |  |
|  | Producent … Dostawca … Nazwa produktu / Model / Typ / Nr katalogowy | TAK, PODAĆ |  |
|  | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytkę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji | TAK |  |
|  | Materac z materiału nie przyjmującego krwi, brudu itp. przystosowanym do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Nosze potrójne łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej | TAK |  |
|  | Bezstopniowa, wspomagana np. sprężyną gazową regulacja nachylenia oparcia pod plecami | TAK |  |
|  | Zestaw pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy, uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy, składane barierki boczne | TAK |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Waga oferowanych noszy max 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Transporter noszy głównych: Producent … Dostawca … Nazwa produktu / Model / Typ / Nr katalogowy | TAK, PODAĆ |  |
|  | System składanego podwozia umożliwiający łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z karetki | TAK |  |
|  | System szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości transportera na min. sześciu poziomach | TAK |  |
|  | System niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do karetki i rozładunku z karetki pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do karetki przez jedną osobę | TAK |  |
|  | Wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 200 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360 stopni, hamulce na dwóch kółkach. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Transporter ma umożliwiać prowadzenie noszy w bok do kierunku jazdy |  |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 | TAK, PODAĆ |  |
|  | System transportowy posiadający zgodności z aktualnymi normami EN 1789:2020+A1: 2023 oraz PN EN 1865 lub równoważnymi lub zastępującymi na oferowane nosze i transporter | TAK, PODAĆ |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| - Fotel kardiologiczny |  |  |  |
|  | Producent … Dostawca … Nazwa produktu / Model / Typ / Nr katalogowy … | TAK, PODAĆ |  |
|  | Konstrukcja wykonana z materiałów lekkich i wytrzymałych (np. aluminium lub równoważne) | TAK |  |
|  | Konstrukcja odporna na korozję i środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Mocowanie w karetki zgodne z normą EN 1789 lub równoważną | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie: min. 200 kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Masa własna: max. 18 kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Szerokość całkowita: max. 60 cm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wysokość całkowita: max. 120 cm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Koła tylne: skrętne, min. 2 szt., wyposażone w hamulce | TAK, PODAĆ |  |
|  | Koła przednie: min. 2 szt. o zwiększonej średnicy ułatwiającej pokonywanie przeszkód | TAK, PODAĆ |  |
|  | System minimum 3- lub 4-punktowych pasów bezpieczeństwa dla pacjenta | TAK, PODAĆ |  |
|  | Składane podłokietniki | TAK |  |
|  | Składany podnóżek | TAK |  |
|  | Teleskopowe lub składane uchwyty transportowe (przednie i tylne) | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi przez jedną osobę | TAK |  |
|  | Fotel kardiologiczny posiadający zgodności z aktualnymi normami EN 1789:2020+A1:2023 oraz PN EN 1865 lub równoważnymi | TAK, PODAĆ |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| - Defibrylator transportowy |  |  |  |
|  | Producent … Dostawca … Nazwa produktu / Model / Typ / Nr katalogowy … | TAK, PODAĆ |  |
|  | Defibrylator transportowy z możliwością pracy w trybie automatycznym (AED), przeznaczonego do stosowania w ratownictwie medycznym, SOR, oddziałach szpitalnych oraz zespołach ratownictwa | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji, nie starsze niż 2025 rok | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość pracy w trybie: - ręcznym (manualnym) - półautomatycznym / AED | TAK |  |
|  | Menu i komunikaty w języku polskim | TAK |  |
|  | Defibrylacja: tryb pracy: ręczny + AED | TAK |  |
|  | Energia defibrylacji: min. 2–200 J (dla dorosłych) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Czas ładowania: do maks. energii ≤ 10 s | TAK, PODAĆ |  |
|  | Typ impulsu: dwufazowy | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji: - synchronicznej (kardiowersja) - asynchronicznej | TAK |  |
|  | Monitorowanie pacjenta: EKG, min. 3 lub 5 odprowadzeń | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wyświetlanie rytmu serca na ekranie | TAK |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca (HR) | TAK |  |
|  | Wyświetlacz: Kolorowy ekran LCD/TFT | TAK |  |
|  | Przekątna min. 5–7 cali | TAK, PODAĆ |  |
|  | Czytelność w świetle dziennym | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania: - EKG - komunikatów AED - parametrów życiowych | TAK |  |
|  | Zasilanie: akumulator wielokrotnego ładowania | TAK |  |
|  | Czas pracy: - min. 2–3 godziny monitorowania - min. 100 wyładowań | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wskaźnik poziomu baterii | TAK |  |
|  | Produkt objęty deklaracją zgodności dla wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |

Wszystkie oferowane rozwiązania powinny posiadać pozytywnie przeprowadzone nadania wytrzymałościowe (test 10G), na oferowanej marce i modelu karetki. Załączyć do oferty schemat oferowanej zabudowy potwierdzony przez jednostkę badawczą.

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

CZĘŚĆ II – WYMAGANIA FAKULTATYWNE – STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT „PARAMETRY TECHNICZNE” – MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW W TYM KRYTERIUM – 34 pkt.

| Parametry punktowane | Punktacja | Tak/Nie* |
| --- | --- | --- |
| KARETKA |  |  |
| Moc silnika powyżej 180 KM. | TAK - 4 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| Rozrząd w formie łańcucha. | TAK - 4 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| Elektryczne wspomaganie domykania drzwi prawych i lewych przesuwnych montowane na etapie produkcji samochodu bazowego. | TAK - 6 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| Ogrzewanie kabiny kierowcy powinno być możliwe przy zamkniętych drzwiach w ścianie działowej. Możliwość ogrzewania również kabiny kierowcy jako parametr dodatkowo punktowany | TAK - 6 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| Rozprowadzenie nadmuchu zimnego powietrza z klimatyzacji wzdłuż sufitu w przedziale medycznym, min. 6 regulowanych wylotów powietrza, min. dwa w przedniej, min. dwa w środkowej oraz min. dwa w tylnej części sufitu przedziału medycznego. | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| Poszycia wewnętrzne przedziału medycznego, wykonane z termoformowanego ABS, odzwierciedlające kształt nadwozia pojazdu, osłaniające w całości wszystkie widoczne elementy nadwozia (ściany, sufit, drzwi tylnych), jako opcja dodatkowo punktowana. Zamawiający również dopuszcza technologię łączoną, tzn. wykonanie zabudowy z zastosowaniem termoformowanych poszyć wewnętrznych, osłaniających fragmentarycznie elementy nadwozia (np. sufit oraz słupki). | TAK - 4 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

*wypełnia Wykonawca