OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Najem, dostawa, montaż, uruchomienie, serwis oraz demontaż zespołu kontenerów modułowych przeznaczonych na potrzeby Poradni Uzależnień oraz Działu Kadr”

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

1. Przedmiot zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest najem kompletnego, dwukondygnacyjnego zespołu kontenerów modułowych, obejmującego parter oraz piętro, przeznaczonego do czasowego użytkowania przez Zamawiającego na potrzeby Poradni Uzależnień oraz Działu Kadr.

1.2. Przedmiot najmu ma stanowić gotową, przeznaczona /dostosowana do całorocznego użytku powierzchnię kontenerową, zorganizowaną jako jedna spójna całość funkcjonalna, obejmująca pomieszczenia gabinetowe, biurowe, rejestrację, salę konferencyjną, archiwa, pomieszczenia socjalne, sanitariaty, pomieszczenia pomocnicze oraz komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.

1.3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu kompletną powierzchnię użytkową w formie zespołu kontenerów modułowych, wraz z dostarczeniem kontenerów, ich posadowieniem, połączeniem w wymagany układ funkcjonalny, wyposażeniem w niezbędne instalacje wewnętrzne, uruchomieniem, przekazaniem do użytkowania, zapewnieniem serwisu w okresie najmu oraz usunięciem kontenerów po zakończeniu okresu najmu.

1.4. Celem zamówienia jest zapewnienie Zamawiającemu tymczasowej powierzchni użytkowej o określonym standardzie, przeznaczonej do prowadzenia działalności medyczno-administracyjnej oraz administracyjno-biurowej. Przedmiot zamówienia należy rozumieć jako wynajęcie budowli o określonej funkcjonalności i zapewnienia jej użytkowania, a nie jako realizację robót budowlanych jako odrębnego celu zamówienia.

1.5. Powierzchnia kontenerowa musi umożliwiać bezpieczne, komfortowe i niezakłócone korzystanie z pomieszczeń przez pacjentów, personel medyczny, pracowników administracyjnych oraz inne osoby uprawnione do korzystania z obiektu.

1.6. Zespół kontenerów musi spełniać wymagania użytkowe, techniczne, sanitarne, w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, przeciwpożarowe i eksploatacyjne właściwe dla funkcji medyczno-administracyjnej, w szczególności pomieszczenia przeznaczone do udzielania świadczeń zdrowotnych lub obsługi pacjentów muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa dla pomieszczeń i urządzeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą, odpowiednio do rodzaju działalności i czynności prowadzonych w tych pomieszczeniach.

2. Okres najmu

2.1. Minimalny wymagany okres najmu wynosi 10 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy

2.2. Okres najmu liczony będzie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru i przekazania przedmiotu najmu do użytkowania.

2.3. Przekazanie przedmiotu najmu do użytkowania nastąpi po potwierdzeniu, że powierzchnia kontenerowa jest kompletna, sprawna technicznie, zgodna z wymaganym układem funkcjonalnym oraz gotowa do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2.4. Przez cały okres najmu Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przedmiot najmu w stanie umożliwiającym jego prawidłowe, bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie.

3. Zakres powierzchni objętej najmem

3.1. Zamówienie obejmuje najem kompletnego zespołu kontenerów modułowych tworzących powierzchnię użytkową obejmującą parter oraz piętro.

3.2. Zespół kontenerów musi zostać zorganizowany jako jedna spójna, funkcjonalna całość przeznaczona do czasowego użytkowania przez Zamawiającego na potrzeby Poradni Uzależnień oraz Działu Kadr.

3.3. Parter zespołu kontenerów przeznaczony jest w szczególności na funkcje związane z obsługą pacjentów, pracą poradni, rejestracją, gabinetami, salą konferencyjną, zapleczem socjalnym, sanitariatami oraz komunikacją.

3.4. Piętro zespołu kontenerów przeznaczone jest na funkcje administracyjne, biurowe, socjalno-sanitarne oraz archiwalne, w szczególności na potrzeby Działu Kadr, BHP oraz przechowywania dokumentacji.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną funkcjonalność użytkową zarówno parteru, jak i piętra, wraz z komunikacją zewnętrzną prowadzącą na piętro oraz komunikacją wewnętrzną właściwą dla przyjętego układu pomieszczeń.

3.6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych obejmujących wyłącznie parter, wyłącznie piętro albo wybrane elementy zespołu kontenerów. Oferta musi obejmować całość wymaganego zakresu powierzchni użytkowej.

3.7. Oferowana powierzchnia musi być kompletna, funkcjonalna i gotowa do użytkowania od dnia jej przekazania Zamawiającemu.

4. Wymagania ogólne dotyczące kontenerów

4.1. Kontenery powinny stanowić moduły 20-stopowe lub rozwiązania równoważne, pod warunkiem zapewnienia wymaganego układu funkcjonalnego, wymaganej powierzchni użytkowej oraz standardu nie gorszego niż wynikający z niniejszego opisu.

4.2. Zamawiający dopuszcza kontenery nowe lub używane, pod warunkiem że znajdują się one w stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym umożliwiającym ich bezpieczne oraz komfortowe użytkowanie.

4.3. Kontenery muszą być kompletne, szczelne, sprawne technicznie, wolne od uszkodzeń konstrukcyjnych, istotnej korozji, zawilgoceń, zagrzybień, nieszczelności, uszkodzeń wykładzin, okładzin, stolarki, instalacji oraz innych wad obniżających bezpieczeństwo, funkcjonalność, estetykę lub komfort użytkowania.

4.4. Kontenery muszą być przystosowane do całorocznego użytkowania jako pomieszczenia pracy, obsługi pacjentów, pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne, pomocnicze i archiwalne.

4.5. Parametry cieplne, izolacyjne, wentylacyjne i użytkowe kontenerów muszą zapewniać możliwość korzystania z powierzchni przez cały rok, z zachowaniem standardu właściwego dla całorocznych kontenerów biurowych i użytkowych.

4.6. Minimalna wysokość wewnętrzna pomieszczeń powinna odpowiadać standardowi typowych całorocznych kontenerów biurowych oraz zapewniać komfort użytkowania zgodny z funkcją pomieszczeń.

4.7. Zespół kontenerów, jego układ funkcjonalny, instalacje, komunikacja oraz wyposażenie muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa oraz warunków technicznych i sanitarnych właściwych dla tego rodzaju obiektów tymczasowych.

4.8. Powierzchnia kontenerowa musi być przekazana do użytkowania jako uporządkowana, czysta, kompletna, sprawna technicznie i gotowa do użytkowania.

5. Charakter powierzchni i funkcjonalność użytkowa

5.1. Przedmiot najmu ma stanowić kompletną, tymczasową powierzchnię użytkową, umożliwiającą prowadzenie działalności Poradni Uzależnień oraz Działu Kadr w warunkach zapewniających odpowiedni standard organizacyjny, sanitarny, techniczny i użytkowy.

5.2. Powierzchnia musi umożliwiać jednoczesne korzystanie przez pacjentów, personel medyczny, pracowników administracyjnych oraz osoby obsługujące zaplecze techniczne i porządkowe.

5.3. Układ funkcjonalny powinien zapewniać w szczególności:

- wygodny dostęp do rejestracji,

- możliwość obsługi pacjentów w wydzielonych gabinetach,

- zapewnienie sali konferencyjnej,

- zapewnienie pomieszczeń biurowych dla pracowników,

- zapewnienie pomieszczeń archiwalnych,

- dostęp do sanitariatów dla personelu i użytkowników,

- dostęp do sanitariatu przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami,

- zapewnienie pomieszczeń socjalnych,

- czytelną komunikację wewnętrzną,

- bezpieczną komunikację zewnętrzną prowadzącą na piętro,

- możliwość utrzymania pomieszczeń w należytym stanie sanitarnym i porządkowym.

5.4. Pomieszczenia przeznaczone do obsługi pacjentów powinny być zlokalizowane na parterze, w sposób zapewniający łatwy dostęp z wejścia głównego oraz możliwość sprawnej organizacji pracy poradni.

5.5. Pomieszczenia administracyjne, biurowe i archiwalne powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający wygodne korzystanie przez personel oraz właściwą organizację pracy Działu Kadr i innych komórek administracyjnych.

5.6. Całość powierzchni powinna być zorganizowana w sposób logiczny, czytelny i umożliwiający sprawne poruszanie się użytkowników pomiędzy poszczególnymi strefami funkcjonalnymi.

5.7. Drogi ewakuacyjne należy oznakować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Oznakowanie powinno być czytelne, trwałe i rozmieszczone w miejscach zapewniających jednoznaczne wskazanie kierunku ewakuacji oraz lokalizacji wyjść ewakuacyjnych.

6. Wymagania sanitarne i standard wykończenia

6.1. Obiekt kontenerowy musi być przystosowany do użytkowania przez personel oraz pacjentów, z uwzględnieniem funkcji medycznej i administracyjnej.

6.2. Wszystkie powierzchnie ścian, sufitów i podłóg w pomieszczeniach powinny być trwałe, estetyczne, łatwo zmywalne oraz odporne na standardowe środki czystości i dezynfekcji.

6.3. Wykończenie wnętrz ma umożliwiać utrzymanie pomieszczeń w należytym stanie sanitarnym oraz porządkowym, przy zachowaniu standardu właściwego dla tego typu obiektów tymczasowych.

6.4. Połączenia między modułami muszą być szczelne, trwałe oraz estetycznie wykończone, bez progów, nieszczelności i ubytków utrudniających użytkowanie lub utrzymanie czystości.

6.5. Przejścia pomiędzy modułami powinny zapewniać wygodną komunikację, bez barier utrudniających poruszanie się użytkowników.

6.6. Cały zespół kontenerów musi być zabezpieczony przed przeciekami, zawilgoceniem, przewiewami i innymi wadami wpływającymi na możliwość i komfort eksploatacji.

6.7. Okna, drzwi, podłogi, ściany, sufity, elementy wyposażenia oraz instalacje powinny być kompletne, sprawne, estetyczne i gotowe do użytkowania od dnia przekazania powierzchni Zamawiającemu.

7. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

7.1. Powierzchnia kontenerowa na parterze musi być zorganizowana w sposób zapewniający dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa oraz zasadami projektowania uniwersalnego.

7.2. W szczególności należy zapewnić:

- dostęp do obiektu z poziomu terenu bez barier architektonicznych, w tym poprzez zastosowanie pochylni, podestów lub innych rozwiązań umożliwiających swobodny wjazd osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

- brak progów lub zastosowanie progów o wysokości nieutrudniającej poruszania się osobom z ograniczoną mobilnością,

- szerokość drzwi wejściowych oraz wewnętrznych nie mniejszą niż 90 cm w świetle ościeżnicy w pomieszczeniach dostępnych dla użytkowników,

- odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiających swobodne mijanie się użytkowników oraz manewrowanie wózkiem inwalidzkim,

- lokalizację pomieszczeń przeznaczonych do obsługi pacjentów, w tym rejestracji oraz gabinetów, w sposób zapewniający dostępność dla osób z niepełnosprawnościami,

- co najmniej jeden sanitariat przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami,

- czytelne i zrozumiałe oznakowanie pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych,

- rozwiązania ograniczające bariery w korzystaniu z obiektu przez osoby o ograniczonej mobilności, percepcji lub orientacji przestrzennej.

7.3. Dopuszcza się, aby piętro nie było dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, pod warunkiem że wszystkie funkcje związane z obsługą pacjentów oraz inne funkcje wymagające dostępności zostaną zlokalizowane na parterze.

7.4. Piętro przeznaczone jest na cele administracyjne, biurowe i archiwalne, w szczególności dla Działu Kadr, BHP oraz dokumentacji, i nie jest przewidziane jako strefa obsługi pacjentów ani użytkowników zewnętrznych.

8. Układ funkcjonalny parteru

8.1. Na parterze należy zapewnić układ powierzchni obejmujący:

- 11 kontenerów podstawowych,

- 2 kontenery socjalno-sanitarne,

- 1 dodatkowy kontener sanitarny przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

8.2. Na parterze należy zapewnić następujące pomieszczenia i funkcje:

- salę konferencyjną wykonaną z połączenia 2 kontenerów,

- 7 gabinetów, w tym jeden gabinet wyposażony w umywalkę,

- rejestrację,

- 2 kontenery socjalno-sanitarne,

- 1 kontener przeznaczony na pomieszczenie socjalne,

- 1 dodatkowy kontener sanitarny przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami,

- korytarz komunikacyjny przebiegający środkiem układu

8.3. Kontenery mają być ustawione w dwóch równoległych rzędach. Po połączeniu modułów środkiem układu powinien przebiegać korytarz komunikacyjny, który należy przewidzieć kosztem powierzchni użytkowej jednego z rzędów kontenerów.

8.4. Korytarz powinien zapewniać intuicyjne połączenie pomiędzy wejściem, rejestracją, gabinetami, salą konferencyjną, sanitariatami oraz pozostałymi pomieszczeniami parteru.

8.5. Korytarz powinien być wykonany w sposób umożliwiający wygodne poruszanie się użytkowników, w tym osób o ograniczonej mobilności zgodnie z przepisami prawa..

8.6. Sala konferencyjna powinna stanowić jedną funkcjonalną przestrzeń powstałą z połączenia dwóch modułów. Pomieszczenie powinno umożliwiać organizację spotkań, narad, szkoleń lub innych czynności administracyjno-organizacyjnych.

8.7. Gabinety powinny stanowić wydzielone pomieszczenia zapewniające możliwość prowadzenia indywidualnej pracy z pacjentem lub pracy personelu, z zachowaniem odpowiedniego komfortu akustycznego, użytkowego i organizacyjnego.

8.8. Jeden z gabinetów należy wyposażyć w umywalkę z baterią standardową.

8.9. Rejestracja powinna być zlokalizowana w miejscu zapewniającym łatwy dostęp dla pacjentów oraz sprawną organizację ich obsługi.

8.10. W pomieszczeniu rejestracji należy przewidzieć okno kasowe lub stanowisko obsługi umożliwiające kontakt z pacjentem.

8.11. Pomieszczenie socjalne powinno być wyposażone w umywalkę i zlewozmywak oraz umożliwiać korzystanie przez personel w czasie pracy.

8.12. Szczegółowy oczekiwany szkic układu kontenerów zostanie dołączony do OPZ jako załącznik i stanowi wymaganie funkcjonalne dotyczące organizacji powierzchni.

9. Układ funkcjonalny piętra

9.1. Na piętrze należy zapewnić powierzchnię przeznaczoną na funkcje administracyjne, biurowe, socjalno-sanitarne i archiwalne.

9.2. Na piętrze należy zapewnić:

- 1 kontener socjalno-sanitarny,

- 3 kontenery przeznaczone na archiwa,

- 6 kontenerów przeznaczonych na biura,

- komunikację wewnętrzną zgodną z przyjętym układem funkcjonalnym,

- schody zewnętrzne prowadzące na piętro.

9.3. Pomieszczenia biurowe na piętrze powinny zapewniać możliwość codziennej pracy administracyjnej, w tym pracy przy stanowiskach komputerowych, przechowywania bieżących materiałów oraz prowadzenia czynności związanych z obsługą kadrową, BHP i organizacyjną.

9.4. Pomieszczenia archiwalne powinny stanowić wydzieloną powierzchnię przeznaczoną do przechowywania dokumentacji. Archiwa mają być pomieszczeniami pustymi, bez wyposażenia w regały.

9.5. Kontener socjalno-sanitarny na piętrze powinien zapewniać zaplecze użytkowe dla pracowników korzystających z tej kondygnacji.

9.6. Komunikacja na piętrze powinna być czytelna, bezpieczna i dostosowana do rozmieszczenia pomieszczeń.

10. Pomieszczenia socjalno-sanitarne

10.1. Kontener sanitarny nr 1 na parterze powinien zawierać:

- wejście do pomieszczenia socjalnego,

- pomieszczenie porządkowe wyposażone w zlewozmywak porządkowy,

- wejście z pomieszczenia socjalnego do przedsionka toalet,

- z przedsionka osobne wejścia do dwóch toalet: damskiej i męskiej,

- w każdej toalecie miskę ustępową i umywalkę,

- w każdej toalecie lustro,

- w toalecie męskiej pisuar,

- podgrzewacz wody do obsługi umywalek i zlewozmywaka.

10.2. Kontener sanitarny nr 2 na parterze powinien zawierać:

- wejście do pomieszczenia socjalnego,

- pomieszczenie z przeznaczeniem na kącik socjalny ze zlewozmywakiem,

- wejście z pomieszczenia socjalnego do przedsionka toalet,

- z przedsionka osobne wejścia do dwóch toalet: damskiej i męskiej,

- w każdej toalecie miskę ustępową i umywalkę,

- w każdej toalecie lustro,

- w toalecie męskiej pisuar,

- podgrzewacz wody do obsługi umywalek i zlewozmywaka.

10.3. Kontener socjalno-sanitarny na piętrze powinien zawierać:

- wejście do pomieszczenia socjalnego,

- pomieszczenie socjalne wyposażone w zlewozmywak,

- wejście z pomieszczenia socjalnego do przedsionka toalet,

- z przedsionka osobne wejścia do dwóch toalet: damskiej i męskiej,

- w każdej toalecie miskę ustępową i umywalkę,

- w każdej toalecie lustro,

- w toalecie męskiej pisuar,

- podgrzewacz wody do obsługi umywalek i zlewozmywaka.

10.4. Dodatkowy kontener sanitarny na parterze ma być przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

10.5. Sanitariat dla osób z niepełnosprawnościami powinien być wyposażony co najmniej w:

- miskę ustępową,

- umywalkę,

- lustro uchylne,

- poręcze i uchwyty ułatwiające korzystanie,

- przestrzeń manewrową umożliwiającą korzystanie przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim.

10.6. Sanitariaty i pomieszczenia socjalne mają być wyposażone w ogrzewanie.

10.7. Wszystkie pomieszczenia socjalno-sanitarne powinny być wykończone w sposób umożliwiający utrzymanie właściwego stanu sanitarnego, łatwe czyszczenie oraz bezpieczne użytkowanie.

11. Pomieszczenia biurowe, gabinetowe, rejestracja i sala konferencyjna

11.1. Wszystkie pomieszczenia biurowe, gabinetowe, rejestracja oraz sala konferencyjna muszą być wyposażone w ogrzewanie.

11.2. Na parterze klimatyzacja ma być zapewniona we wszystkich pomieszczeniach poza sanitariatami i pomieszczeniem socjalnym.

11.3. Na piętrze klimatyzacja ma być zapewniona we wszystkich pomieszczeniach biurowych.

11.4. W sali konferencyjnej wykonanej z połączenia 2 kontenerów należy przewidzieć 1 jednostkę wewnętrzną klimatyzacji.

11.5. Archiwa nie wymagają klimatyzacji.

11.6. Pomieszczenia gabinetowe powinny umożliwiać prowadzenie rozmów i czynności związanych z obsługą pacjentów w warunkach zapewniających odpowiednią prywatność i komfort.

11.7. Pomieszczenia biurowe powinny zapewniać możliwość ustawienia stanowisk pracy, wyposażenia biurowego oraz korzystania z instalacji elektrycznej i teleinformatycznej.

11.8. Rejestracja powinna być przystosowana do bieżącej obsługi pacjentów oraz pracy personelu administracyjnego.

11.9. Sala konferencyjna powinna zapewniać większą otwartą przestrzeń użytkową niż pojedynczy moduł i umożliwiać organizację spotkań, szkoleń, narad lub pracy zespołowej.

12. Archiwa

12.1. Należy zapewnić 3 kontenery przeznaczone na archiwa.

12.2. Pomieszczenia archiwalne mają być pomieszczeniami pustymi, bez wyposażenia w regały.

12.3. W archiwach należy zapewnić ogrzewanie.

12.4. Wymagana jest co najmniej  standardowa wentylacja właściwą dla kontenerów tego typu spełniająca przepisy prawa.

12.5. Pomieszczenia archiwalne powinny być suche, szczelne, zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz możliwe do użytkowania jako powierzchnia przechowywania dokumentacji.

12.6. Podłogi w pomieszczeniach archiwalnych powinny umożliwiać bezpieczne korzystanie z powierzchni zgodnie z jej przeznaczeniem.

13. Instalacja elektryczna i oświetlenie

13.1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompletne instalacje elektryczne wewnętrzne we wszystkich kontenerach.

13.2. Instalacje elektryczne mają obejmować co najmniej:

- oświetlenie,

- gniazda zasilające,

- osprzęt, (przyciski, włącznik ,panele  itp.)

- zabezpieczenia,

- rozprowadzenie instalacji do punktów wymaganych funkcjonalnie.

13.3. Oświetlenie i liczba gniazd elektrycznych powinny odpowiadać standardowi użytkowemu dla pomieszczeń biurowych, gabinetowych, socjalnych, sanitarnych, konferencyjnych i archiwalnych wykonanych w technologii kontenerowej.

13.4. Instalacja elektryczna powinna umożliwiać bezpieczne korzystanie ze stanowisk pracy, urządzeń biurowych, oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji oraz wyposażenia technicznego.

13.5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania protokołów pomiarów elektrycznych.

13.6. Wykonawca zobowiązany jest określić zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla oferowanego rozwiązania oraz przekazać tę informację Zamawiającemu najpóźniej przed przekazaniem powierzchni do użytkowania.

13.7. Instalacje powinny być przygotowane w sposób umożliwiający bezpieczne podłączenie do infrastruktury Zamawiającego.

14. Infrastruktura teleinformatyczna

14.1. We wszystkich pomieszczeniach na parterze i piętrze, z wyjątkiem sanitariatów, pomieszczeń socjalnych oraz archiwów, należy zapewnić infrastrukturę teleinformatyczną.

14.2. W każdym pomieszczeniu objętym wymaganiem teleinformatycznym należy zapewnić min 3 punkty logiczne RJ45, przeznaczone odpowiednio dla komputera, telefonu i drukarki, a w pomieszczeniach opisanych jako Biuro 1 – 6 (na piętrze) oraz Rejestracja (parter) należy zapewnić co najmniej 6 ( 2 potrójne ) punkty logiczne RJ45.

14.3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompletne okablowanie strukturalne w standardzie nie niższym niż kategoria 6.

14.4. Należy przewidzieć 1 centralną szafę rack dostarczaną przez Wykonawcę.

14.5. Zakres Wykonawcy obejmuje zapewnienie kompletnej infrastruktury pasywnej, w szczególności:

- okablowania strukturalnego,

- patchpanelu,

- zakończeń kablowych,

- organizacji i oznaczenia punktów logicznych,

- przygotowania instalacji do podłączenia do sieci Zamawiającego.

14.6. Podłączenie do istniejącej sieci szpitala pozostaje po stronie Wykonawcy.

14.7. Infrastruktura teleinformatyczna powinna być przygotowana w sposób umożliwiający sprawne korzystanie z systemów informatycznych, telefonii oraz urządzeń drukujących w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

15. Podłączenie do instalacji i infrastruktury Zamawiającego

15.1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość korzystania z powierzchni kontenerowej poprzez jej podłączenie do wskazanych przez Zamawiającego instalacji i sieci, w szczególności w zakresie energii elektrycznej, wody, kanalizacji oraz infrastruktury teleinformatycznej.

15.2. Podłączenie powinno zostać zapewnione w sposób umożliwiający prawidłowe, bezpieczne i niezakłócone użytkowanie przedmiotu najmu.

15.3. Zakres Wykonawcy obejmuje w szczególności:

- zapewnienie podłączenia instalacji elektrycznej do wskazanego punktu zasilania,

- zapewnienie podłączenia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,

- zapewnienie podłączenia instalacji teletechnicznej,

- zapewnienie niezbędnych elementów połączeniowych, zabezpieczeń, uszczelnień oraz uruchomienia instalacji.

15.4. Podłączenia należy zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem bezpieczeństwa użytkowników i ciągłości pracy infrastruktury Zamawiającego.

15.5. Wszelkie czynności związane z podłączeniem do infrastruktury Zamawiającego należy uzgadniać z Zamawiającym, w szczególności w zakresie terminów, sposobu realizacji oraz ewentualnych przerw w dostawie mediów.

15.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie podłączeń wykonanych na potrzeby korzystania z przedmiotu najmu.

15.7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prób, sprawdzeń oraz uruchomienia instalacji, a także do przekazania Zamawiającemu protokołów z tych czynności.

15.8. Wszelkie materiały, elementy przyłączeniowe, zabezpieczenia oraz urządzenia niezbędne do zapewnienia użytkowania powierzchni kontenerowej stanowią zakres Wykonawcy i muszą zostać uwzględnione w cenie oferty.

15.9. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie koszty związane z zapewnieniem możliwości i ciągłości korzystania z mediów i infrastruktury, w tym wynikające z warunków terenowych oraz odległości od punktów podłączeniowych. Niedoszacowanie tego zakresu nie stanowi podstawy do roszczeń finansowych ani zmiany wynagrodzenia.

16. Ustawienie, posadowienie i organizacja zespołu kontenerów

16.1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ustawienie zespołu kontenerów w sposób umożliwiający ich bezpieczne, stabilne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie przez cały okres najmu.

16.2. Kontenery powinny być ustawione przez Wykonawcę na odpowiednio przygotowanym i stabilnym podłożu, z zastosowaniem rozwiązań systemowych właściwych dla kontenerów modułowych.

16.3. Sposób ustawienia kontenerów powinien zapewniać:

- stateczność całego zespołu,

- wypoziomowanie powierzchni,

- bezpieczne korzystanie przez użytkowników,

- szczelność połączeń między modułami,

- prawidłowe działanie drzwi, okien i instalacji,

- możliwość utrzymania właściwych warunków użytkowych przez cały okres najmu.

16.4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie połączenia między modułami, uszczelnienia, obróbki maskujące oraz estetyczne wykończenie przejść i połączeń.

16.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie kontenerów, elementów wyposażenia oraz wszystkich elementów składowych przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą właściwości użytkowych w okresie transportu, ustawienia, użytkowania, serwisowania oraz usunięcia po zakończeniu najmu.

16.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z przyczyn leżących po jego stronie i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.

17. Schody zewnętrzne i komunikacja

17.1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić schody zewnętrzne prowadzące na piętro.

17.2. Schody mają posiadać podest przed wejściem oraz balustrady po obu stronach.

17.3. Schody i podesty muszą zapewniać bezpieczne korzystanie przez użytkowników oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i standardów technicznych.

17.4. Komunikacja pomiędzy parterem a piętrem powinna być czytelna, bezpieczna i dostosowana do sposobu użytkowania piętra jako powierzchni administracyjno-archiwalnej.

17.5. Kondygnacja piętra przeznaczona jest na cele administracyjne, w szczególności pomieszczenia Działu Kadr, BHP oraz archiwa, i nie jest przewidziana do obsługi pacjentów ani użytkowników zewnętrznych.

18. Stolarka, rolety i standard użytkowy

18.1. Okna i drzwi powinny być szczelne, kompletne, sprawne i dostosowane do funkcji pomieszczeń. Okna otwieralne i otwieralno-uchylne.

18.2. Na oknach należy przewidzieć rolety zewnętrzne.

18.3. Stolarka drzwiowa i okienna powinna zapewniać bezpieczeństwo, wygodę użytkowania, odpowiednią izolacyjność oraz możliwość codziennej eksploatacji.

18.4. Standard wykończenia wnętrz, połączeń modułów i ciągów komunikacyjnych powinien zapewniać estetyczny wygląd, bezpieczeństwo użytkowania oraz łatwość utrzymania czystości.

18.5. Przedmiot najmu powinien zostać przekazany Zamawiającemu jako powierzchnia kompletna, uporządkowana, czysta, sprawna technicznie i gotowa do użytkowania.

19. Serwis i utrzymanie w okresie najmu

19.1. W okresie najmu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu technicznego przedmiotu najmu.

19.2. Serwis powinien obejmować co najmniej:

- usuwanie usterek związanych z użytkowaniem kontenerów,

- usuwanie nieszczelności,

- utrzymanie sprawności ogrzewania,

- utrzymanie sprawności klimatyzacji,

- utrzymanie sprawności instalacji wewnętrznych,

- utrzymanie sprawności stolarki,

- utrzymanie sprawności rolet,

- utrzymanie sprawności wyposażenia technicznego,

- wykonywanie napraw wynikających z normalnej eksploatacji.

19.3. Wykonawca powinien określić w ofercie organizację serwisu, sposób zgłaszania usterek oraz czasy reakcji.

19.4. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań serwisowych w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili skutecznego zgłoszenia awarii.

19.5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, chyba że charakter usterki wymaga dłuższego czasu naprawy, co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

19.6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przedmiot najmu w stanie umożliwiającym jego bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie przez cały okres najmu, w stanie technicznym zgodnym z przepisami prawa.

19.7 Wykonawca zapewni niezakłócone użytkowanie najmowanej budowli podczas wykonywania serwisu/napraw.

20. Bezpieczeństwo pożarowe i ewakuacja

20.1. Powierzchnia kontenerowa musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, odpowiednio do charakteru, funkcji i sposobu użytkowania tymczasowego zespołu kontenerów.

20.2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ewakuacji z obiektu, w tym:

- odpowiednią liczbę wyjść ewakuacyjnych,

- wymagane szerokości dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

- niezbędne ciągi komunikacyjne umożliwiające sprawną ewakuację użytkowników.

20.3. W obiekcie należy zapewnić oznakowanie ewakuacyjne zgodne z obowiązującymi normami, w tym oznaczenie kierunków ewakuacji oraz wyjść ewakuacyjnych.

20.4. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć obiekt w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości i rodzaju zgodnym z obowiązującymi przepisami oraz przeznaczeniem pomieszczeń.

20.5. Materiały zastosowane w kontenerach powinny spełniać wymagania w zakresie reakcji na ogień właściwe dla tego rodzaju obiektów.

20.6. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu informacje dotyczące zastosowanych rozwiązań przeciwpożarowych oraz rozmieszczenia sprzętu gaśniczego.

21. Zakończenie najmu i usunięcie kontenerów

21.1. Po zakończeniu okresu najmu Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia kontenerów, przyłączy oraz pozostałych elementów dostarczonych w ramach przedmiotu najmu.

21.2. Po zakończeniu najmu Wykonawca zobowiązany jest pozostawić teren w stanie uporządkowanym, wolnym od elementów tymczasowych, odpadów oraz pozostałości związanych z użytkowaniem kontenerów. (Przywrócić teren do stanu pierwotnego)

21.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za usunięcie szkód powstałych z przyczyn leżących po jego stronie w związku z dostarczeniem, użytkowaniem, serwisowaniem lub usunięciem przedmiotu najmu.

22. Dokumentacja i odbiór powierzchni

22.1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację niezbędną do bezpiecznego i prawidłowego użytkowania przedmiotu najmu, w szczególności:

- rysunek przedstawiający układ funkcjonalny przekazanej powierzchni,

- schematy instalacji,

- protokoły pomiarów,

- instrukcje użytkowania,

- dokumentację techniczno-ruchową urządzeń,

- atesty, certyfikaty i deklaracje dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń,

- informacje dotyczące rozwiązań przeciwpożarowych,

- informacje dotyczące obsługi serwisowej.

22.2. Na etapie przekazania powierzchni do użytkowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne kontenerów oraz zastosowanych urządzeń i materiałów, w szczególności karty techniczne, deklaracje zgodności, instrukcje użytkowania oraz inne dokumenty wymagane przepisami lub żądane przez Zamawiającego.

22.3. Odbiór przedmiotu najmu nastąpi po potwierdzeniu kompletności układu funkcjonalnego, sprawności instalacji, zgodności wyposażenia z wymaganiami Zamawiającego oraz gotowości powierzchni do użytkowania.

22.4. Przekazanie przedmiotu najmu do użytkowania nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie Strony.

22.5. Podpisanie protokołu odbioru stanowi podstawę do rozpoczęcia okresu najmu.

23. Załączniki

Integralną część niniejszego OPZ stanowią:

- Załącznik nr 1 — szkic oczekiwanego układu kontenerów,

- Załącznik nr 2 — mapa z lokalizacją istniejących instalacji oraz wskazaniem miejsc planowanego podłączenia powierzchni kontenerowej do infrastruktury Zamawiającego.