Załącznik nr 2.1 do Zaproszenia

Załącznik nr …. do Umowy

Znak sprawy: EZ/164/2026/SL

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO- FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 1- Wózek/Fotel do transportu pacjenta w pozycji siedzącej- 4 szt.

| Wykonawca/Producent, podać |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa-model/typ, podać |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia, podać |  |  |  |  |
| Klasa wyrobu medycznego, podać |  |  |  |  |
| Rok produkcji min. 2026, fabrycznie nowe |  |  |  |  |
| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Wózek/Fotel do transportu pacjenta w pozycji siedzącej |  | TAK |  |
|  | Rama stalowa – pokryta żywicą, tapicerka piankowa (grubość min. 5 cm), wykończenie bezszwowe z powłoką winylową |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru min. 3 kolorów tapicerki |  | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne wymiary: długość 110 cm, szerokość 75 cm, wysokość 100 cm lub mniejsze |  | TAK, podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze – min. 200 kg |  | TAK, podać |  |
|  | System jezdny: - koła przednie, skrętne średnica min. 125 cm - kola tylne, pełne, średnica min. 30 cm, centralny układ hamulcowy blokowany jednym przyciskiem nożnym |  | TAK, podać |  |
|  | Wymiary siedziska i oparcia: min. 45 x 45 cm, wysokość siedziska min. 55 cm |  | TAK, podać |  |
|  | Podnóżek w formie wysuwanej/chowanej i samoblokującej platformy, zapewniającej łatwość wsiadania i pełny dostęp do pacjenta |  | TAK |  |
|  | Profilowane podłokietniki z możliwością złożenia / unoszenia, |  | TAK |  |
|  | Konstrukcja fotela umożliwiająca wsuwanie (parkowanie) jednego fotela w drugi |  | TAK |  |
|  | Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela powlekane materiałem antypoślizgowym |  | TAK |  |
|  | Waga własna wózka maks. 39 kg |  | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie: kosz na akcesoria, kieszeń na dokumenty z tyłu wózka |  | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Stojak na płyny infuzyjne, wyjmowany, rozciągany 2-stopniowo, 2 haczyki – 1szt |  |  |  |
|  | Regulowana podpórka pod nogę, możliwość podparcia nogi w dwóch pozycjach, część podpierająca zakończona tapicerka piankową – 1szt |  | TAK |  |
|  | Uchwyt na butlę z tlenem – 1szt |  | TAK |  |
| POZOSAŁE WARUNKI |  |  |  |  |
| 1. | Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny w języku polskim (załączyć przy dostawie) |  | TAK |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem (załączyć przy dostawie) |  | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. |  | TAK |  |
| 4. | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. |  | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju prowadzi …………………...…..………………

(uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.